鄞州人民医院医共体信息化基础支撑系统升级改造项目设备市场调研公告

宁波市鄞州人民医院医共体医院服务器和储存等基础支撑系统因业务快速扩展、业务数据快速增长、原有设备老化和淘汰等原因需要进行改造。现就鄞州人民医院医共体信息化基础支撑系统升级改造项目设备进行市场调研，欢迎符合相关条件的厂商参加。

一、询价流程：

1、由院方对鄞州人民医院信息化基础支撑系统升级改造项目的背景及需求进行讲解。

2、厂商根据院方需求，现场对设备报价进行编制并进行讲解说明。

3、院方与厂商进一步沟通产品和价格细节。

二、调研内容及技术参数：

见下表。

三、时间地点：

1、请符合资格的厂商到鄞州人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年4月9日下午17时。

2、本次市场调研定于2020年4月10日上午9点30分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以报名登记时告知为准）。

3、疫情期间请参与议标的厂商代表做好个人防护，戴好口罩。

宁波市鄞州人民医院医共体

2020年4月1日

| 根据采购需求提供产品配置和报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求部分 |  |  |  |  |  |  | 报价部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注1 | 备注2 |
| 1 | 超融合服务器 | 超融合软件 | 超融合平台软件，20个物理CPU授权，支持VMware+VSAN格式，集成虚拟化平台HA，虚拟机在线迁移、自动化资源调度等功能；配置在线数据重复数据删除功能或者在线数据压缩功能，数据压缩比≥1:5；配置虚拟机虚机连续数据保护功能，实现VM任意时间点恢复。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超融合节点 | CPU:32核心；384G DDR4内存，三副本下采用重删技术，每节点达到10T可用空间， 4个GE电口,4个10GE光口，SFP+模块满配。五年原厂维保。 | 台 | 10 | 用于构建超融合资源池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 万兆交换机 | 数据中心交换机；主机：24个10G SFP+ 以太网端口,2个40G QSFP 以太网端口，2个扩展槽，每套配置1根40G QSFP+ 堆叠电缆。配置双交流电源模块，双风扇模块，配置相应光模块。 | 台 | 2 | 用于连接计算节点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务器1 |  | 16核心CPU；64G 内存；总存储空间不少于2.7T SAS 10K 硬盘；网络接口：千兆端口（4个千兆网口，1个万兆双端口网卡），满配冗余电源。五年原厂维保。 | 台 | 5 | 业务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务器2 |  | 16核心CPU；64G 内存；；总存储空间不少于1.8T SAS 10K 硬盘；网络接口：千兆端口（4个千兆网口，1个万兆双端口网卡），16GB 单口*2 HBA卡，配置相应光模块。满配冗余电源。五年原厂维保。 | 台 | 1 | 业务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务器3 |  | 32核心CPU；256G 内存；总存储空间不少于1.8T SAS 10K 硬盘；网络接口：千兆端口（4个千兆网口，1个万兆双端口网卡），16GB 单口*2 HBA卡，配置相应光模块。满配冗余电源。五年原厂维保。 | 台 | 4 | 业务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务器4 |  | 32核心CPU；256G 内存；总存储空间不少于1.8T 10K 硬盘；网络接口：千兆端口（4个千兆网口，1个万兆双端口网卡），满配冗余电源。五年原厂维保。 | 台 | 4 | 业务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 存储1 |  | 统一存储架构，双活控制器，实现双活（如采用双活软件，每控制缓存不少于128G，如采用双活存储网关，每控制缓存不少于192G（主机+网关）），不少于8个16Gb/s的前端光纤通道端口，配置相应光模块。本次配置不少于12T SSD硬盘存储，不少于28T SAS 10K硬盘存储，IPOS≥30000，提供图形化存储管理软件，分层存储软件，实现数据的分层存储，配置基于文件系统的快照软件，配置通道管理软件。五年原厂维保。 | 套 | 2 | 部署临床数据中心、BI、集成平台业务应用数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存储2 |  | 分布式存储架构，不少于8个16Gb/s的前端光纤通道端口，配置相应光模块。总可用存储空间不少于200T，提供带宽数据，实现分布式存储，多节点，多副本，提供图形化存储管理软件，分层存储软件，实现数据的分层存储，配置基于文件系统的快照软件，配置通道管理软件。五年原厂维保。 | 套 | 1 | 部署PACS数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光纤交换机 |  | 24口16GB光纤交换机，可通过按需增强端口许可证,本次激活24口激活，配置24个16GB短波模块。 | 套 | 2 | 用于连接业务存储和PACS存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 备份一体机 |  | 配置一套容灾备份一体机，配置8GB高速缓存，内置24块4TB SATA硬盘，裸容量96TB。配置自适应1+1冗余电源， 备份一体机内置备份管理软件，不限备份客户端数量，含任意客户端文件备份许可;含VMware等虚拟机备份许可。客户端支持操作系统:Windows/Linux/Unix等。含不少于10个任意数据库备份许可。 | 套 | 1 | 用于存储备份数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合运管系统授权扩容 |  | 对新增服务器、存储、备份一体机设备运管授权扩容。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统迁移 |  | 原有服务器系统迁移到新服务器系统中 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |