宁波市鄞州人民医院医共体总院荧光显微镜等部分设备院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光显微镜 | 1台 | 详见技术参数 | 29.8万 |
| 2 | 免疫印迹成像系统 | 1套 | 详见技术参数 | 10万 |
| 3 | 牙科综合治疗台 | 3套 | 详见技术参数 | 18万 |
| 4 | 超声刀 | 1台 | 详见技术参数 | 5万 |
| 5 | 乳腺旋切系统 | 1套 | 详见技术参数 | 10万 |

- 要求：

1、宁波市鄞州人民医院医共体就采购荧光显微镜等项目进行议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2.12 其他应知事宜。

3、请符合资格的投标人到鄞州人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年4月14日下午17时。

4、本次议标定于2020年4月15日上午9点30分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以鄞州人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后1个月内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2020年4月10日

项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

品目1：荧光显微镜1台

|  | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 |  |
| 1.1 | 正置智能化荧光显微镜主机，适用于FISH观察和图像采集 |  |
| 1.2 | 图像采集工作站 |  |
| 2 | 技术参数要求 |  |
| 2.1 | 显微镜技术参数 |  |
| 2.1.1 | 主机：电动正置智能化显微镜，配备明场及荧光功能，电动智能化主机，可在电脑端完成FISH程序化采集操作。 |  |
| 2.1.2 | 明场光源：LED明场光源，电动光强控制。 |  |
| 2.1.3 | 光路系统和照明装置：电动控制调整孔径光阑、视场光阑和光线强度。 |  |
| 2.1.4 | 色温平衡系统：恒定色温平衡系统 |  |
| 2.1.5 | 载物台及控制杆：手动载物台。 |  |
| 2.1.6 | 聚光镜：全自动万能聚光镜。 |  |
| 2.1.7 | 观察筒：三目照相观察镜筒，分光比例（100/50/0）三档可调。 |  |
| 2.1.8 | 物镜转换器：编码式物镜转换装置，≥6孔，可自动记忆物镜参数。 |  |
| 2.1.9 | 调焦装置，聚焦范围≥25mm，手动粗调/微调 |  |
| 2.1.10 | 自动化功能：自动记忆显微镜设置，自动随物镜调整科勒照明系统。 |  |
| 2.1.11 | 目镜：10倍目镜，视野范围≥22mm，双眼屈光度均可调节. |  |
| 2.1.12 | 主机显示：机身电动化控制，机身自带电动控制按键。 |  |
| 2.1.13 | 显微镜操控：按钮控制、手动控制或者软件控制。 |  |
| 2.1.14 | 成像接口装置：≥19mm视野照相出口，1X C型照相接口。 |  |
| 2.2 | 荧光装置技术参数 |  |
| 2.2.1 | 荧光光路系统：复消色差荧光光路，杂光陷阱技术有效消除杂散光，荧光零漂移技术确保荧光叠加位点准确。 |  |
| 2.2.2 | 荧光照明系统及光栅：电动荧光光强度管理系统；电动荧光光栅及电动荧光减光片控制，可快速关闭荧光防止荧光漂白，同时5档电动快速荧光强度切换。 |  |
| 2.2.3 | 荧光滤镜转盘座：电动荧光滤镜转盘底座，可通过按钮或者软件在不同荧光滤块之间快速切换，有效保证无抖动偏差。 |  |
| 2.2.4 | 荧光滤光片：配备蓝色、绿色、红色、红绿双色四组荧光激发滤片组。 |  |
| 2.2.5 | 荧光光源：120W长寿命金属卤素灯光源，全波长白光，液态光线导入荧光光路，光源强度控制≥5级，灯泡寿命≥2000小时。 |  |
| 2.3 | 物镜组技术参数 |  |
| 2.3.1 | 10X半复消色差物镜，数值孔径NA≥0.32 |  |
| 2.3.2 | 40X半复消色差物镜，数值孔径NA≥0.80 |  |
| 2.3.3 | 40X半复消色差物镜，数值孔径NA≥1.32 |  |
| 2.4 | 软件功能要求： |  |
| 2.4.1 | 软件可同时控制显微镜各项电动部件及摄像头拍摄，实现程序化拍图。 |  |
| 2.4.2 | 一键式多色荧光图像拍摄叠加及Z轴多层面叠加功能 |  |
| 2.4.3 | 对图像进行距离测量，标尺、注释的添加及图像调整功能 |  |
| 2.5 | 图像工作站参数 |  |
| 2.5.1 | CCD数码摄像镜头：高灵敏度彩色数码COMS，1英寸感光元件；高灵敏度，半导体制冷，可降低工作温度-20℃。 |  |
| 2.5.2 | 传输接口：1394b高速火线传输接口，向下兼容1394a。 |  |
| 2.5.3 | 物理像素：感光元件像素点≥2000万 |  |
| 2.5.4 | 快门速度范围：≥1ms-10min。 |  |
| 2.5.5 | 软件功能：可操控显微镜自动完成程序化FISH拍图。 |  |
| 2.5.6 | 电脑：品牌电脑，不低于i5，8G内存，500GB以上硬盘。 |  |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 保修期：≥二年 |  |
| 3.2 | 现场维修响应时间：24小时 |  |
| 3.3 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |

品目2：免疫印迹成像系统1套

| 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- |
| 一、技术参数 |  |
| 1．暗箱 |  |
| 1.1、结构：箱体面板由高分子材料模具成型，机箱由不锈钢材料冲压成型，确保光密闭及抗干扰。 |  |
| 1.2、抽屉式载样 |  |
| 2、CCD相机系统 |  |
| 2.1分辨率：≥600万像素 |  |
| 2.2像素大小：4.54X4.54um |  |
| 2.3像素密度：≥ 16bit(真实65536灰阶) |  |
| 2.4 量子效率：≥75% |  |
| 2.5制冷：三级半导体热电式(TEC)制冷,常温以下65度 |  |
| 2.6 接口：单一USB线完成图像传输及控制，无需串口线。 |  |
| 3．自动反馈镜头： |  |
| 3.1 F0.95大光圈快速镜头，识别不同样品台时实现自动聚焦，无需人为调节 |  |
| 4．辅助光源： |  |
| 5.1 LED反射灯*2； |  |
| 6．样品台: |  |
| 6.1化学发光样品台：双层涂层暗背景化学发光样品载样台 |  |
| 7.图像采集软件功能 |  |
| 7.1通过USB或1394等数字接口直接采集获取样品图像 |  |
| 7.2 高精度自动曝光功能,无需揣摩曝光时间，一键完成成像 |  |
| 7.3软件有自动多帧图像累积功能，具备时间序列图像采集，连续集成等功能，从而避免反复曝光，可从中挑选最中意的图像保存。 |  |
| 7.4一次拍摄无需任何操作即可将marker图像与化学发光图像自动叠加并且自动生成三种不同效果的化学发光图像； |  |
| 7.5拍摄完成后自动生成专业CLX文件格式，含原始数据信息（如：marker图、化学发光图、叠加图、曝光时间、拍摄时间等） |  |
| 7.6采用像素合并技术1X1，2X2，3X3，4X4，5X5等选项，提高灵敏度和信噪比。 |  |
| 8.图像分析软件功能 |  |
| 8.1具有支持16bit图像的旋转，裁切，等处理功能，确定最适的图像视野。方便实用的图像导航浏览功能，通过调整窗宽，窗位，获取最佳图像显示效果。 |  |
| 8.2自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道的精确分离。 |  |
| 8.3自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值，方便计算分子量大小及条带的迁移率。 |  |
| 8.4对指定区域进行光密度计算，适用于蛋白定量分析。 |  |
| 8.5去除背景模式，以获取优化的高清晰图像。 |  |
| 8.6 彩色图像合成：应能显示不同调色板图像；应能根据荧光发射光谱将多个通道荧光图像合成为彩色图像；应能进行序列图像的合成。 |  |
| 8.7分析结果可根据选择范围输出至Excel文件。 |  |
| 9. 应用范围： |  |
| 9.1 印迹膜检测 Chemiluminescent、 ECL、ECL plus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、LumiGlo、Cy2、Cy3、Cy5、Cy7、FITC、Alexa Dyes、DyLight Dyes、ProQ Diamond、ProQ Emerald 300、ProQ Emerald 488、IR Dye 680等； |  |
| 9.2其他应用 各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，TLC |  |
| 10.配套电脑配置需不低于以下配置：CPU：i3-9100；内存：8G；硬盘：1T；具有WiFi；操作系统： Win10；显示器21.5英寸 |  |
| 二、其它技术要求 |  |
| 1、提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 三、售后服务 |  |
| 1.保修期：≥二年 |  |
| 2.现场维修响应时间：24小时 |  |
| 3.免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |

品目3：牙科综合治疗台3套

| 序号 | 技术规格及其它要求 | 投标人对照 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求：用于口腔疾病的检查及治疗 |  |
| 2 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 治疗机 |  |
| 2.1.1 | 防脱落手机挂架设计 |  |
| 2.1.2 | 原厂高速涡轮手机转速：≥300000 r/min |  |
| 2.1.3 | 原厂低速气马达手机转速：≥14000r/min |  |
| 2.1.4 | 口腔灯：13000—24000Lux；色温3000—5000K |  |
| 2.1.5 | 漱口水温度：35-45度 |  |
| 2.1.6 | 隐藏式的净水装置，无需旋下水瓶即可加水，且加水口有外罩盖，可降低灰尘和气溶胶的污染 |  |
| 2.1.7 | 吸唾器：抽水速率≥800ml/min |  |
| 2.1.8 | 治疗箱体可90度旋转，方便四手操作 |  |
| 2.1.9 | 器械盘具备原厂整体可换式保护罩，以免药水侵蚀和污染 |  |
| 2.2 | 牙科椅 |  |
| 2.2.1 | 座垫面离地面高度：最低≤380mm，最高≥850mm |  |
| 2.2.2 | 头靠运动度≥140mm |  |
| 2.2.3 | 靠背后倾范围：180°～-110° |  |
| 2.2.4 | 牙科椅长度≥1900mm |  |
| 2.2.5 | 椅位升降速度≥300mm/min |  |
| 2.2.6 | 椅位载重量≥135KG |  |
| 2.3 | 配置要求： |  |
| 2.3.1 | 原厂品牌四孔高速气涡轮手机2套 （须提供原厂注册证） |  |
| 2.3.2 | 原厂品牌气马达手机（带直、弯）1套 （须提供原厂注册证） |  |
| 2.3.3 | 三用喷枪一套 |  |
| 2.3.4 | 斜拉式内置供水系统，美观且加水方便 |  |
| 2.3.5 | 强弱吸引器各1套 |  |
| 2.3.6 | 配有总气开关1套，同时可以控制治疗机的总水、气、电 |  |
| 2.3.7 | 外加水式手机净水瓶装置1套，无需拧下瓶子加水 |  |
| 2.3.8 | 口腔灯1套 |  |
| 2.3.9 | 观片灯1套 |  |
| 2.3.10 | 多功能脚控开关1套，可控制椅位、冲痰盂水、口腔灯 |  |
| 2.3.11 | 口腔移动边柜一台，护士椅一台 |  |
| 2.3.12 | 牙科椅 |  |
| 2.3.12.1 | 低噪声直流电机牙科椅 |  |
| 2.3.12.2 | 椅位电控程序设置（三种预选位）。 |  |
| 2.3.12.3 | 卫生型无缝隙设计PU材料椅垫、靠背。 |  |
| 2.3.12.4 | 医生座椅 |  |
| 2.3.12.5 | 卫生型无缝隙设计PU材料椅垫、靠背卫生型。 |  |
| 2.3.12.6 | 气弹簧。 |  |
| 2.3.12.7 | 不锈钢底座 |  |
| 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 提供免费操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |

品目四4、超声刀1台

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：用于术中切割以及凝结软组织切口，减少热损伤。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 安全标准：GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》，管理分类Ⅲ类 |  |
| 2.2 | 主机工作频率：55.5KHz |  |
| 2.3 | 组织反馈系统，能根据刀头工作时组织的变化，来调节主机的输出频率，保证切割止血效果 |  |
| 2.4 | 具有故障智能指示系统 |  |
| 2.5 | 具备开机自检系统 |  |
| 2.6 | 主机功率可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示 |  |
| 2.7 | 工作时无电流通过病人躯体 |  |
| 2.8 | 一体化的手柄，震动频率稳定 |  |
| 2.9 | 主机显示屏：≥7寸触摸屏，有功率大小的档位显示，有报错信息图文显示功能 |  |
| 2.10 | 刀头可安全闭合3mm血管 |  |
| 2.11 | 刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求 |  |
| 2.12 | 刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要 |  |
| 2.13 | 刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野 |  |
| 2.14 | 刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换 |  |
| 2.15 | 刀头可手控激发 |  |
| 2.16 | 刀头闭合钳口有声音反馈 |  |
| 2.17 | 刀头有14cm,23cm,36cm的长度可供选择 |  |
| 2.18 | 一体化的刀头 |  |
| 2.19 | 刀头工作温度：50℃-100℃，较小的侧向热损伤 |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 3.3 | 配置：主机1台，手柄1把，脚踏1个，刀头20把 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期：≥5年 |  |
| 4.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 4.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |

品目5、乳腺旋切系统

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一. | 临床适用范围：适用于超声、X线三维立体定位、核磁引导下乳腺微创活检取样。 |  |
| 二． | 主要功能及配置 |  |
| 2.1 | 触摸式液晶屏：屏幕实时显示旋切刀工作状态及累计切割次数，可通过触摸屏幕改变刀槽开口切割方向并达到取样更精准之效果。便利与直观的设计，提高附加功能的使用率，以及提高手术效率进而更省时间。 |  |
| 2.2 | 中文操作界面选项功能：更容易操作、缩短学习曲线、提高机器使用效率与安全性（减少操作误解）。 |  |
| 2.3 | 故障排除功能：中文提示，及时处理、降低对手术的影响。 |  |
| 2.4 | 真空、取样要求： |  |
| 2.4.1 | 真空强度和持续不间断负压抽吸：17-29inHg，取样时确保刀槽处保持持续的真空负压抽吸。 |  |
| 2.4.2 | 单独真空抽吸功能：术腔内有积液时可进行单独的真空抽吸，保证术野清晰。 |  |
| 2.5 | 集样盒：具有术中全自动封闭式收集样本的集样盒，且可随时打开集样盒观察样本质量，避免样本污染，避免人工单独取样，节省人力资源成本。 |  |
| 2.6 | 活检取样针要求： |  |
| 2.6.1 | 三凹面专利设计：穿刺针针尖为三凹面刀尖设计，以保证穿透致密组织 |  |
| 2.6.2 | 一体化封闭式真空负压抽吸和样品传输通道，确保同一规格活检取样针的通道内腔更大，并保持持续高负压抽吸传送至集样盒，避免传统的双通道产生的负压方向不同而导致通道堵塞，且全封闭装置可避免肿瘤细胞针道转移。 |  |
| 2.6.3 | 规格：活检取样针的规格必须具有7G大小，其他具有多规格可选。 |  |
| 2.6.4 | 驱动手柄配有内置前灯，用来在暗室中照亮穿刺区域 |  |
| 2.6.5 | 扇形剪切模式，利用剪切力确保彻底切断纤维组织，无需停止点，避免靠转速或砧板效应切割时发生刀头变钝、切割中断的现象。 |  |
| 2.6.6 | 驱动手柄同时满足超声与钼靶定位引导下操作，更符合经济效益。 |  |
| 2.6.7 | 穿刺针可与VAB专用的乳腺标记物（Breast tissue marker）配套使用，标记物可作为活检后随访，或手术前的定位标记。 |  |
| 2.7 | 切割功能模式 |  |
| 2.7.1 | 全自动或手动切割功能可选。 |  |
| 2.7.2 | 全切和半切功能：术中刀槽大小可调1/2，根据病灶大小及位置，用以取全长或一半长度的组织。 |  |
| 2.7.3 | 程序预设样品切割范围选择：含360度、240度、180度及60度，确保完整切割，不产生误切、漏切。 |  |
| 2.7.4 | 正常组织模式和致密组织模式可选：对于钙化或质地坚硬的组织可选择致密组织模式进行切割，保证手术精细、安全。 |  |
| 2.7.5 | 精确模式，增加360度切割频率（从6条切割提高为12条切割/圈），提高取样精准性； |  |
| 2.7.6 | 设备操作步骤记录功能，可输入文字记录手术操作细节。 |  |
| 2.8 | 术中处理要求 |  |
| 2.8.1 | 术中如有出血，可进行单独的真空抽吸，或通过旋切通道后端直接注入止血剂。 |  |
| 2.8.2 | 术中补充麻醉剂：通过旋切通道后端直接注入麻醉剂，活检针可自动旋转360度将药液均匀分布于术腔。 |  |
| 2.9 | 系统控制要求 |  |
| 2.9.1 | 具有程序预设功能，所有功能都可以进行术前程序预设。 |  |
| 2.9.2 | 手术控制方式：手柄和脚踏两种控制方式，术中可随时暂停或恢复工作。 |  |
| 2.9.3 | 系统可升级 |  |
| 2.10 | 视频/文档教学功能： |  |
| 10.1 | 提供取样针与手柄安装、耗材拆除清理、渗液处理、麻醉与标记物置入步骤，与漏气排除动画显示。 |  |
| 2.10.2 | 可导出导入图像资料。 |  |
| 2.11 | 手柄双接口功能 |  |
| 2.11.1 | 可同时接入2个手柄，实现一台设备可在超声，钼靶，核磁下同时使用。 |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 3.3 | 配置：主机1台，手柄1把，脚踏1个，配套旋切针35把。 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期：≥5年 |  |
| 4.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场。 |  |