宁波大学附属人民医院

信息化基础支撑系统改造项目

项目概况

建设背景

自2016年7月底采购方信息集成平台和信息系统切换以来，采购方完成了信息集成平台、临床数据中心、数据挖掘、HIS系统等主要业务上线。

经过三年多的业务扩展和业务运行，服务器和储存等基础支撑系统因为业务快速扩展、业务数据快速增长、原有设备老化和淘汰等原因需要进行改造。

建设目标

因信息化发展需要，业务系统扩展激增，数据量快速增长，原有设备老化，计算资源和存储资源严重不足，存在备份不全和单点故障等问题，亟需对信息化基础支撑系统进行全面升级。

1.增加服务器设备，提升计算能力

在计算资源方面，新配置服务器，对待报废服务器进行替换，同时搭建新的虚拟化平台减轻原虚拟化平台压力，保证业务系统正常运行。考虑未来医院信息化建设，适当预备相关计算资源。

2.提升存储空间，数据分类存储，提高系统处理速度

在存储资源方面，新建数据中心存储系统，采用双活架构，用于存储临床数据中心 、数据挖掘、集成平台数据。新建PACS存储系统，用于存储PACS系统数据。原PACS存储用于存储其他业务数据。通过存储资源建设，实现数据的分类存储，提升数据读写性能和安全性。

3.升级备份系统，保证数据安全性

在备份容灾方面，对原有备份系统进行升级，扩大备份空间，保证数据安全性。

4.满足后续发展需求

考虑未来业务，以及其他新增业务应用，配置相应的服务器。保证业务上线顺利运行。

建设内容（包括但不限于）

项目建设内容主要包括计算资源建设、存储资源建设、备份系统建设以及相关业务系统迁移等。

1.计算资源建设主要包括虚拟化平台建设及物理服务器建设。

2.存储资源建设主要包括PACS影像存储及数据中心存储建设。

3.备份系统建设主要提升备份空间和灾备能力。

4.业务系统迁移主要包括更换物理机、虚拟机迁移至物理机以及迁移至新虚拟化平台的业务系统。

特别说明

1、投标产品的质量性能指标、方案及服务内容不应低于招标文件要求。投标人可以根据自己的理解提交高于（优于）指标文件的产品、方案或者服务。

2、打“▲”指标为重要指标。

3、设备的技术指标除有整体要求外，均为单套技术指标。

4、投标人必须提供详细的配置清单，清单中包含投标产品各个组成部件的规格、数量、型号、软件、许可、服务等描述。不缺项、不漏项，否则视为不满足招标要求。

5、招标文件中商品数量为最小（少）参考数量，请投标人根据投标品牌、方案自行补全。

6、现场勘查要求：

（1）由于本项目涉及现有业务系统系统迁移、存储集群、容灾系统等工作，为了保证本项目建设质量，欢迎投标方到采购方现场勘查。

（2）如投标方未在指定时间到现场查勘及交流，视同认可招标文件全部要求。

（3）勘查时间：自招标公告发布之日10个工作日内。

（4）投标方凭报名凭证到采购方现场进行勘查，由采购方出具“项目现场勘查证明”。勘查地址：宁波大学附属人民医院（宁波市鄞州区百丈东路251号）信息中心，联系人：贺老师，联系电话0574-87017017。

（5）“项目现场勘查证明”归入投标文件。

7、供货商品、服务序列号、所有授权许可的相关信息对应最终用户名为“宁波大学附属人民医院”。

8、本项目涉及新建与现有平台基础架构调整及部署、业务系统数据迁移及部署等集成工作，期间产生的相关费用由投标人承担，采购方不再另行支付相关费用。

9、项目实施过程中要确保医院业务正常开展，否则引起的后果由中标人承担。

10、本项目不接受联合体投标、分包、转包。

11、本项目建设成果符合等保2.0三级测评要求。

采购清单

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合系统 | 超融合软件 | 套 | 1 | 详见4 技术参数要求 |
| 2 |  | 超融合节点 | 台 | 8 | 详见4 技术参数要求 |
| 3 | 服务器 |  | 台 | 4 | 详见4 技术参数要求 |
| 4 | 业务存储 |  | 套 | 2 | 详见4 技术参数要求 |
| 5 | PACS存储 |  | 套 | 1 | 详见4 技术参数要求 |
| 6 | 万兆交换机 |  | 台 | 4 | 详见4 技术参数要求 |
| 7 | 灾备软件 |  | 套 | 1 | 详见4 技术参数要求 |
| 8 | 综合运管系统授权扩容 |  | 项 | 1 | 详见4 技术参数要求 |
| 9 | 系统迁移 |  | 项 | 1 | 详见4 技术参数要求 |
| 10 | 系统集成 |  | 项 | 1 | 详见4 技术参数要求 |

技术参数需求

超融合系统技术需求

- 超融合软件

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国际主流品牌，非OEM产品。 |
| ▲虚拟化 软件 | 配置随集群支持不小于16颗CPU的 VMware虚拟化分布式存储管理软件，支持不小于16颗 CPU虚拟化VMware vSphere企业增强版和整套虚拟化环境管理软件VMware vCenter。 |
| 存储 虚拟化 | 1、虚拟化支持分布式存储(Server SAN)，支持多个独立的服务器本地SSD或磁盘组成一个可以共享的存储资源池；基于面向对象的存储架构，支持横向扩展。此软件需安装在超融合内； |
|  | 2、支持QoS（IOPS限制）功能，支持针对不同的虚拟机定制不同的数据保护级别；如同时存在两副本和三副本，须提供技术说明和截图说明；如支持纠删码功能，须提供技术说明和截图说明； |
|  | 3、配置全局在线数据重复数据删除功能或者在线数据压缩功能，重删压缩比（源端后端数据占用数据容量比值）≥3:1，投标时提供截图说明。 |
| 虚拟化 数据保护 | 1、在VMware环境中提供VM虚机提供本地连续数据保护功能; 能够在存储空间上保存过去一段时间内应用数据的I/O级别连续快照； |
|  | 2、与VMware深度整合； |
|  | ▲3、配置虚拟机连续保护软件，配置满足本次采购8个超融合节点上的所有虚拟机本地连续数据保护许可数，提供远程连续数据保护许可，并配置相应的正版许可。 |
| ▲数据迁移 | 配置在线数据迁移工具，在不改变现有拓扑架构、不影响用户正常业务的情况下，实现新建与现用的VMware平台之间数据在线自动迁移。 |
| ▲售后服务 | 1、制造商5年 7*24保修及服务； 2、设备厂家在本地须设立备件库和拥有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、合同签订前提供设备原厂商针对此项目的5年原厂产品质保函原件； 5、设备序列号和所有授权许可对应最终用户是宁波大学附属人民医院，设备系列号在制造商官网可以检索到。 |

- 超融合节点（单节点配置）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 参考品牌 | 国际知名品牌,非OEM产品。 |
| 外观 | 机架式。 |
| 体系架构 | ▲超融合计算与存储融合集群软硬件一体化架构设备，为原生集群配置； |
|  | 支持节点热插拔。 |
| 处理器类型及数量 | 配置性能不低于2颗Intel Xeon Silver 4216 (2.1GHz/16-core/22MB/) 中央处理器。 |
| ▲内存配置数目 | 每个节点配置不少于512GB内存 DDR4 DRAM内存。 |
| ▲硬盘 | 每节点配置不少于2块64GB企业级SLC固态硬盘用于系统盘； 不少于2块960GB固态硬盘； 不少于4块3.84TB SSD硬盘。 |
| 网卡 | 不少于4个万兆SFP+光纤端口（含光模块），不少于2个千兆电口。 |
| 电源、风扇 | 冗余电源，冗余风扇。 |
| 热插拔组件 | 电源、风扇、硬盘。 |
| ▲售后服务 | 1、制造商5年 7*24保修及服务； 2、设备厂家在本地须设立备件库和拥有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、合同签订前提供设备原厂商针对此项目的5年原厂产品质保函原件； 5、设备序列号对应最终用户是宁波大学附属人民医院，设备系列号在制造商官网可以检索到。 |

服务器技术需求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 参考品牌 | 国内外主流品牌，非OEM产品。 |
| 服务器外观 | 机架式。 |
| 处理器类型及数量 | 配置不少于2颗； |
|  | 配置不低于英特尔6200系列。 |
| ▲内存配置数目 | 当前配置不少于256GB DDR4 DRAM内存,单条容量不低于32GB,内存槽位最大支持不少于 24个。 |
| ▲硬盘 | 硬盘配置数目≥4*1.2TB 10K RPM SAS热插拔磁盘。 |
| 硬盘槽位 | 配置≥16个2.5寸热插拔硬盘槽位。 |
| 阵列卡 | 配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10 。 |
| HBA卡 | 2*16GB 单口 HBA卡，本次满配所需光模块。 |
| 网卡 | 不少于4口千兆电口网卡+4口万兆光口网卡（含光模块）。 |
| PCIe扩展 | 实配4个PCIe3.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡和1个灵活LOM插卡。 |
| 电源、风扇 | 冗余电源，冗余风扇。 |
| 热插拔组件 | 电源、风扇、硬盘 |
| 可管理和维护性 | 1、集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志； |
|  | 2、对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力； |
|  | 3、故障部件的快速诊断功能：在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。 |
| ▲售后服务 | 1、制造商5年 7*24保修及服务； 2、设备厂家在本地须设立备件库和拥有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、合同签订前提供设备原厂商针对此项目的5年原厂产品质保函原件； 5、设备序列号对应最终用户是宁波大学附属人民医院，设备系列号在制造商官网可以检索到。 |

存储技术需求

- 业务存储

（1）总体要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 参考品牌 | 国内外主流品牌，非OEM产品。 |
| 外型 | 机架式。 |
| ▲总体要求 | 无需网关或其他硬件，支持多存储控制器集群技术； |
|  | 统一存储架构，在同一个存储控制器中支持NAS和SAN协议，本次配置FC/ iSCSI /CIFS/NFS/FTP等协议。 |
| ▲售后服务 | 1、制造商5年 7*24保修及服务； 2、设备厂家在本地须设立备件库和拥有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、合同签订前提供设备原厂商针对此项目的5年原厂产品质保函原件； 5、设备序列号和所有授权许可对应最终用户是宁波大学附属人民医院，设备系列号在制造商官网可以检索到。 |

（2）单台配置要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 存储控制器 | ▲本次配置2个“双活”存储控制器，每个存储控制器至少配置2颗独立的CPU处理器以保证当前环境下的性能输出，提供投标型号存储控制器对应CPU处理器数量的官网截图说明； |
|  | ▲每个控制器Cache不小于128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）； |
|  | 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE,16Gbps FC； |
|  | 每控制器配置不小于4个16 Gb FC 主机端口（含模块）； |
|  | 每控制器配置不少于4个10Gbps 以太网口。 |
| 停电数据保护功能要求 | 突然停电的情况下，阵列控制器缓存中的数据能够完全回写到磁盘，保证数据安全和高可用性； |
| 数据迁移 | 在不改变现有拓扑架构，实现新购存储与现有存储之间数据在线迁移，迁移过程不得影响业务； |
|  | 配置数据在线迁移功能及容量许可； |
|  | 配置数据迁移所需的原厂服务。 |
| 重复数据删除及压缩 | 配置全容量许可的在线重删/压缩功能，可针对指定LUN进行开启或关闭操作，后续扩容无需额外购买许可； |
|  | 数据重删压缩功能在SSD 和HDD介质均可使用； |
|  | ▲重删压缩比（源端后端数据容量比值）≥3:1，投标时提供截图说明。 |
| 阵列高可用集群功能 | 配置基于存储控制器的阵列双活软件及许可及实施服务； |
|  | ▲采用双活架构，两套存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； |
|  | ▲采用独立的第三方节点实现仲裁功能，通过仲裁节点自动切换故障存储； |
|  | 双活引擎数据传送须同时支持FC链路和IP链路双活,提供官网截图说明。 |
| 数据保护 | 支持将快照直接备份到二级存储或服务器上，也支持二级存储或服务器上所备份的快照恢复到原环境中，本次配置该功能。 |
| RAID支持 | 支持RAID0、RAID10、RAID5和RAID6； |
|  | 支持不同RAID类型在同一个磁盘内的共存； |
|  | 支持RAID类型的动态在线更改，无需数据迁移或应用停机； |
|  | 支持系统全局热备盘。 |
| 硬盘类型支持 | 支持NVMe SCM、NVMe SSD、SAS SSD、SAS、SATA、NL-SAS硬盘类型； |
|  | 支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容。 |
| ▲容量配置 | 本次配置不低于12*2.4TB 10K RPM SAS硬盘；不少于6*1.92TB SSD 固态硬盘。 |
| 冗余组件 | 电源、控制器、冷却系统冗余设计，并可热插拔。 |
| 系统升级 | 支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行； |
|  | 本次配置硬件支持升级为同系列当前最新软件版本，授权且免费升级（服务期内）。 |
| 管理软件 | 精简配置：配置自动精简功能，可实现存储资源的按需分配，实现零检测和已删除空间的回收，提高空间利用率，支持虚拟容量分配及回收技术，并要求此软件支持本次配置的全部容量； |
|  | ▲本期配置持续数据保护功能，支持各种数据库平台（包括DB2、SQL Server、Oracle、Sybase、Lotus、Exchange等）以及虚拟化VMWare、Hyper-V等主流应用虚拟化平台的持续数据保护和恢复； |
|  | 1）支持两级闪存的自动分级，写优化型SSD+读优化型SSD，确保数据写入在写优化型SSD完成，实现写加速； 2）配置热点数据自动分层功能及许可；支持SSD盘与磁盘的自动分级。同时支持15K/10K/7.2K磁盘间的自动分级； 3）在逻辑卷内能跨越不同速度盘（支持写优化型SSD、读优化型SSD、15K、10K、7.2K盘），实现数据双向调度； 4）支持数据库应用；支持数据根据访问频度在磁盘外道和内道之间流动。 |
|  | 提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能； |
|  | 故障快速恢复：提供快速恢复技术，能够保障硬盘失效后的故障时间最短，减少风险； |
|  | 配置快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失； |
|  | 配置多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域。 |
| 缓存加速 | 配置SSD缓存加速功能许可。 |
| 支持的操作系统 | Microsoft Windows Server，Oracle Solaris，HP-UX，Linux，IBM AIX，Novell NetWare，Apple，Tru64，SLES, Citrix XenServer, RedHat |
| ▲售后服务 | 1、制造商5年 7*24保修及服务； 2、设备厂家在本地须设立备件库和拥有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、合同签订前提供设备原厂商针对此项目的5年原厂产品质保函原件； 5、设备序列号和所有授权许可对应最终用户是宁波大学附属人民医院，设备系列号在制造商官网可以检索到。 |

- PACS存储

（1）总体要求

本项目对于组成分布式存储系统的节点的数量、容量、硬件配置、读写带宽、可用容量等关键技术指标提交配置清单和功能实现说明。

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 参考品牌 | 国际知名品牌，非OEM产品。 |
| 外型 | 机架式。 |
| ▲总体要求 | 具有全对称横向扩展体系结构，无独立元数据节点；支持平滑扩展，扩容升级不中断和影响业务； 支持不同型号节点做同一集群管理，支持多租户AD（负载均衡）域。 |
| 协议支持 与 访问方式 | 支持NFS、CIFS、FTP、HDFS、Openstack swift、S3、iSCSI等主要文件和对象协议； |
|  | ▲支持NFS、HDFS、S3协议互通: 实现文件协议和对象协议的互操作；支持通过对象存储S3协议写入的数据可以通过NFS文件协议读出,反之亦然；本次配置该功能及相关许可； |
|  | 管理网络及前端网络均支持IPV6，支持单节点同时IPV4+IPV6； |
|  | 所有文件/对象可以使用以上所有协议同时读写访问。 |
| 存储软件 | 存储软件必须具有自主知识产权，保障后续产品的连续性，提供相关证书复印件； |
|  | 配置自动连接均衡功能； |
|  | 配置数据块级别的重复数据删除功能； |
|  | 配置智能分析平台，提供性能监视和报告工具； |
|  | 支持配额管理功能； |
|  | 自动精简配置，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用。 |
| 软件升级 | 支持软件、patch和操作系统升级均不中断业务。 |
| ▲存储系统规格要求 | 本次实配不少于5个存储节点； |
|  | 总可用存储空间在双副本模式下不少于200TB； |
|  | 支持多节点，支持在线修改副本数； 当前配置多副本和EC纠删码容错机制等数据安全机制。 |
| 节点互连 | 本次配置2台8端口Infiniband网络机，用于节点互联，每端口速度不低于40Gb/s。 |
| 高可用性 | 要求系统全冗余高可用，在当前节点数量（N）下，最多可接受N-1个节点同时失效而不丢失数据。 |
| 管理特性 | 应提供清晰、简洁、友好的中文人机交互界面，操作应简便、灵活、易学易用，便于管理和维护； |
|  | 支持查看节点的硬件信息、服务软件版本、磁盘信息、系统容量、风扇信息、节点服务状态等信息； |
|  | 应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能快速确定故障点，并及时恢复； |
|  | 支持系统日志、报警日志、设备日志、 操作日志；支持按时间对日志进行检索；支持日志导出； |
| 软件许可配置 | 本次配置全容量的NAS和SAN协议使用许可； |
|  | 配置全容量的能够实现NAS文件数据备份保护的使用许可； |
|  | 配置全容量的卷管理、数据保护和文件系统管理使用许可； |
|  | 配置QoS使用许可； |
|  | 配置文件系统监控使用许可，配置图形化管理界面使用许可； |
|  | 配置故障自动报修功能许可。 |
| 数据迁移 | 本次配置将现有PACS数据迁移至新存储的迁移工具，同时支持未来迁移到对象存储。 |
| ▲售后服务 | 1、制造商5年 7*24保修及服务； 2、设备厂家在本地须设立备件库和拥有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、合同签订前提供设备原厂商针对此项目的5年原厂产品质保函原件； 5、设备序列号和所有授权许可对应最终用户是宁波大学附属人民医院，设备系列号在制造商官网可以检索到。 |

（2）单节点配置要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| CPU | 每节点处理器总核心数不少于16核心。 |
| 内存 | 每节点配置不少于128G内存。 |
| 硬盘 | 支持 SSD，SAS，SATA等硬盘类型。 |
| ▲SSD容量配置 | 每节点配置≥3.84TB。 |
| 节点主机接口 | 每个存储节点配置≥4个万兆光口（含光模块），4个千兆电口。 |
| 掉电保护 | 硬件级别数据掉电保护缓存。 |
| 冗余组件 | 电源、控制器、冷却系统冗余设计，并可热插拔； |
| ▲售后服务 | 1、制造商5年 7*24保修及服务； 2、设备厂家在本地须设立备件库和拥有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、合同签订前提供设备原厂商针对此项目的5年原厂产品质保函原件； 5、设备序列号对应最终用户是宁波大学附属人民医院，设备系列号在制造商官网可以检索到。 |

万兆交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 参考品牌 | 国内外知名品牌,非OEM产品。 |
| 总体要求 | 三层万兆以太网交换机。 |
| 转发性能 | 交换容量≥2.56Tbps，以官网所列最低参数为准； |
|  | 包转发率≥1260Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| ▲接口 | ≥24个10G SFP+ 以太网光端口,≥2个40G QSFP+ 以太网光端口； |
| 扩展槽 | 数量≥2，可扩展8端口10G接口板卡、下一代防火墙插卡等板卡。 |
| 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议； |
|  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议。 |
| 数据中心 | 支持VXLAN协议。 |
| ▲VxLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持VxLAN（虚拟扩展局域网）技术，可以同时支持VxLAN二三层网关。 |
| 虚拟化堆叠 | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能。 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP； |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 管理和维护 | 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 |
|  | 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 |
|  | 支持RMON （Remote Monitoring）告警、事件、历史记录 |
| 入网许可 | 提供产品有效期内的工信部入网证。 |
| ▲本次实配 | 本次单台配置双电源，双风扇，40G堆叠线缆≥1。单台配置SFP+多模光模块数量≥12个，SFP+单模光模块数量≥2个。 |
| ▲售后服务 | 1、制造商5年 7*24保修及服务； 2、设备厂家在本地须设立备件库和拥有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、合同签订前提供设备原厂商针对此项目的5年原厂产品质保函原件； 5、设备序列号对应最终用户是宁波大学附属人民医院，设备系列号在制造商官网可以检索到。 |

灾备软件

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 数据管理平台 | 国内外知名品牌，投标产品须在VMware服务器虚拟化产品的兼容性列表中； |
|  | ▲同时支持备份、还原、复制和容灾解决方案； |
| 数据备份特性 | 支持无代理模式； |
|  | 无代理方式备份、复制和还原关键应用； |
|  | 支持应用程序一致性的映像级虚拟机备份和复制； |
|  | 支持对备份I/O进行设置，以确保备份和复制活动不会影响用于满足生产负荷的存储可用性； |
|  | 支持Windows、Linux操作系统的物理机备份； |
|  | 支持正向增量、反转增量、合成全备份等备份方法； |
|  | 配置数据加密、重复数据删除、数据压缩功能； |
|  | 支持磁盘设备（包括DAS、SAN、NAS存储等）、LTO规格的磁带（备份和归档文件到磁带,归档和备份文件到磁带）； |
|  | 支持存储设备横向扩展，实现异构存储同一管理； |
|  | 支持通过利用存储快照技术来备份和复制虚拟机，实现更快速的虚拟机和应用程序保护； |
|  | 支持对 Oracle RAC、物理 ASM 、Oracle 容器数据库使用 RMAN 备份传输至备份存储库，支持 Oracle 数据库指向多个备份目标的同步备份副本，具备对Oracle进行本机恢复及异机恢复功能； |
|  | 支持备份指定的共享目录数据； |
|  | 支持对打开文件或锁定文件的备份； |
|  | 支持备份数据第二副本的创建； |
|  | NAS备份支持全备+永久增量的备份方式； |
|  | NAS备份数据支持短期保留和长期保留功能，可将非结构化 NAS 备份数据灵活存储在成本更低的存储上； |
|  | NAS备份存储支持磁盘存储、内部和云对象存储、和专业去重设备等。 |
| 数据恢复特性 | ▲能够支持整个虚拟机恢复、虚拟机文件恢复、虚拟磁盘恢复，支持直接从备份文件中启动虚拟机和业务系统； |
|  | 能够从备份文件直接快速启动虚拟机接替生产业务； |
|  | 提供一键故障切换功能，减低故障切换风险； |
|  | 能进行应用一致性复制； |
|  | 虚拟机复制具备IP地址变更功能，加快切换速度； |
|  | 虚拟机容灾具备通过备份数据建立容灾虚拟机功能，并在容灾复制时，自动同步差异数据，保证灾备虚拟机正常可用； |
|  | 支持将任何本品牌的备份即时恢复至VMware，包括物理服务器或工作站，虚拟机或云实例等； |
|  | 支持Windows、Linux操作系统的物理机备份数据导出成VMDK或VHD文件，帮助用户向虚拟化或云上迁移； |
|  | 支持批量VM即时恢复，一次启动多个VM的还原，可将多个虚拟机应用快速恢复在线，执行大规模即时还原，减少了与恢复和迁移操作相关的停机时间； |
|  | 支持即时还原单个磁盘，仅还原所需的磁盘，以减少即时还原的空间，即时将磁盘从备份装载到选定的VM； |
|  | 能够提供虚拟机系统层面的文件级即时恢复； |
|  | 能够备份并恢复虚拟机的配置文件； |
|  | 能够支持无代理应用下条目级恢复； |
|  | 还原单个 SQL 数据库，支持本地时间点导出 SQL 数据库文件，无代理事务日志备份和重播，支持将数据库和 SQL 对象（表、存储的程序、视图等）事务级还原至原始或新 SQL 服务器的功能； |
|  | 还原单个 Oracle 数据库，包括无代理事务日志备份、存档日志管理以及将数据库事务级还原至原始或新Oracle 服务器的功能，并支持快速发布和导出Oracle数据库的功能； |
| 数据利用特性 | 自动验证备份映像和复制副本以确保虚拟机和应用程序可正常恢复,无需人工干预；自动检查相应虚拟机，操作系统和应用程序来确保可恢复性； |
|  | 实现安全的恢复验证，能够通过可选的实时杀毒扫描，扫描和验证备份，以提高安全性和减少病毒引起的中断事件；恢复至安全、未受感染的恢复点； |
|  | 借助自定义脚本和自动化简化敏感数据的删除流程，为确保安全、快速地恢复至生产阶段，先在隔离的生产环境中测试数据； |
|  | 支持使用存储快照创建完全隔离的生产环境副本，以便快速轻松地进行测试和故障排除； |
| ▲许可 | 本次提供的软件许可满足采购方使用需求，不限制本地备份、异地备份或云端备份占用的空间； |
| ▲售后服务 | 1、制造商5年 7*24保修及服务； 2、设备厂家在本地须设立备件库和拥有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、合同签订前提供设备原厂商针对此项目的5年原厂产品质保函原件； 5、设备序列号对应最终用户是宁波大学附属人民医院，设备系列号在制造商官网可以检索到。 |

综合运管系统授权扩容技术需求

根据本次新增服务器（超融合8台，机架式服务器4台）、存储（3套）、IP交换机（4台）的数量及相关服务（服务内容与要求同现用运维），对采购方的设备运管软件（品牌：北塔）进行授权扩容。

系统迁移及集成技术需求

本项目要求对新采购设备进行部署的同时，做好相关业务迁移工作，实现本次升级改造的真实目的。具体包括：

1、新采购的硬件、基础软件的安装、配置；

2、统一协调已有设备与新设备之间的关系，提升基础支撑系统的整体集成；

3、新采购的设备及软件与原网络、主机、存储设备进行集成，对存储和备份环境进行配置。搭建完整的软硬件基础平台支撑环境。

4、负责系统的迁移，迁移的系统包括但不限于：PACS系统、临床数据中心、集成平台、用友财务系统、原金唐HIS、原嘉禾EMR等。迁移所产生的费用（含第三方）均包含在本项目费用中，采购方不再另行支付相关费用。

5、项目实施期间要求确保医院业务不中断或对医院影响有计划性的降低到最低。

技术参数其他说明

1、投标时必须提供投标产品的技术偏离表并加盖投标方公章。

2、所有技术指标以各设备厂商官方网站发布的参数指标为准，如果外资设备厂商则以英文网站为准。投标单位所提供的所有投标文件（含技术部分和商务部分）内容必须真实、准确、合法。在投标结束后，采购方如对中标产品参数、性能、功能指标是否符合投标文件存在疑义，可交由第三方评测机构进行检测。若经采购方查实有虚假、伪造行为，将被取消投标资格，如已签订合同，采购方有权无条件终止合同，中标方向采购方进行损失赔偿。

实施要求

项目监理

本项目实施全过程须接受第三方监理的监督与管理。

项目进度要求

中标方需承诺在合同签订后22个工作日内需完成设备到货，本项目要求中标后2个月内完成实施及部署，通过初验，进入为期1个月的试运行。中标后3个月内完成项目竣工验收。

中标方应按照上述进度要求，制定相应的项目实施方案和详细实施计划，包括每个实施阶段的时间表及工作目标。

如项目无法按进度要求开展，采购方有权利终止合同并向中标方提出损失赔偿。

安装、调试

1、中标方有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

2、采购物品到达采购方指定的现场后，将由中标方与采购方、监理方共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，由中标方承担责任。

3、项目实施过程中，如果牵涉到与第三方系统集成工作，中标方应与其他服务商无推诿合作。

4、中标方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，出现任何异常、故障等问题负完全责任。

人员培训要求

针对本项目中所采用的设备和软件，中标方必须提供现场培训和相关资料。系统试运行之前，中标方应提供培训，确保工作人员能熟掌握设备性能、系统配置等，人员培训费用计入投标总价。

技术支持及售后服务要求

1、本项目的所有硬件设备，提供原厂商5年7*24小时服务，基础软件提供原厂5年技术服务，质保期从项目竣工验收合格后开始计算。

2、在质保期内由于设备本身原因造成的任何损伤或损坏，中标方须免费负责修理或更换。

3、中标方在接到采购方报修通知后，须15分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），中标方安排工程师及其它相关技术人员必须在2小时内赶到现场，查找原因，提供解决方案，直至故障修妥完全恢复正常服务为止，要求保证系统在4小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。

4、在质保期结束前，须由中标方工程师和采购方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标方负责修理，在修理之后，中标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购方。

5、中标方须作出无推诿承诺。即中标方在项目实施和维保过程中，在接到采购方通知后，须立即派工程师到场，全力主导或配合第三方解决问题，直至系统恢复正常。

项目验收要求

项目的验收包括初步验收、试运行和竣工验收三个阶段。

1）项目初验

项目初验前，中标方应首先对系统进行自测，并将系统所以说这个地方是自测报告提交采购方和监理方审查。中标方依本合同约定向采购方提交成果及相关文档，并向采购方提出初验申请。采购方接到中标方初验申请后，组织相关单位进行初验，初验合格后联合签署初验报告。

2）试运行

初验合格后，系统进入试运行，试运行时间为1个月，将试运行期间发现的问题及时解决，如发现重大问题或隐患，试运行时间顺延直至确认问题解决为止。

3）竣工验收

系统通过试运行后，中标方向采购方提出竣工验收申请，采购方组织相关单位进行系统的竣工验收。系统竣工验收通过，进入正式运行阶段。系统竣工验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、软件和资料；完成了系统集成工作，通过了系统联合测试；在系统试运行期间的问题已经解决，试运行期间，系统运行稳定、正常，性能满足合同及招标文件、中标方投标文件要求。

支付条款

合同签订完成后10个工作日内，甲方支付合同总价的30%，项目通过竣工验收后10个工作日内支付合同总价的65%。剩余合同金额的5%做为质保金，在5年质保期结束后支付。

预算及报价说明

1、本项目预算价格为：人民币380万元，投标报价高于最高预算价作无效标处理。

2、投标报价：交钥匙价。包括设备采购、实施部署、系统集成、所需耗材、系统迁移、测试、培训、维护、税费等所有费用，即一直到整个系统调试验收合格交付采购方使用，采购方不再另行支付费用。

3、投标方在总报价基础上按采购清单的各设备分别报价，采购方在今后系统扩展需增加建设时，若采购投标人子系统内容，投标人不得超过本次投标报价。