宁波人民医院医共体电子票据打印机技术要求

附件
品目一：热敏打印机

	技术参数

	打印方式：直行式热敏

	打印速度：≥270mm/s

	打印分辨率：203dpi

	最大进纸宽度：80mm

	字符：汉字 GB18030大字库、 文字数字ASCⅡ9×17,12×24

	存储：内存2M；闪存4M

	图标：支持不同浓度的位图和下载打印位图(每个位图最大尺寸40K；总位图大小不超过256K.)

	条形码：
UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、CODE39、ITF、CODEBAR、CODE128、CODE93

二维码：PDF417、QR Code

	传感器：纸张将进传感器同时指示灯闪；纸张检测、黑标检测、机构检测

	纸卷直径   外径：最大160mm  内径：25.4/38mm

	打印指令： ESC/POS 指令

	接口标配：以太网口；USB2.0 ；钱箱口   选配：蓝牙;wifi

	切刀技术：标配双切刀；具有卡切刀重启自动归位功能

	装纸：易装纸结构


品目二：桌面式发票打印机
	★品牌型号
	宁波市财政局认证许可的品牌型号

	打印方式
	热敏及热转印

	打印分辨率
	≥203dpi

	打印速度
	≥127mm/秒

	字符
	汉字 GB18030大字库、 24*24 点阵、单字节字体(ZPL)：Font A到Font V 

	打印宽度
	110mm

	打印长度
	15毫米—1200毫米

	碳带要求
	与宁波市发票相配套的碳带（要求转印清晰，不掉色）

	传感器检测功能
	缺纸侦测，缝标侦测，缺纸侦测，黑标侦测（背面黑标），热写头温度侦测，出纸口传感器，碳带余量侦测，初始位侦测 

	撕纸方式
	自动切纸

	功能
	具备开机、盒盖自动定位功能、可以实现不按键测纸，按键切纸功能

	打印控制代码
	TSPL, ZPL

	★扫描
	二维扫描头（可横向调节）

	接口
	USB、串口

	标配传感器
	缺纸侦测、 缝标侦测、 缺口侦测、黑标侦测、热写头温度侦测、初始位侦测、嵌入式扫码台（一维/二维）、碳带余量侦测

	用户记忆体
	≥8M

	内存
	≥8M

	电源
	输入：交流100—240伏，50/60赫兹
输出：直流24伏/2.5安培，峰值7安培

	条形码
	Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD, UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code.

	认证标准
	CCC,FCC,CE

	标配
	电动切刀模组

	★保修及服务
	供应商具备厂方维修资质，质保期内提供点对点免费上门服务。

	★其他要求
	五年内免费提供打印机固件升级服务，并配合院方向相关软件开发商开放打印机命令源代码以供系统改进


