宁波大学附属人民医院示教室改造工程

招标控制价编制说明

一、编制依据

1.由中外建华诚工程技术有限公司设计的2020年12月版的宁波大学附属人民医院示教室改造工程的结构、建筑、电气、给排水施工图。

2.设计问题回复。

3.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及浙江省有关补充规定。

4.《浙江省建设工程计价规则》(2018版)。

5.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)。

6.《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)。

7.浙江省、宁波市有关工程造价文件规定等。

8.编制方式为工程量清单综合单价法，按一般计税方法计税。

二、工程费率

取费依据：建筑工程企业管理费、利润及规费费率均按专业打桩、钢结构、幕墙及其他专业工程中值计取，安装工程按相应工程中值计取，其中规费按标准费率3折计取；施工组织措施费（安全文明施工基本费按市区一般工程）费率均按中值计取，不计取提前竣工增加费、标化工地增加费、行车、行人干扰增加费及其他施工组织措施费；税金按9%计取。

三、市场信息价

1.人工信息价、材料信息价参照顺序分别为2020年第11期《宁波市建设工程造价信息》（综合版），《宁波市建设工程造价信息》（综合版）没有的信息价参照同期《浙江省建设工程造价信息》，无信息价材料按照有关文件并结合市场商情取定。以上材料价格均按除税价计入。

四、土建部分编制说明

1.本工程的混凝土均采用商品混凝土，砂浆全部采用预拌砂浆，项目特征中砂浆按下表进行替换。

| 种类 | 预拌砂浆 | 传统砂浆 |
| --- | --- | --- |
| 砌筑砂浆 | DM5.0 | M5.0混合砂浆、M5.0水泥砂浆 |
|  | DM7.5 | M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 |
|  | DM10 | M10混合砂浆、M10水泥砂浆 |
|  | DM15.0 | M15.0混合砂浆、M15.0水泥砂浆 |
| 抹灰砂浆 | DP5.0 | 1:1:6混合砂浆 |
|  | DP10.0 | 1:1:4混合砂浆 |
|  | DP15.0 | 1:3水泥砂浆 |
|  | DP20.0 | 1:2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆、1:1:2混合砂浆 |
| 地面砂浆 | DS15.0 | 1:3水泥砂浆 |
|  | DS20.0 | 1:2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆 |

2.本工程所有预制钢构件均按购入成品到场考虑。

3.本工程防水透气层按0.3mmPE膜计入。

4.本工程天沟按0.6厚热镀锌彩钢板计入。

5.根据现场踏勘，外墙及屋面钢结构等用汽车式起重机吊装考虑，汽车式起重机按8台班最大起重量为50吨的计入，结算时按实调整。

6.根据建设单位要求，施工现场不可预见费按3000元/项（除税价）计入，结算按实调整。

7.根据建设单位要求，施工场地范围内空调移位及修复、排气管修复延长、原有建筑拆除清理等，建筑垃圾外运及处置，残值回收，全部费用投标单位自行考虑报价并包干，结算不作调整。

8.本工程中≥0.6厚彩钢板按0.6厚计入，≥0.5厚彩钢板按0.5厚计入。

五、安装部分编制说明

1.电气配管配线引自原有楼层配电箱，由于平面图中未体现，工程量出墙后暂按20m/处考虑计入。

2.双口网路插足处按2*Cat6/JDG20考虑计入。