宁波大学附属人民医院皮肤科装修改造工程

招标控制价编制说明

- 工程概况

建设地点：宁波大学附属人民医院内。

- 工程量清单编制范围：

本工程施工范围内的装饰、安装及拆除等。

三、招标控制价编制依据

1、委托方提供的由中外建华诚工程技术集团有限公司设计的本工程的设计图纸（2021年4月出具的电子版）；

2、计价依据：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版），《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版），《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013版），《浙江省建设工程计价规则》（2018版）和其他有关补充定额及文件等。

# 四、招标控制价编制原则及办法

1、人工信息价：按《宁波建设工程造价信息（综合版）》2021年4月刊计入；主要材料信息价：按《宁波建设工程造价信息（综合版）》2021年4月刊计取，宁波造价信息缺项材料按2021年4月刊的《浙江造价信息》计取，无价材料采用市场价，以上材料均为除税价。

2、取费依据：

（1）装饰工程：按单独装饰工程相应费率中值计取，其中安全文明施工基本费按市区工程中值计取，二次搬运费及冬雨季施工增加费按相应类别中值计取，其余施工组织措施费均不计取，规费按相应专业标准费率的30%计取；

（2）安装工程：按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程相应费率中值计取，其中安全文明施工基本费按市区工程中值计取，二次搬运费及冬雨季施工增加费按相应类别中值计取，其余施工组织措施费均不计取，规费按相应专业标准费率的30%计取。

3、税金按9%计取。

# 五、有关事项说明

- （一）装饰部分

1、原砖墙开洞综合单价包含垃圾外运、洞口四周水泥砂浆修补等所有费用；

2、拉丝不锈钢踢脚线厚度按1.2mm考虑；

3、门窗套基层按18mm厚阻燃板考虑；

4、不锈钢折边、铣槽等费用均在材料价中综合考虑，不另计取费用。

- （二）安装部分

- 1、配电箱进线（引自楼层附近配电箱），投标单位结合现场实际情况自行考虑，综合单价包干，结算不做调整。

中冠工程管理咨询有限公司

二〇二一年五月八日