宁波大学附属人民医院

智慧消防系统建设项目（二期）院内议标公告

## 一、议标品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 智慧消防系统建设项目（二期） | ## 1项 | ## 29万元 |

## 二、采购需求及要求：

利用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，搭建数字化安消一体管理平台，平台涵盖消防、安防及各项子模块，采用软硬件结合模式，汇聚各类物联网设施设备，以物联网代替人工，实时感知医院各项安全信息指标，统一接入管理平台进行各项应用的展现分析，结合医院业务管理流程和需求，进一步规范和强化医院安全管理，提升管理效率和应对效率，实现安全防控自动化、应急救援智能化、安全管理精细化。做到应急指挥及时、准确，日常管理科学高效。具体项目需求如下：

（一）物联设备方面

1、 消防物联功能：消防主机在线监测、防火门监测、消防水系统在线监测、可燃气体在线监测、灭火器全流程管理、智能充电桩管理、控制柜监测管理（消防水泵控制柜，喷淋泵控制柜，风机控制柜，稳压泵控制柜等）；

2、 安防物联功能：IP一键报警、人脸门禁、视频监控、视频分析（烟火分析、通道堵塞、车辆违停、人流量分析、人脸分析、车牌抓拍、行为分析、区域入侵）、周界报警系统、安检门系统、车辆管理系统。

（二）平台功能方面

1、日常管理类：数据分析展示、三维地图、智安工作日历、视频监控、人员轨迹查询、车辆抓拍查询、巡查管理、危化品管理、维保管理、灭火器管理、访客管理、培训管理等。

2、应急管理类：告警事件提醒、应急事件联动、视频联动、数字化应急处置等。

（三）具体设备清单：见附件一。

## 三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、质量保证书及廉洁承诺书；

4、投标一览表及投标报价表；

5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

6、服务方案；

7、售后服务承诺；

8、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、商务条款：

交货时间：中标后一个月内验收通过。

付款方式：项目验收合格后三个月内支付合同金额的90%；项目验收合格一年后的一月内，付清剩余的合同金额。

售后服务：提供的软件、硬件应有1年及以上的免费保修期，如涉及软件升级应提供免费升级服务。

五、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：肖老师、蔡老师、陈老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2022年9月13日11时。项目咨询：王云，13566305774。

2、本次议标定于2022年9月13日14时10分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、健康码的绿码，同时需持有72小时内核酸检测阴性证明。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2022-9-6

## 附件一：具体设备清单：

## 1、平台软件功能需求

| 序号 | 功能应用 | 功能要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能视频联动 | ★1、当发生报警时，弹出报警信息，通过点击报警信息窗口，可以快速切换至报警点位所在的三维场景；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件）； ★2、支持以列表式呈现和打开告警设备周边的视频监控画面，并按和报警点位的距离由近到远进行排序；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） |  |
| 2 | 气体灭火系统联网监测 | 1、支持对气体灭火系统动作信息、系统告警、故障、启动等信息的采集； 2、支持显示监测设备的状态统计信息（总数、离线数、故障数、告警数）； 3、支持平台弹窗、电话呼叫、短信、APP消息的方式给保安、管理人员推送报警信息； |  |
| 3 | 三维综合展示 | ★1、需对医院室内、室外进行三维建模，将消防、安防点位在三维模型上进行可视化标注；（需要提供有效系统截图或是相关证明文件） 2、整体以三维模型为载体，显示点位的基本信息和运行状态； 3、支持三维画面的远近拉伸和三维视角的移动切换等快捷操作； 4、支持近景切换到楼层内部三维场景，展示相应的点位信息； |  |

## 2、平台硬件设备需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户信息传输装置 | 供电模式：采用AC220V（主电）和DC12V（备电）二种供电方式供电，主备电源自动切换 自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统和平台的通讯故障 信息采集：可通过RS232/485接口接收火灾报警和建筑消防设施运行状态信息，并上传给管理平台 ★信息上传：可采用4G/以太网两种通讯方式向平台上传报警信息 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 断电续存：具有历史记录功能，可记录最近上传的5000条报警信息，保存记录断电不丢失； 值班查岗：支持值班查岗功能 报警方式：声、光报警指示，语音指示 | 3 | 台 |  |
| 2 | 高性能电脑 | I5/16G/256G+1T/RTX3060/2网卡/500W电源/27寸显示器 | 1 | 台 |  |

## 附件二：项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目报价 (25分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分25分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×25（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（5分） 近3年（2019年1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得5分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(10分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、服务能力、劳动安排合理性等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 产品技术能力（20分） 供应商所投产品技术参数完全满足招标文件采购需求的得20分，每一条带“★”要求的负偏离扣2分，其它每一条负偏离扣1分。 |  |  |  |  |
| 5 | 服务实施方案(20分) 根据供应商对本项目的实施方案设计的完整性、、先进性、合理性，工作时间进度计划、工作程序和步骤、质量管理和保障措施可行性、及与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务方案(10分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、培训计划等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 7 | 质保期后的维护费用报价（10分） 根据各投标人的质保期满后维护费用进行评议。 |  |  |  |  |

签字