宁波大学附属人民医院外网网络和安全改造项目市场调研公告

一、品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院外网网络和安全改造项目 | 1批 | 200万元 |

二、项目概况：

1、医院网络是医院正常运营的基础保障，宁波大学附属人民医院（简称“医院”）外网网络服务于全院对外服务和办公应用，自2005年医院东迁和2009年信息中心机房扩建改造，设备老化、故障率高、无法满足全院对外服务和办公应用要求。

随着医院对外的业务增多，增加了对互联网的依赖。当前医院有2条外网线路各自承担着不同业务，且不为互备。医院内部未明确划分网络区域，增加日常运维难度。《中华人民共和国数据安全法》于2021年9月1日起施行，明确要求加强数据安全。由于医院使用的是Caché数据库，一直未找到与之匹配的数据库审计设备，至今未部署。

## 2、建设目标

1、为医院信息化建设和应用提供保障性基础支撑网络平台。

2、整体架构设计符合三层网络架构要求，满足现有业务服务要求和未来3-5年发展趋势，具有灵活的适应、扩展能力，为提供一体化全网运维管理奠定基础。

3、进一步健全和完善信息安全保障措施，提高信息安全防护能力，符合三级等保等安全规范要求。

图1：当前外网拓扑图

图2：改造后全院整体网络拓扑图

三、设备清单：

| 名称 | 产品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 详见附件技术指标 | 2套 |
| DMZ区汇聚交换机 | 详见附件技术指标 | 2套 |
| 院内（楼宇）汇聚交换机 | 详见附件技术指标 | 4套 |
| 24口接入层交换机 | 详见附件技术指标 | 33套 |
| 48口接入层交换机A | 详见附件技术指标 | 5套 |
| 48口接入层交换机B | 详见附件技术指标 | 3套 |
| 负载均衡 | 详见附件技术指标 | 2台 |
| 入侵防御系统 | 详见附件技术指标 | 2台 |
| web应用防火墙 | 详见附件技术指标 | 2台 |
| 数据库审计 | 详见附件技术指标 | 1台 |

# 四、技术指标及项目要求见附件：

五、投标要求：

1、参与市场调研单位现场提供市场调研响应文件，包括但不仅限于以下资料：

1.1营业执照复印件、相关资质文件复印件，并加盖公章；

1.2市场调研单位代表的法人授权书及身份证复印件；

1.3报价表及报价清单；

1.4提交完整的设计方案，方案包括但不限于拓扑示意图、建设依据、方案选型、产品说明、运维保障、售后服务等；

1.5技术服务承诺；

1.6市场调研响应文件应装订成册，加盖公章，一式四份。

2、请符合资格的单位到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2022年11月18日11时。项目咨询：周老师，0574-87017017。

3、本次市场调研定于2022年11月18日13:40，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

4、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、健康码的绿码，同时需持有48小时内核酸检测阴性证明。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

宁波大学附属人民医院

2022年11月15日

# 附件：技术指标及项目要求：

## 1.1、核心交换机技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 品牌 | 知名品牌 |
| 数量 | 2套 |
| 整体架构 | 采用CLOS多级交换架构，能够配置独立的交换网板与主控板。 |
| ★整机性能 | 交换容量≥85Tbps，整机转发性能≥11000 Mpps（原厂商官网有多个指标的，以小的为准），主控槽位数≥2，全宽独立业务板插槽数≥6，电源槽位数≥4。 |
| 路由特性 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等； 支持IPv4/IPv6等价路由； 支持IPv4/IPv6策略路由； 支持IPv4/IPv6路由策略； 支持IPv4和IPv6双协议栈； 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 支持VRRPv3； 支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6； 支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道。 |
| 可靠性 | 独立的硬件交换网板设计，实现了控制和转发的真正分离； 关键部件交换路由处理板支持1＋1冗余备份，电源支持M+N冗余备份； 交换网板支持N+1冗余备份； 背板采用无源设计，避免单点故障； 各组件均支持热插拔功能； 支持各种配置数据在主备主控板上实时热备份； 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级； 支持端口聚合，支持链路跨板聚合。 |
| ▲虚拟化技术 | 1、支持多虚一虚拟化、一虚多虚拟化部署； 2、支持网络虚拟化OVERLAY技术，支持二层VxLAN网关，三层Vxlan网关功能。 |
| VXLAN | 支持 VXLAN二层交换； 支持 VXLAN路由交换； 支持 VXLAN网关； 支持 IS-IS+ENDP的VXLAN分布式控制平面； 支持 OpenFlow+Netconf的LANLAN集中式控制平面。 |
| MPLS/VPLS | 支持L3 MPLS VPN； 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)； 支持MPLS OAM； 支持VPLS,VLL； 支持分层VPLS，以及QinQ+VPLS接入； 支持P/PE功能； 支持LDP协议。 |
| 融合业务特性 | 支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能； |
|  | 支持单个多业务安全模块性能要求：支持不少于1下一代防火墙插卡扩展； |
|  | 支持独立的入侵防御系统插卡扩展、独立的负载均衡插卡扩展、独立的应用控制网关插卡扩展、独立的WAF业务板模块，非授权扩展形式。 |
| 智能调度 | 可以根据业务需求，智能调度业务流量经过物理/逻辑业务模块。 |
| 紧耦合 | 支持主机和业务模块统一IP管理和统一的配置界面，支持统一网管功能，支持紧耦合部署。 |
| 数据中心特性 | 支持VxLAN、802.1Qbg、DCB等。 |
| 安全特性 | 支持Portal/MAC认证； 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER； 支持AAA/Radius； 支持SSHv1.5/SSHv2； |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准； |
|  | 支持普通模式和Openflow 模式切换； |
|  | 支持多控制器； |
|  | 支持多表流水线； |
|  | 支持Group table； |
|  | 支持Meter。 |
| 系统管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem； |
|  | 支持SNMP v1/v2/v3 ； |
|  | 支持sFlow流量统； |
|  | 支持RMON ； |
|  | 支持NTP时钟； |
|  | ▲要求配置统一的交换机管理软件，并50个设备管理授权。要求管理软件支持对传播类病毒、蠕虫病毒的传播行为识别分析，提升内网在病毒网络层传播的整体防御能力，平台可给出详细的病毒告警信息，提供配置页面截图。 |
| 资质 | 投标时提供下列证书复印件： 1、投标产品工信部入网证； 2、投标产品公安部销售许可证。 |
| ★单台配置要求 | 1、配置2块主控引擎，引擎性能满足万兆端口线性转发； 2、交换网板满配置； 3、配置2个电源模块； 4、独立非复用万兆SFP+光口≥24个，独立非复用千兆电口≥48个； 5、配置虚拟化（N:1及1:N）所需要的部件和许可； 6、配置模块。单台配置1根虚拟化线缆，2个万兆单模光模块，4个千兆单模光模块 |
| ▲服务及实施 | 1、制造商提供三年硬件保修及服务； 2、设备厂家必须在本地设立备件库和原厂工程师； 3、原厂商提供安装调试服务； 4、中标公示期内提供设备原厂商针对此项目的三年原厂质保服务函原件。 |

## 1.2、DMZ区汇聚交换机技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 与核心交换机同一品牌，便于统一运维管控。 |
| 数量 | 2套。 |
| ★配置要求 | 交换容量≥2Tbps，整机转发性能≥1000 Mpps（制造商官网有多个指标的，以小的为准），投标时提供制造商官网链接及截图； |
|  | 独立非复用自适应万兆SFP+光口≥32个，独立非复用千兆电口接口≥8个，单台实配双电源冗余； |
|  | 配置模块：单台配置2个万兆单模光模块，18个万兆多模光模块，1根堆叠线。 |
| ▲虚拟化 | 支持横向(N:1)虚拟化技术，本次配置主机横向及纵向虚拟化所需要的部件和许可。 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094。 |
| VxLAN | 支持VxLAN二层网关； 支持VxLAN三层网关； 支持EVPN。 |
| 链路聚合 | 支持最多32个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 |
| 堆叠 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由； |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）； |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； |
|  | 支持远程堆叠。 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像； |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。 |
| 路由协议 | 支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议； |
|  | 支持RIP v1/2、RIPng； |
|  | 支持策略路由协议； |
|  | 支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议； |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于1K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤。 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。 |
| ARP | 支持静态表项； 支持免费ARP。 |
| 安全特性 | 支持防止DOS、ARP攻击功能； 支持ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持IEEE 802.1x认证； 支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证； 支持Radius等多种方式。 |
| 管理功能 | 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； |
|  | ▲可提供统一的交换机可视化管理软件，要求可视化管理软件支持内网安全风险监控，根据大数据分析结果实时展示内网安全状态，展示维度包括但不限于内网资产情况概览、内网异常事件统计、安全日志分析、安全事件Top排行、风险源排行等，提供产品界面截图。 |
| 资质 | 投标时提供下列证书复印件： 1、投标产品工信部入网证； 2、投标产品公安部销售许可证。 |
| ▲服务及实施 | 1、制造商提供三年硬件保修及服务； 2、设备厂家必须在本地设立备件库和原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、中标公示期内提供设备制造商针对此项目的三年原厂质保服务函原件。 |

## 1.3、院内（楼宇）汇聚交换机技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 与核心交换机同一品牌，便于统一运维管控。 |
| 数量 | 4套。 |
| ★配置要求 | 交换容量≥2Tbps，包转发率≥500Mpps；（制造商官网有多个指标的，以小的为准），投标时提供制造商官网链接及截图； |
|  | 独立非复用千兆光口≥20，千兆Combo口≥8；独立非复用万兆光口≥8个，接口卡扩展槽位≥1,单台实配双电源冗余； |
|  | 配置模块：单台配置12个千兆单模光模块。 |
| ▲虚拟化 | 支持横向(N:1)虚拟化技术，本次配置主机横向及纵向虚拟化所需要的部件和许可。 |
| 访问控制 | 支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等AC。 |
| MAC表项 | 支持静态、动态、黑洞MAC表项。 |
| Vlan特性 | 支持4K 802.1Q VLAN； 支持基于MAC/IP子网/认证策略/端口的VLAN； 支持Voice VLAN。 |
| MPLS特性 | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE。 |
| 安全防护功能 | 支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份； |
|  | ▲支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散，提供第三方权威机构出具的测试报告证明； |
|  | 支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为； |
|  | 支持ARP攻击防护； |
|  | 支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断； |
|  | 支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断。 |
| ▲IPC识别 | 支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，提供第三方权威机构出具的测试报告证明。 |
| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping。 |
| 环路检测 | 交换机具备环路检测功能，能够对交换机自身环路及下联设备环路具备检测溯源并阻断，环路解除时自动恢复的能力。 |
| 节能环保 | 为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗（不含POE功率）≤61W。 |
| 路由特性 | 支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP。 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping、IGMP Proxy； 支持GMRP； 支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM。 |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE。 |
| 网络管理 | 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； |
|  | ▲可提供统一的交换机可视化管理软件，要求可视化管理软件支持对IP扫描、端口扫描、IP/MAC仿冒、ARP攻击、病毒传播等安全事件进行大数据收集分析，并给出告警及处理建议，并支持一键阻断策略下发功能，提供配置页面截图。 |
| 设备资质 | 投标时提供下列证书复印件： 1、投标产品工信部入网证； 2、投标产品公安部销售许可证。 |
| ▲服务及实施 | 1、制造商提供三年硬件保修及服务； 2、设备厂家必须在本地设立备件库和原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、中标公示期内提供设备制造商针对此项目的三年原厂质保服务函原件。 |

## 1.4、24口接入层交换机

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 与核心交换机同一品牌，便于统一运维管控。 |
| 数量 | 33套。 |
| ★配置要求 | 交换容量≥550Gbps，整机转发性能≥200Mpps，（制造商官网有多个指标的，以小的为准），投标时提供制造商官网链接及截图； |
|  | 独立非复用千兆电口≥24，独立非复用千兆光口≥4，单台实配双电源冗余； |
|  | 配置模块：单台配置1个千兆单模光模块。 |
| MAC地址数量 | 要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k。 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF。 |
| 访问控制 | 支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤。 |
| VLAN特性 | 支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ。 |
| 端口特性 | 支持端口聚合、端口镜像、端口隔离。 |
| DHCP功能 | 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping。 |
| 生成树 | 支持STP、RSTP、MSTP。 |
| 风扇 | 为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计。 |
| 安全防护功能 | 支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份； |
|  | ▲支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散，提供第三方权威机构出具的测试报告证明； |
|  | 支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为； |
|  | 支持ARP攻击防护； |
|  | 支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断； |
|  | 支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断。 |
| ▲IPC识别 | 支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，提供第三方权威机构出具的测试报告证明。 |
| 环路检测 | 交换机具备环路检测功能，能够对交换机自身环路及下联设备环路具备检测溯源并阻断，环路解除时自动恢复的能力。 |
| 统一运维 | 为集中统一管理，需与核心交换机统一品牌，实现与运维平台的集中管理和实时联动，通过运维平台可实现策略配置和安全策略的一键下发与集中管理，实现网络状况、安全事件的实时上报和统一显示。 |
| 网络管理 | 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。 |
|  | 可提供统一的可视化管理软件。 |
| 设备资质 | 投标时提供下列证书复印件： 1、投标产品工信部入网证； 2、投标产品公安部销售许可证。 |
| ▲服务及实施 | 1、制造商提供三年硬件保修及服务； 2、设备厂家必须在本地设立备件库和原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、中标公示期内提供设备制造商针对此项目的三年原厂质保服务函原件。 |

## 1.5、48口接入层交换机A

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 与核心交换机同一品牌，便于统一运维管控。 |
| 数量 | 5套。 |
| ★配置要求 | 交换容量≥500Gbps，整机转发性能≥250Mpps，（制造商官网有多个指标的，以小的为准），投标时提供制造商官网链接及截图； |
|  | 独立非复用千兆电口≥48，独立非复用千兆光口≥4，单台实配双电源冗余； |
|  | 配置模块：单台配置1个千兆单模光模块。 |
| MAC地址数量 | 要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k。 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF。 |
| 访问控制 | 支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤。 |
| VLAN特性 | 支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ。 |
| 端口特性 | 支持端口聚合、端口镜像、端口隔离。 |
| DHCP功能 | 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping。 |
| 生成树 | 支持STP、RSTP、MSTP。 |
| 风扇 | 为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计。 |
| 安全防护功能 | 支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份； |
|  | ▲支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散，提供第三方权威机构出具的测试报告证明； |
|  | 支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为； |
|  | 支持ARP攻击防护； |
|  | 支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断； |
|  | 支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断。 |
| ▲IPC识别 | 支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，提供第三方权威机构出具的测试报告证明。 |
| 环路检测 | 交换机具备环路检测功能，能够对交换机自身环路及下联设备环路具备检测溯源并阻断，环路解除时自动恢复的能力。 |
| 统一运维 | 为集中统一管理，需与核心交换机统一品牌，实现与运维平台的集中管理和实时联动，通过运维平台可实现策略配置和安全策略的一键下发与集中管理，实现网络状况、安全事件的实时上报和统一显示。 |
| 网络管理 | 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； |
|  | 可提供统一的可视化管理软件。 |
| 设备资质 | 投标时提供下列证书复印件： 1、投标产品工信部入网证； 2、投标产品公安部销售许可证。 |
| ▲服务及实施 | 1、制造商提供三年硬件保修及服务； 2、设备厂家必须在本地设立备件库和原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、中标公示期内提供设备制造商针对此项目的三年原厂质保服务函原件。 |

## 1.6、48口接入层交换机B

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 数量 | 3套 |
| ★配置要求 | 交换容量≥300Gbps，转发性能≥150Mpps（制造商官网有多个指标的，以小的为准），投标时提供制造商官网链接及截图； |
|  | 独立非复用千兆自适应电口≥48个，独立非复用万兆自适应SFP+接口≥4个，单台实配双电源冗余； |
|  | 配置模块：单台配置7个万兆单模光模块。 |
| ▲虚拟化技术 | 支持横向(N:1)虚拟化技术，本次配置主机横向及纵向虚拟化所需要的部件和许可。 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； |
| 路由协议 | 支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2； 支持IPv6 静态路由、RIPng； 支持OSPFv1/v2，OSPFv3； 支持BGP。 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持时间段（Time Range）ACL； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 |
| SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3标准； 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 支持多表流水线； 支持Group table； 支持Meter。 |
| 安全特性 | ▲支持Triple认证，提供制造商官网链接及截图证明； 支持终端准入控制； 支持用户分级管理和口令保护； 支持802.1X、MAC地址认证； 支持Guest VLAN/支持RADIUS认证； 支持SSH 2.0； 支持端口隔离； 支持端口安全； 支持MAC地址学习数目限制； 支持IP源地址保护； 支持ARP 入侵检测功能； 支持IP+MAC+端口多元组绑定。 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0； |
|  | 支持VCT虚电缆检测功能，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
|  | 支持SAVI源地址检测； |
|  | 支持BFD检测； |
|  | 支持同品牌统一管理软件,可提供跨服务器、存储、网络以及虚拟化的全融合管理，简化部署安装，优化运维管理。 |
| 组网扩展能力 | 支持RRPP快速环网技术； |
|  | 支持Smartlink链路技术。 |
| 绿色节能 | 支持端口节能，支持一键式节能支持EEE。 |
| 资质 | 投标时提供以下证书复印件： - 投标产品制造商具有知识产权管理体系认证； - 投标产品工信部入网证。 |
| ▲服务及实施 | 1、制造商提供三年硬件保修及服务； 2、设备厂家必须在本地设立备件库和原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、中标公示期内提供设备制造商针对此项目的三年原厂质保服务函原件。 |

## 1.7、负载均衡技术指标

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 品牌 | 知名品牌 |
| 数量 | 2台 |
| ★产品配置 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥500G，电源：冗余电源，接口≥4千兆光口SFP、≥2万兆光口SFP+； |
|  | 配置模块：2个万兆多模光模块、2个千兆多模光模块。 |
| ★性能参数 | 4层吞吐量≥2Gbps，7层吞吐量≥2Gbps、最大并发连接数≥10M、4层新建连接数 CPS≥50K、7层新建连接数 RPS≥150K、 RSA SSL TPS 2K Key≥1000 TPS、ECC SSL TPS ECDSA P-256≥1000 TPS、SSL 吞吐量≥1Gbps、压缩吞吐量≥1Gbps。 |
| 服务器负载均衡 | 完善的第四/七层交换功能，支持可定制的基于应用层的健康检查方式，支持基于IP地址、Cookie等信息的会话保持，并可根据特定信息定制会话保持方式。 |
| 物联网MQTT协议负载均衡 | 支持MQTT协议的协议解析，日志审计和负载分发。 |
| 可支持对SSL/TLS 算法分组 | 支持处理SSL/TLS加密流量时，用户可以通过web管理界面自定义可支持的SSL/TLS算法组合，细化SSL/TLS算法的管理，可以更好的匹配用户实际场景中的加密场景和需求。 |
| 可定制的基于应用层的健康检查方式 | 可根据应用系统提供的检查入口参数对应用进行应用级的监控以避免服务器地址端口监听正常而实际应用挂起的情况；可根据App服务进程信息定制应用服务级的健康检查方式。 |
| 优化功能 | 标配压缩，缓存，多连接复用，SSL卸载等优化加速功能。 |
| ▲可编程流量管理 | 管理界面提供基于某种编程语言（如TCL语言。）自定义的流量控制方法，可通过自编程方式实现灵活的流量处理手段。并提供专用的编辑工具。（提供截图证明） |
| 支持Multi-path TCP技术 | 支持在多重网络环境下可以通过多种网络环境（WIFI、3G、4G）同时发起请求的Multipath TCP连接方式。 |
| 基本会话保持 | 提供基于源IP、URL、HASH、插入cookie等多种方式多种场景下的会话保持功能。 |
| 高级会话保持 | 提供SSL ID、手机串号IMEI及自定义字段等高级会话保持功能，实现在一段时间内将同一个用户的请求发送给同一台应用服务器。 |
| 灰度发布 | 提供业务按需发布，便于应用平滑上线，版本迭代。 |
| 多重引导 | 支持同一台设备同时并存四个及以上不同的系统版本，便于系统升级或回退，并且支持不中断业务通过web页面进行软件版本更迭，系统切换后配置自动导入，无需手工配置。 |
| 集群 | 支持Active-Active及Active-Standby冗余方式；提供连接会话的镜像功能, 实现无缝故障切换, 支持不同型号，不同License设备的N+M集群方式。 |
| 系统保护 | 提供设备root密码，并允许用户修改该密码；严禁设备存在任何密码不向最终用户公开的超级权限用户。可针对用户级别进行权限微调，支持当密码错误输入次数多过时，对用户进行自动锁定。只允许授权的IP地址访问设备管理页面，以防止来自内网、外网的非受信访问 |
| 系统管理 | 支持HTTPS/SSH的管理模式，WEB管理同时支持IE浏览器和非IE浏览器(FireFox、Chrome等)。主、备双机可同时被管理、可同时在主备设备上修改配置，并实现同步。 |
| LCD液晶管理面板 | 提供可触摸液晶面板实现直观管理，显示设备工作状态和报警，便于机房管理人员巡检及日常运维管理。 |
| ▲服务及实施 | 1、制造商提供三年硬件保修及服务； 2、设备厂家在省内有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、中标公示期内提供设备制造商针对此项目的三年原厂质保服务函原件。 |

## 1.8、入侵防御系统技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 品牌 | 知名品牌 |
| 数量 | 2台 |
| ★基本要求 | 产品必须为标准机架式IPS硬件设备而非软件IPS； |
|  | 产品必须为专业性入侵防御系统设备及专业性入侵防御系统资质，而非NGAF、NGFW、UTM设备及资质； |
|  | 标准2U机架式结构,本次配置≥4个千兆电接口(支持1组Bypass)，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，冗余电源； |
|  | 整机吞吐率≥12Gbps；IPS吞吐率≥2Gbps； |
|  | 要求支持攻击规则库、应用程序识别库、URL库和病毒库的扩展且单独分开，并可支持各库单独的手动、自动、以及离线升级，开通设备所有授权。 |
|  | 配置模块：单台配置2个万兆多模光模块。 |
| 用户认证 | 系统应具备用户身份识别能力，支持基于用户身份进行策略配置、日志记录与查询；支持自动与手动获取用户信息列表并生成组织结构图。 |
|  | 针对访问网络资源的终端用户，系统应提供增强的身份认证功能，支持RADIUS、LDAP、AD域等接口，及第三方认证平台，实现更灵活、更安全的认证控制。 |
| 服务器异常防护 | ▲系统应提供服务器异常告警功能，可以手动添加或自学习服务器外联行为，并以此为基线检测服务器非法外联行为。 |
| 敏感数据保护 | 系统应提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断超过阈值的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）。 |
| 文件管控 | 系统应提供关键文件保护功能，能够识别、阻断通过自身的关键文件，以防止非法外传行为。能识别的关键文件类型应包含至少以下几类：文档类如Excel、PDF、PowerPoint、Word等，压缩文件类如CAB、GZIP、RAR、ZIP、JAR等，图像类如BMP、GIF、JPEG等，音频视频类如MP3、AVI、MKV、MP4、MPEG、WMV等，脚本类如BAT、CMD、WSF等，程序类如APK、DLL、EXE、JAVA_CLASS等。 |
| 流量管理 | 系统应提供灵活的流量管理功能，可以根据用户、应用、目的IP地址、时间及带宽等因素，实现基于应用、面向对象的流量保护策略。通过流量许可和优先级控制，阻断一切非授权用户流量，并结合最小带宽保证、最大带宽限制、会话限制和每IP设置等功能，有效保证关键应用全天候畅通无阻。 |
| ▲入侵检测功能 | 系统应具备覆盖面广泛的攻击特征库，能够通过不同类型报文、不同类型的攻击事件、异常行为，通过不同维度直观显示，并可检测网络资源滥用流量。系统应具备融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，以及抗IDS/IPS逃逸等多种技术，准确识别各种黑客入侵，为用户提供2~7层深度入侵检测和阻断能力。 |
|  | 支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据。（提供截图证明） |
| DDOS检测 | 系统应提供DoS/DDoS攻击防护能力，支持TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击；支持基于阈值和自学习检测。 |
| 监控功能 | 系统应支持多种形式的日志存储,本地存储、发送至日志服务器、本地日志服务器双存储、自动方式判断日志服务器状态自动决定日志的记录方式； |
|  | 支持攻击检测日志、DDOS日志、病毒检测日志、应用识别日志、URL过滤日志，可基于时间、事件号、协议类型、接口、源目IP、源目端口等条件进行日志查询，可更加直观了解安全事件，方便管理； |
|  | 支持关键业务加速功能，可通过在服务器中部署插件实现：可以增强TCP连接稳定性，显著降低访问失败率；加速对服务器资源消耗较小，不会额外增大服务器资源开销；加速服务可自动绑定被加速网卡或手动选择需加速网卡。 |
| 产品资质 | 中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证（三级）》 |
|  | 设备生产厂商具备能力成熟度模型集成CMMI5证书； |
| ▲服务及实施 | 1、制造商提供三年硬件保修及服务，三年特征库升级许可； 2、设备厂家必须在本地有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、中标公示期内提供设备制造商针对此项目的三年原厂质保服务函原件； |

## 1.9、web应用防火墙技术指标

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 品牌 | 知名品牌 |
| 数量 | 2台 |
| ★基本要求 | 本次配置≥2个GE电管理口，≥4个GE电业务口，≥4个GE光业务口，≥2个万兆光口，冗余电源； |
|  | 产品必须为标准机架式WAF硬件设备而非软件WAF； |
|  | 产品必须为专业性WEB应用防火墙设备及专业性WEB应用防火墙资质，而非NGAF、NGFW、UTM设备及资质； |
|  | 网络吞吐量（Mbps）≥8Gbps；HTTP应用层吞吐≥6Gbps；HTTP最大并发连接数≥35万；HTTP最大新建连接数≥3.2万；TPS每秒事务处理数≥5万；业务时延小于<50ms； |
|  | 网站防护数量：不限； |
|  | 配置模块：单台配置2个万兆多模光模块。 |
| 部署模式 | 支持透明串接、反向代理、旁路镜像等多种部署模式部署，支持链路聚合。 |
|  | 支持集群模式、主-主模式、主备模式、硬件BYPASS、软件BYPASS。 |
| Web服务自发现 | 支持自动发现网络环境中存在的Web业务系统，记录服务器的IP、Port、域名等信息。 |
| HTTPS防护 | 支持HTTPS协议的选择可以选择SSL/TLS协议版本，可选SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2； |
|  | 支持透明串接和旁路反向代理下的HTTPS业务的安全防护。 |
| 攻击检测 | 支持对跨站脚本(XSS)和注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、代码注入、文件注入、LDAP注入、SSI注入等）的检测防护； |
|  | 支持对HTTP请求关键字段进行合规性的检测（包括Host字段、User-Agent、Content-type字段等）。 |
| ▲Webshell检测（语义分析） | 内置Webshell检测规则，可以对上传的文件内容进行检查，防止恶意Webshell文件上传，对已经上传的webshell发起请求的行为进行拦截阻断。（提供截图证明） |
| 爬虫、扫描器等自动化工具的安全检测 | 内置安全规则可有效识别Acunetix、nessus 、WebScan、Webdump、AppScan 、等扫描器的扫描行为； |
|  | 内置安全规则可有效识别baidu、google、yahoo等常见网络爬虫的访问行为。 |
| 盗链攻击检测 | 支持多种盗链识别算法能有效解决单一来源盗链、分布式盗链、网站数据恶意采集等信息盗取行为，从而确保网站的资源只能通过本站才能访问。 |
| Cookie安全 | 支持Cookie自学习； 支持Cookie防篡改、防劫持。 |
| CC防护功能 | 支持根据细粒度条件对CC攻击进行检测和防护；匹配条件由URL参数、请求头部字段、目的IP、请求方法、地理位置组成；测量指标由请求速率、请求集中度、请求离散度组成；客户端检测对象由IP、IP+URL、IP+User_Agent等参数组成；支持从请求头字段获取真实源IP地址。提供第三方测评机构（必须是公安部信息安全产品检测中心、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心其中一家）的检测报告。 |
| 区域态势感知分析和阻断 | 按地理区域对攻击次数等进行统计，并通过地图展示；支持在地图上对某一地理区域设置阻断此区域IP的访问。 |
| 威胁情报 | 支持威胁情报库在线同步，可主动发现恶意IP发起的访问行为，并进行告警和拦截，威胁情报库支持离线更新。提供第三方测评机构（必须是公安部信息安全产品检测中心、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心其中一家）的检测报告。 |
| ▲APT联动 | 要求所投WAF支持与宁波大学附属人民医院现有APT产品（安恒）联动实现对未知威胁的感知拦截。（提供截图证明） |
| 产品资质 | 产品需获得公安部产品销售许可证； 产品需获得国家信息安全测评中心颁发的信息技术产品安全测评证书。 |
| ▲服务及实施 | 1、制造商提供三年硬件保修及服务，三年特征库升级许可； 2、设备厂家必须在本地有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、中标公示期内提供设备制造商针对此项目的三年原厂质保服务函原件。 |

## 1.10、数据库审计

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 品牌 | 知名品牌 |
| 数量 | 1台 |
| ★性能参数 | 吞吐量≥10Gbps，内置存储≥4TB，业务端口≥4千兆端口和≥2万兆兆端口； |
|  | 配置模块：配置2个万兆多模光模块。 |
| 网络特性 | 设备具备旁路部署模式； |
|  | 设备支持LCD配置及管理，支持通过LCD对网络监控、及设备自身信息显示。 |
| 服务器分析 | 支持服务器总带宽分析； |
|  | 支持服务器活跃度分析根据带宽数值大小排名，显示总连接数、最大连接数、最小连接数； |
|  | 支持服务器带宽分析； |
|  | 支持服务器流量分析。 |
| 审计分析 | 支持对DB2、Oracle、SQLServer、Mysql等主流数据库审计分析； |
|  | ★医院在用的HIS、EMR、集成平台等核心业务系统所用数据库为Caché数据库，设备需支持对Caché数据库的审计分析，提供设备对Caché数据库审计分析的界面截图证明； |
|  | 具备数据库操作记录的查询、分析、审计、实时监控、风险报警等功能； |
|  | 支持对服务器端、客户端信息的审计，包括IP地址、端口、MAC地址； |
|  | 支持根据源IP、目的IP、应用选择等进行智能搜索。 |
| 数据库分析 | 支持服务器SQL分析，可查看服务器SELECT、DELETE、Create等操作条数； |
|  | 支持数据库SQL分析，可查看数据库SELECT、DELETE、Create等操作条数； |
|  | 支持客户端SQL分析，可查看客户端SELECT、DELETE、Create等操作条数。 |
| 告警功能 | 支持系统内置规则库，包括SQL，Global, mdtrak, his web, telnet告警规则； |
|  | 支持告警审核功能，可对告警行为进行二次人工研判； |
|  | 支持对数据库告警查询、显示告警级别和处理状态； |
|  | 支持自定义通用告警规则，包括对请求和响应数据的关键字告警，响应数据的响应时间，返回行数告警； |
|  | 支持邮件告警、短信告警功能。 |
| 系统管理 | 支持WEB、命令行、Console进行管理配置； |
|  | 支持管理员权限划分，可自定义管理员角色； |
|  | 支持系统日志； |
|  | 支持授权管理； |
|  | 支持系统数据备份； |
|  | 支持系统数据定期清理。 |
| 报表功能 | 提供完善、丰富的报表展现，报表支持pdf、excel、word等报表格式输出； |
|  | 支持报表报告定制功能，支持日报、周报、月报、年报和自定义时间段等形式报告； |
|  | 支持将生成的报表自动发送指定用户信箱。 |
| 产品资质 | 所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》； |
|  | 所投产品生产厂家通过CMMI5认证以保证产品代码质量与稳定性。 |
| ▲服务及实施 | 1、制造商提供三年硬件保修及服务； 2、设备厂家必须在本地有原厂工程师； 3、制造商提供安装调试服务； 4、中标公示期内提供设备原厂商针对此项目的三年原厂质保服务函原件。 |

# 2、项目要求：

2.1、项目建设周期：本项目的建设周期为合同签订后90个自然日内完成。

2.2、投标报价必须包括完成用户当前环境下系统正常运行所需的软硬件、附件、辅材、实施、培训、运维等全部费用。本项目为“交钥匙”工程，不得在中标后项目实施过程中要求在清单外增加设备或部件。

2.3、投标人必须做出无推诿承诺：如在项目实施时发现设备清单填报的软硬件出现缺项或种类、数量不足时，由供应商自行弥补，以保证系统正常运行。设备清单之外新增补的软硬件必须为原厂正品，具有合法许可，用户不承担任何相关责任。

2.4、提交详细的配置清单。

2.5、提交完整的设计方案，方案包括但不限于拓扑示意图、建设依据、方案选型、产品说明、运维保障、售后服务等。

2.6、提供详细的产品培训及技术文档，包括覆盖网络及安全设备的日常操作及管理维护，以及基本的故障诊断与排错。