宁波大学附属人民医院液氧罐围护建设工程

招标控制价编制说明

一、编制范围及内容

1、编制范围及内容：宁波大学附属人民医院液氧罐围护建设项目的钢结构围护及基础工程。

二、编制依据

1、由委托方提供的东方院（出图日期：2022年12月9日）设计的《鄞州人民医院西院区液氧站增加》施工图纸（电子档）。

2、计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；及《建设工程工程量计算规范（2013） 浙江省补充规定》。

3、计价依据：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版），《浙江省建设工程计价规则》（2018 版），其他省、市有关造价文件等。

三、综合说明

1、计价模式：国标清单

2、取费标准：

企业管理费及利润：按房屋建筑与装饰工程中值计取

施工组织措施费：按房屋建筑与装饰工程计取安全文明施工费基本费（市区工程）、冬雨季施工增加费，费率按中值计取；不计取二次搬运费、提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费及其他施工组织措施费。根据浙建建发〔2022〕37号文《浙江省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数。

规费按相应专业计取相应取费的30%计取；税金费率按9%计取。

3、人工、材料市场信息价的计取：

（1）材料市场信息价：按《宁波建设工程造价信息》综合版（宁波市区）（2022年11月刊），宁波市缺项的材料按同期《浙江造价信息》信息价，无信息价材料按市场询价取定，上述材料价均为除税价。

（2）人工市场信息价：人工信息价按《宁波建设工程造价信息》综合版（2022年11月刊）。

- 四、其他说明

- （1）土方开挖面按±0.00处开挖考虑；

- （2）考虑到本工程施工场地比较狭小，地下埋有管线等因素，土方开挖按人工挖土方计入；

- （3）经设计回复，褥垫层材料为粗砂；

- （4）本项目混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆；

- （5）经设计回复，地面做法为：60厚DM M7.5铺人行道砖；40厚砂浆层；100厚C20混凝土垫层；

- （6）经设计回复，原外墙涂料做法“底漆一道，防水涂料一道，面漆一道（液涂防水）面漆为白”改为批刮腻子两道，外墙弹性涂料；

- （7）钢构件按碳素结构钢焊接钢管考虑；

- （8）根据现场实际施工情况，本工程招标控制价已考虑了施工临时围档、材料设备的短驳及二次搬运费、地下管道保护费。

中冠工程管理咨询有限公司

2022年12月30日