| 报告厅 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. 序号 | TYPE 类型 | TECHNICAL SPECIFICATION 技术参数 | QTY. 数量 | UNIT 单位 |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 二分频双10寸线阵列无源音箱 | 1.类 型 二分频线性阵列音箱 2.频率响应 70Hz~20KHz 3.覆盖角 120°(H) x 10°(V) 4.低音单元 2×10" /钕磁 5.高音单元 2×1.75" 压缩驱动器/钕磁 6.灵敏度(1W@1m) 高音：110dB 低音：102dB 7.额定阻抗 ：8 Ω 8.功率：800W 9.最大声压级：135dB 10.尺寸(WxHxD) 810×290×490(mm) 11.重量 28kg 12角度 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10° 可调 | 8 | 只 |
| 2 | 超低频音箱 | G210S(防水) 1.类 型 线性阵列低频防水音箱 2.频率响应 35Hz~500Hz (-10dB) 40Hz~400Hz (±3dB) 3.覆盖角 / 4.低音单元 2×15" ( 385 mm ) / 4" 音圈 5.灵敏度(1W@1m) 101dB 6.额定阻抗 4Ω 7.功率 1400W (连续) ，5600W (峰值) 8.最大声压级 139dB 9.分频点 200Hz 10.尺寸(WxHxD) 810×560×820(mm) 11.重量 68kg 12.连接 防水插 13.表面处理 黑色聚脲漆 | 2 | 只 |
| 3 | 线阵田字架 | G210专用田字架 | 2 | 套 |
| 4 | 返听音箱 | 1.类型 12" 二分频全频音箱 2.频率响应 55Hz～20kHz（-10dB） 59Hz～18kHz（±3dB） 3.灵敏度(1W@1m) 96dB 4.额定阻抗 8Ω 5.额定功率 300W(连续),1200W(峰值) 6.分频点 1.8kHz z 7.低音单元 12" 中低音 / 75mm音圈 8.高音单元 PK膜 / 44mm音圈 9.覆盖角（水平x垂直） 90°x60° 10.最大声压级(@1m) 127dB（峰值） 11.箱体尺寸（WxHxD） （mm） 377x588x342（mm） 12.重量 19.8kg | 2 | 只 |
| 5 | 补声音箱 | 1.类型:15寸两分频全频音箱 2.频率响应:43Hz～20KHz（-10dB） 48Hz～18KHz（±3dB） 3.灵敏度(1m/1W):97dB 4.额定阻抗:8Ω 5.额定功率:600W 6.峰值功率:2400W 7.分频点:1.5KHz 8.低音单元: 15”中低音/100mm音圈 9.高音单元: 钛/PEN复合膜/75mm音圈 10.覆盖角(水平x垂直):90°×60° 11.最大声压级:131dB 12.尺寸(W*H*D):430×760×418.6 (mm) 13.重量:41Kg | 2 | 只 |
| 6 | 线阵全频音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声：4×1000W 4Ω/立体声：4×1700W 2Ω/立体声：4×2890W 16Ω/桥接：2×2000W 8Ω/桥接：2×3400W 4Ω/桥接：2×5780W 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 3.输入灵敏度(额定输出功率，1kHz) 可选择：41dB，38dB，35dB，32dB THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.01% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% 4.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥80 dB 5.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB 6.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 7.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥5000 | 2 | 台 |
| 7 | 线阵低音音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声：2×1500W 4Ω/立体声：2×2550W 2Ω/立体声：2×4330W 16Ω/桥接：1×3000W 8Ω/桥接：1×5100W 4Ω/桥接：1×8670W 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 3.输入灵敏度(额定输出功率，1kHz) 可选择：41dB，38dB，35dB，32dB THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.01% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% 4.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥80 dB 5.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB 6.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 7.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥5000 . | 1 | 台 |
| 8 | 返听音箱功放 | 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，2通道同时工作） 8Ω/立体声 2×450W 4Ω/立体声 2×765W 2Ω/立体声 2×1300W 16Ω/桥接 900W 8Ω/桥接 1530W 4Ω/桥接 2600W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 60.0V 3.电压增益 35.6 dB 4.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 5.输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz) 1Vrms THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.02% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% 6.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥80 dB 7.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） ±0.2dB 8.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 9.阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz） ≥300 10.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥105dB 11.电源要求 90-260VAC， 50/60 Hz 12.保护功能 过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 13.尺寸(W×H×D) 483×44×323mm 14.净重 5.0kg | 1 | 台 |
| 9 | 补声音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声：2×1000W 4Ω/立体声：2×1700W 2Ω/立体声：2×2890W 16Ω/桥接：1×2000W 8Ω/桥接：1×3400W 4Ω/桥接：1×5780W 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 3.输入灵敏度(额定输出功率，1kHz) 可选择：41dB，38dB，35dB，32dB THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.01% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% 4.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥80 dB 5.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB 6.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 7.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥5000 | 1 | 台 |
| 10 | 20路数字调音台 | 1. S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 数字输出 2. 1024*600像素7'高清触摸屏 3. 12路麦克风(4 路COMBO)，2路立体声，S/PDIF输入，USB输入 4. 触摸屏划动操作 5. 8种效果(2种调制，2种延时，2种混响，2种GEQ) 6. 总线：L/R+4单声道+4立体声+1监听 7. 高质量的部件：瑞士NEUTRIK XLR,日本ALPS推子 8. 2 个USB接口（录音/播放，WiFi，软件更新，场景导入/导出 9. iPad 遥控 10. 12路麦克风高精度电子增益 11. 内置2G内存 12. 在RTA测量模式，可优化声场环境 13. 图示均衡器为31段 14. 播放格式支持文件格式ogg、flac、ape、WAV、MP3 15. 总线层发送功能，可以在总线页面将需要的输入通道快速发送到当前总线 | 1 | 台 |
| 11 | 数字音频处理器 | 1.模拟输入通道：16 2.模拟输出通道：16 3.处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 4.DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 5.采样率:48 kHz，± 100 ppm; 6.THD+N:<-94dB @17dBu 7.输入动态范围：110dB 8.输出动态范围：112dB 9.处理模块为可配置式，根据需求自由更换； 10.提供8台设备同时在线操作； 11.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 12.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 13.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 14.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 15.闪避器(Ducker)； 16.噪声增益补偿器(ANC) 17.增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）； 18.16段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 19.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 20.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 1 | 台 |
| 12. | 无线手持话筒 | UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 300个信道，根据不同地域环境，可在同一场合同时使用100套，。 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源: 2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz | 1 | 套 |
| 13 | 无线头戴话筒 | UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 300个信道，根据不同地域环境，可在同一场合同时使用100套，特别适用KTV包房。 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源: 2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz | 1 | 套 |
| 14 | 有源天线放大器及分配器 | 有源天线分配器为在一个多频道结构中建立天线分布而设计。最多可有4台分集接收机接收两根天线发出的无线电信号。 内置高频放大装置，工作时无损耗。 该天线分配器可以通过它的BNC接口为4台接收机和两台天线放大器同时供电。 天线放大器的使用是为了补偿由于天线电缆长度而造成的损耗。 WRY1000和所连接接收机以及天线放大器的电源完全由1个电源适配器提供。 如果将两台WRY1000组合使用,即可在一台8频道分集设备上使用2根天线。 使用19英寸的支架安装组件,即可在一个19英寸的支架内安装一台WRY1000。 1.接头类型：BNC 三阶过载交截点(OIP3)：>30dBm 阻抗：50Ω 2.天线增益(在轴)：7.5dBi 3.电源要求：来自同轴连接的10至15伏直流偏移, 75mA 4.信号增益：±1dB可切换+10dBi,+0dBi 5.接收模式(3dB波束宽度)：70角度 | 1 | 套 |
| 二、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能会议主机 | 功能特性： 采用数字通信技术和音频技术相结合，实现了对会议进程的全面控制和管理。防水能力 防雨淋,防尘,防盐雾。 数ˎ模双备份，让遇到故障会议不中断。 单路可连接20个，最多系统可挂载60个会议单元，且最远线路长度可高达100米（主机到话筒的延长线超过20M后，需要布一条2*1.0电源线在主机和第一只话筒之前，与数字会议八芯延长线一起为话筒供电，采用数字话筒分配盒配套使用），支持多级扩展连接，可扩展最大5000席话筒。 支持先入先出模式，后入后出模式，限制模式，电脑/主席允许模式，自由讨论模式。 摄像跟踪:四进一出SDI视频矩阵，可直接控制最多四个高清摄像球，完成视频会议中图像自动切换。 带有1个RS232接口，可以连接电脑或中央控制系统，进行话筒及主机的功能控制及会议的签到表决。 带有1个RS232和1个RS485摄像机控制输出口，可以直接输出派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议。 支持实时修改话筒身份，实现话筒身份在主席，VIP，代表中自由切换。 内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输。 自带2组三段均衡线路，可对麦克风输出及话筒扬声器声音进行单独调节。 具有火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全，（选配）。 多种输入输出接口，2组主输入、1组卡座输入和2组原音输出，2组带反馈音频主输出，带一路主席话筒音频备份平衡输入接口。 支持CAT6网线传输 ，延长线最大支持50Ｍ（使用专用的转接盒）。 带有24V直流输出接口，在延长线超长时，可以实现使用专用电源线传输电源为话筒供电，（选配）。 除了可满足本机使用之外，还可以供给讨论单元使用，其输出电压为24伏直流电源，属安全电压范围，确保与会者的使用安全。 4.3寸触摸显示屏、直观明了的图形化界面，先进管理和控制功能，图形化界面设计，显示所有的功能项及设置操作信息以及具有发言计时和定时发言功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 会议主席话筒 | 功能特性： 超大静音开关设计； 全新的触摸操控技术，3.5英寸的全彩色电容触摸屏幕； 支持发言、签到，投票表决功能于一体化的会议发言单元； 超短全金属短咪杆设计； 高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达80cm； 红绿双色雾面指示灯设计，指示发言状态； 每个会议话筒都有独一无二的ID编号，可任意修改； 配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 支持五键表决，并可以通过电脑自定义表决按键的提示文字； 配合主机，可以实现先入先出，后入后出，限制模式，主席允许模式，自由讨论模式； 话筒的身份可以自行设定，可以通过主机设置改变话筒身份，在代表，主席，VIP自由切换 支持“环形手拉手”连接，可连接备份主机，让系统连接更方便，更可靠； 超强的抗手机RF干扰性； 主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元； 支持更换主界面自定义，可以为客户提供定制化界面 | 1 | 只 |
| 3 | 会议列席话筒 | 功能特性： 全新的触摸操控技术，3.5英寸的全彩色电容触摸屏幕； 支持发言、签到，投票表决功能于一体化的会议发言单元； 超短全金属短咪杆设计； 高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达80cm； 红绿双色雾面指示灯设计，指示发言状态； 每个会议话筒都有独一无二的ID编号，可任意修改； 配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 支持五键表决，并可以通过电脑自定义表决按键的提示文字； 话筒的身份可以自行设定，可以通过主机设置改变话筒身份，在代表，主席，VIP自由切换 支持“环形手拉手”连接，可连接备份主机，让系统连接更方便，更可靠； 超强的抗手机RF干扰性； 支持更换主界面自定义，可以为客户提供定制化界面 | 6 | 只 |
| 4 | 会议话筒供电模块 | 1.输入接口：2八芯线输入接口 2.输出接口：1网口输出，1八芯接口输出 3.电源接口：一进一出电源接线柱接口 4.输入电压：DC 24V 5.电源功率：最大承受功率70W 6.外观尺寸：（长*宽*高） 103mm*72mm*40mm 7.产品重量：0.15Kg | 1 | 套 |
| 5 | 会议主机延长线 | 会议主机-会议话筒延长线 （航空8芯母头转塑料8芯母头） | 1 | 条 |
| 6 | 反馈抑制器 | 介绍： 自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。 快速模式适用于话筒位置经常变化的场合，例如在配有多个话筒并且切换使用的会议系统中。 精确模式适用于话筒位置固定的场合，例如，声学环境比较稳定的讲坛。自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分。 在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。反馈抑制器还为两路话筒输入内置了自动混音器。 许多情况下，例如在演讲台、讲坛或会议桌上，采用两个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。 鉴于这一问题，反馈抑制器中的自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。 这样，它就可以跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。同时，由于增益的总量保持恒定，因而维护了不产生声学反馈的最大增益馀量。 即使停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用。 特性： ◆自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。 ◆快速模式适用于话筒位置经常变化的场合，例如在配有多个话筒并且切换使用的会议系统中。 ◆精确模式适用于话筒位置固定的场合，例如，声学环境比较稳定的讲坛。自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分。 ◆在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。 ◆反馈抑制器还为两路话筒输入内置了自动混音器。 许多情况下，例如在演讲台、讲坛或会议桌上，采用两个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。 ◆反馈抑制器中的自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。 这样它就可以跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。同时，由于增益的总量保持恒定，因而维护了不产生声学反馈的最大增益馀量。 ◆即使停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用。 | 1 | 台 |
| 7 | 会议系统地插 | 8芯会议插座 | 1 | 套 |
| 三、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED大屏 | 面积：8400*2700=22.68平方米 分辨率：6720*2160 1.像素间距：1.25mm； 2.箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 3.像素结构：LED表贴三合一； 4.箱体分辨率：480×270，箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）×50.9（D）； 5.像素密度：640000点/㎡ ； 6.光学参数：显示屏亮度≥600cd/㎡，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz 7.电气参数：峰值功耗850W/㎡，平均功耗＜280W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 8.工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 9.功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 10.维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 11.冗余备份：标配单电源，可定制双电源，支持信号备份，但需要发送卡翻倍 | 22.68 | 平方米 |
| 2. | LED屏钢结构 | 钢结构支撑、框架、边框 | 22.68 | 平方米 |
| 3 | 控制软件 | 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。支持视频、图像、文字等形式的媒体文件播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 1 | 套 |
| 4 | 视频拼接器 | 1. 机箱大小：5U 2. 带载能力（拼接发送卡）：3900万 3. 单口输出极限：单视频口输出极限最宽2560、最高2560 单发送卡输出极限最宽10572、最高10572 4. 输入子卡数量：：最多10张 5. 输出子卡数量：最大3张 6. 不规则拼接 7. 图层数量：每张输出子卡16图层 8. 用户场景：2000个（支持场景轮巡） 9. 中控控制：TCP/IP\232 | 1 | 台 |
| 5 | HDMI输入卡 | HDMI1.3+HDMI1.4x2 | 2 | 套 |
| 6 | 1路HDMI2.0+1路DP1.2输入卡 | HDMI2.0x1+DP1.2x1 | 1 | 套 |
| 7 | 网口发送卡 | 网口×20 | 2 | 套 |
| 8 | HDMI输出卡 | HDMI1.4×4 | 1 | 套 |
| 9 | LED大屏配电柜 | 1、网口/RS485、中控控制、温度烟雾远程监控，语音提示，电脑鸣叫（600*400*200） | 1 | 台 |
| 10 | 多功能控制卡 | 8×触点通断端子；4x外设接口；输出：1xAudio，音频传输、电源管理、亮度智能调节 | 1 | 台 |
| 11 | LED双色条屏 | 参 数 条屏尺寸：8512mm*456mm 像素管直径： 4.75 mm 点 间 距： 4.75mm 扫描配置 1/16扫 恒流驱动 发光点颜色： R+G 密度： 44320点/m2 基色： RG 单 元 板 单元板尺寸： 304mm*152mm 模组行列数： 宽64点×高32点 分辨率： 2048点/块 供电 工作电压： 220V 最大功耗： ≤500W/m2 控制系统 控制方式： 同步/异步 显示控制方式： 映射控制 操作系统 WINDOWS 98以上 控制卡： PCTV 显卡： DVI 刷新频率： ≥120帧/秒 帧频： ≥60帧/秒 亮度： ≥800cd/m2 亮度调节方式： 软件调节 灰度/颜色： 256级 最佳视角： ±60度 最佳视距： 5～30m 有效通讯距离： 100m以内 工作环境温度： -10℃ ～ +45℃ 相对湿度： 15%-85% 软件 LED通用播放软件（MDK） | 3.89 | 平方米 |
| 12 | 钢结构 | 钢结构支撑、框架、边框 | 3.89 | 平方米 |
| 13 | 控制软件 | 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。支持视频、图像、文字等形式的媒体文件播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 1 | 套 |
| 14 | 86寸液晶电视 | 86英寸超大屏 金属全面屏 4KHDR 120Hz 2GB+32GB 智能电视 | 2 | 台 |
| 15 | 翻转支架 | 86英寸智能电动折叠遥控隐藏内翻转带下降行程电视机天花翻转器伸缩支架 | 2 | 套 |
| 17 | 高清网络会议摄像机 | 1. 214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器； 2. 支持H.265、H.264网络视频编码； 3. 支持全高清1080P60视频输出； 4. 支持3G-SDI、HDMI高清视频输出； 5. 20倍光学变焦，最大广角59.5°； 6. 支持双码流，支持多级别视频质量配置； 7. 支持1 路音频输入和1 路音频输出； 8. 支持最大64G TF卡本地存储； 9. 精密传动系统，定位精确，运行平稳； 10. 支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网； 11. 配多功能IR遥控器； 12. 内置中英文操作菜单； 13. 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响； 14. 支持桌面安装、壁挂安装和吸顶安装3种安装方式； | 1 | 台 |
| 四、灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业版成像灯 | 1. 总功率：220W/ 2. LED光源:200W,双色温 3. 输入电压：AC110-240V 4. 色温3200K/5600K/发光角度19/26/36/50,控制模式：DMX512/手动。通道模式:4CH 5. 使用寿命：50000万小时 6. 显色指数：95% 7. 尺寸：640*190*200 8. 重量：9KG。 | 10 | 只 |
| 2 | 灯杆 | 定制 | 1 | 套 |
| 3 | 灯勾 | 承载100K | 10 | 套 |
| 4 | 保险绳 | 承载100K | 10 | 套 |
| 五、智能空开系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网AV设备电源管理终端（9路手动应急面版） | 9路可编程电源管理控制系统，每输出回路有手动应急旁路空开，采用电工标准、专业的电气结构设计；单路输出为20A，总输出电流63A； 内置逻辑主机，附带Web网页界面，可实时查询每路电流、电压、温度、开/关状态、短路、用电量等数据；控制编辑端口为RJ45网口，1个有线手动控制面板（只局限全开和全关功能） 9路配置： 1；电箱机壳【770*570*150MM】*1 2；电源供应器【DC 12V (2P)】*1 3；级联接口*1 4；智能控制面板*1 5；智能空开【20A】*9 6；施耐德漏电保护断路器20A*8 7；施耐德漏电保护断路器40A*1 8；施耐德断路器25A*8 9；施耐德断路器63A*1 10；施耐德断路器【C120H C63 3P】*1 11；智能服务器主机*1 | 1 | 台 |
| 六、云物联中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 1.CPU型号：INTEL 至强E5系列 2.CPU最大频率：2.5GHz 3.标配CPU数量：2颗 4.总线规格：QPI 8GT/s：2 5.CPU核心：12核（Sandy Bridge EP） 6.CPU线程数：24线程 7.主板：英特尔 C602 8.内存：内存类型ECC DDR4 9.内存容量：16GB 10.内存插槽数量：8 11.最大内存容量：512GB 12.标配硬盘容量：1T 13.网卡：集成双千兆 14.COM 接口：1 *RS232 15.视频接口：1 个VGA 16.USB：前置USB２.０×２后置USB２.０×２ 17.外观尺寸（L×D×H/mm)：规格1U (660×430×43.5) 18.操作系统：Windows Server 2008 19.安装方式：机架式安装 20.电源功率：400W 21.电源需求：AC220V 50/60HZ 22.环境参数：工作温度：10℃ ~ 35℃ 存储湿度：20% ~ 90% (无凝露) | 1 | 台 |
| 2 | 软件 | 集设备远程物联控制，设备远程调试，设备售后运维服务，设备能耗统计分析，设备用电安全管理，大数据分析等功能于一体的云计算系统平台。音王物联网云平台满足不同应用场景与使用模式，适用于各类设备终端（包括 PC 端，大屏展示端，手机端，移动平板端，墙壁控制面板等），即可对声、光、电、视、讯等各种设备进行集中的专业级管控。实现集中化管理，系统内可预设多种场景的设备配置，一键即可切换多种不同主题场景模式，及时应对不同场合的需要，支持Al语音交互。并且可预设多种周期执行计划，定时定期自动开关机各类设备与电源，极大节省工作时间与人力资源。 | 1 | 套 |
| 3 | 物联网边缘计算主机 | 1.四核ARM Cortex-A53（ARMv8）64位@ 1.4GHz CPU 2.2路RS232物联通讯接口 3.10路RS485物联通讯接口，可接入250个RS485设备节点 4.支持TCP/IP、UDP、HTTP等网络通讯协议 5.内置双电源备份，保证电源的安全稳定 6.支持RTMP/HLS视频推流 7.支持视频分析、图像识别、AI语音交互、多协议设备接入、 8.流数据处理等能力，就近提供智能边缘服务，实现边云融合 | 1 | 台 |
| 4 | 串口拓展继电器 | 1. 输入电源：220V~50Hz； 2. 输出通道数：8路； 3. 电源输入接口：火线、零线、地线 、3P 60A端子； 4. 电源输出接口：3P 20A端子； 5. 控制输入：1路RS232串口；1路RS232级联串口； 6. 控制界面：1个全开；全关按钮 7. 8个单通道按钮； 8. 8个通道状态LED指示灯； 9. 使用环境：温度范围-5 ― 40 ℃、温度范围-20 ― 85℃； 10. 湿度范围 0 ― 90RH、湿度范围20 ― 93RH； 11. 尺寸：452mm x 200mm x 65mm(宽x高x厚； | 1 | 台 |
| 5 | 串口服务器 | 8口RS232/485/422串口转以太网络透传设备 | 1 | 台 |
| 6 | 无线触摸屏 | 1.128G WLAN版标配 2.连接方式：WiFi功能；蓝牙功能 3.音频接口：3.5mm 4.尺寸：250.6mm*174.1mm*7.5mm 5.后置摄像头：800w 6.前置摄像头：120W | 1 | 台 |
| 7 | 无线路由器 | 1.双频全千兆无线路由器 双核CPU高速网络 5G双频 2.机身材质分类：塑料机身 3.尺寸（mm）：254mm x 188.5mm x 37.6mm 4.重量（kg）：0.52 5.适用频段：2.4GHz+5GHz 6.工作温度：0℃ 到 40℃ 7.存储温度：-40℃ 到 70℃ | 1 | 台 |
| 七、智能讲台 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶显示播放智能升降讲台 | 具备蓝牙无线传输功能，带有SD卡及USB接口，可进行文件读取和视频播放，可连接MP3播放音乐，讲台高度可根据演讲者身高电动调节（970-1170mm），外接音响系统 1.升降系统 2.内嵌电脑 3.隐藏式麦克风 4.隐藏式接线盒 5.LED阅读灯 6.触屏密码 7.时间显示 8.监听音箱 9.互动麦克风 10.防踢脚包边 | 1 | 台 |
| 2 | 地插盒 | 1、CFBM14*1 2、CFBM10*1 3、CFBM12*1 4、CFBM07*1 | 2 | 套 |
| 八、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.尺寸（W*D*H）： 600*600*2055 2.颜色：黑色 3.容量：42U，带玻璃门 4.配置：固定板1块 5.风扇部件1组 6.4只两寸重型脚轮 7.M6方螺母钉20套 8.内六角扳手一只 | 2 | 台 |
| 2 | 时序电源控制器 | 1.额定输入输出电压 220VAC/50HZ 2.总输出电流 12路输出最大30A 3.单路输出电流 最大13A 4.延时时间 1秒 5.静态功耗 7W 6.电源控制 12路 7.TMS网路连接 是 8.R232 网路连接 是 9.外型尺寸 288*483*132mm 10.净重 8.5KG | 2 | 台 |
| 3 | 机柜PDU | 8位无线 GNE-1080W | 1 | 套 |
| 4 | 24口交换机 | 交换机24口千兆以太网+4口万兆光企业级POE供电网络全管理弱三层兼容千兆组网 | 1 | 台 |
| 5 | 操作及播放电脑 | 台式机电脑主机(Intel I7-12700 16G 1TB+1TSSD RTX3070 8G独显) | 1 | 台 |
| 6 | 显示器 | 27英寸 IPS 爱眼滤蓝光 可壁挂 FreeSync 窄边框 SR35 电脑办公显示器 S27R350FHC | 1 | 台 |
| 7 | 键鼠 | MK275 键鼠套装带无线2.4G接收器 黑蓝色 | 1 | 套 |
| 8 | 无线投屏器 | 1、操作系统 Windows7/8.1/1032和64位 MAC OS10.10/10.11/10.12及以上 ios9/ios10/ios11,os10.10/10.11/10.12及以上 Android5.0和更高版本(需安装APP, ESHOW) 2、视频输出 可同时通过HDMI和VGA输出相同内容 输出的分辨率可以不同 输出分辨率 可达1080p/1920×1200 屏幕上同时显示的视频源数 最大支持4分屏 同时连接数量 16 3、帧数 可达30帧/每秒 4、无线传输协议 ieee802.11ac/802.11n 5、传输距离 按键与主机之间最大距离为30m 同频传输延时 <100m(平均值) 6、频段 2.4hz或5g(默认5gHz) 7、温度范围 运行:+5°C+40°C 存放:-20°~+60c 8、湿度范围 存放:0~90%相对湿度,无冷凝 运行:0~90%相对湿度,无冷凝 9、认证 CCC/CE/ROHS 11、 尺寸(长x宽高) 188mm x 152mm x 34mm 12、能耗 主机:12V/1A,平均功耗5W 按键:5V/500mA,平均功耗1.5W 13、重量 622g | 1 | 套 |
| 9 | 辅材 | 音箱壁挂件、扎线带、绝缘胶带、转接头、音频接插件、其它 | 1 | 批 |

| 会议室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. 序号 | TYPE 类型 | TECHNICAL SPECIFICATION 技术参数 | QTY. 数量 | UNIT 单位 |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 二驱动二分频无源线性阵列音箱 | 1. 类 型 二驱动二分频无源线性阵列音箱 2. 频率响应 60Hz~20kHz (-10dB) 80Hz~18kHz (±3dB) 3. 水平覆盖角(-6dB) 90° 4. 垂直覆盖角(-6dB) 10° 5. 低音单元 2×5" ( 127mm ) / 1" 音圈 6. 高音单元 1×1.7" ( 44 mm ) 压缩驱动器 7. 灵敏度(1W@1m) 低音单元: 90dB 高音单元: 104dB 8. 额定阻抗 低音单元: 16Ω 高音单元: 16Ω 9. 额定功率 低音单元: 100W (连续)，400W（峰值） 高音单元: 50W (连续)，200W（峰值） 10. 最大声压级(@1m ) 低音单元: 116dB 高音单元: 127dB 11. 分频点（外置） 1.7kHz 12. 尺寸(WxHxD) 505×171×285(mm) 13. 重 量 13kg 14. 垂直方向扩散角 0°~10° 每档2.5° 15. 连接方式 1+ 1- HF 2+ 2- LF | 8 | 只 |
| 2 | 低频音箱 | 1.类 型 低频音箱 2.频率响应 50Hz~350Hz (-10dB) 55Hz~300Hz (±3dB) 3.低音单元 音圈 2×10" ( 254mm ) /2.6" 音圈 4.灵敏度(1W@1m) 97dB 5.额定阻抗 4Ω 6.额定功率 500W （连续）,2000W（峰值） 7.最大声压级(@1m ) 130dB 8.分频点 80Hz（外置） 9.尺寸(WxHxD) 505×410×610(mm) 10.重 量 30kg | 2 | 只 |
| 3 | 线阵田字架 | G205专用田字架 | 2 | 套 |
| 4 | 补声音箱 | 1.类型:12寸两分频全频音箱 2.频率响应:50Hz～20kHz(-10dB);55Hz～18kHz(±3dB) 3.灵敏度(1m/1w):94dB 4.额定阻抗:8Ω 5.额定功率:500W 6.峰值功率:2000W 7.分频点:1.4KHz 8.低音单元: 12”中低音/100mm音圈 9.高音单元: 钛/PEN复合膜/75mm音圈 10.覆盖角(水平x垂直):90°×60° 11.最大声压级:127dB 12.箱体尺寸（W×H×D）：380×660×367.5（mm） 13.重量：34 Kg | 2 | 只 |
| 5 | 线阵全频高音音箱功放 | 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，2通道同时工作） 8Ω/立体声 4×150W 4Ω/立体声 4×255W 2Ω/立体声 4×435W 16Ω/桥接 2×300W 8Ω/桥接 2×510W 4Ω/桥接 2×870W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 34.6V 3.电压增益 30.8dB 4.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 5.输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz) 1Vrms THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.02% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% 6.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥80 dB 7.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） ±0.2dB 8.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 9.阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz） ≥300 10.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥105dB 11.电源要求 90-260VAC， 50/60 Hz 12.保护功能 过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 13.尺寸(W×H×D) 483×44×323mm 净重 5.7kg | 2 | 台 |
| 6 | 线阵全频低音音箱功放 | 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，2通道同时工作） 8Ω/立体声 4×350W 4Ω/立体声 4×595W 2Ω/立体声 4×1015W 16Ω/桥接 2×700W 8Ω/桥接 2×1190W 4Ω/桥接 2×2030W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 52.9V 3.电压增益 34.5 dB 4.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 5.输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz) 1Vrms THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.02% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% 6.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥80 dB 7.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） ±0.2dB 8.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 9.阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz） ≥300 10.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥105dB 11.电源要求 90-260VAC， 50/60 Hz 12.保护功能 过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 13.尺寸(W×H×D) 483×44×323mm 14.净重 5.7kg | 2 | 台 |
| 7 | 线阵低音音箱功放 | 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，2通道同时工作） 8Ω/立体声 2×450W 4Ω/立体声 2×765W 2Ω/立体声 2×1300W 16Ω/桥接 900W 8Ω/桥接 1530W 4Ω/桥接 2600W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 60.0V 3.电压增益 35.6 dB 4.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 5.输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz) 1Vrms THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.02% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% 6.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥80 dB 7.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） ±0.2dB 8.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 9.阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz） ≥300 10.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥105dB 11.电源要求 90-260VAC， 50/60 Hz 12.保护功能 过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 13.尺寸(W×H×D) 483×44×323mm 14.净重 5.0kg | 1 | 台 |
| 8 | 补声音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声：2×650W 4Ω/立体声：2×1100W 2Ω/立体声：2×1870W 16Ω/桥接：1×1300W 8Ω/桥接：1×2200W 4Ω/桥接：1×3740W 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 3.输入灵敏度(额定输出功率，1kHz) 可选择：41dB，38dB，35dB，32dB THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.01% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% 4.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥80 dB 5.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB 6.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 7.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥5000 | 1 | 台 |
| 9 | 20路数字调音台 | 1. S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 数字输出 2. 1024*600像素7'高清触摸屏 3. 12路麦克风(4 路COMBO)，2路立体声，S/PDIF输入，USB输入 4. 触摸屏划动操作 5. 8种效果(2种调制，2种延时，2种混响，2种GEQ) 6. 总线：L/R+4单声道+4立体声+1监听 7. 高质量的部件：瑞士NEUTRIK XLR,日本ALPS推子 8. 2 个USB接口（录音/播放，WiFi，软件更新，场景导入/导出 9. iPad 遥控 10. 12路麦克风高精度电子增益 11. 内置2G内存 12. 在RTA测量模式，可优化声场环境 13. 图示均衡器为31段 14. 播放格式支持文件格式ogg、flac、ape、WAV、MP3 15. 总线层发送功能，可以在总线页面将需要的输入通道快速发送到当前总线 | 1 | 台 |
| 10 | 数字音频处理器 | 1.模拟输入通道：16 2.模拟输出通道：16 3.处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 4.DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 5.采样率:48 kHz，± 100 ppm; 6.THD+N:<-94dB @17dBu 7.输入动态范围：110dB 8.输出动态范围：112dB 9.处理模块为可配置式，根据需求自由更换； 10.提供8台设备同时在线操作； 11.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 12.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 13.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 14.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 15.闪避器(Ducker)； 16.噪声增益补偿器(ANC) 17.增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）； 18.16段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 19.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 20.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 1 | 台 |
| 11. | 无线手持话筒 | UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 300个信道，根据不同地域环境，可在同一场合同时使用100套，。 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源: 2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz | 1 | 套 |
| 12 | 有源天线放大器及分配器 | 有源天线分配器为在一个多频道结构中建立天线分布而设计。最多可有4台分集接收机接收两根天线发出的无线电信号。 内置高频放大装置，工作时无损耗。 该天线分配器可以通过它的BNC接口为4台接收机和两台天线放大器同时供电。 天线放大器的使用是为了补偿由于天线电缆长度而造成的损耗。 WRY1000和所连接接收机以及天线放大器的电源完全由1个电源适配器提供。 如果将两台WRY1000组合使用,即可在一台8频道分集设备上使用2根天线。 使用19英寸的支架安装组件,即可在一个19英寸的支架内安装一台WRY1000。 1.接头类型：BNC 三阶过载交截点(OIP3)：>30dBm 阻抗：50Ω 2.天线增益(在轴)：7.5dBi 3.电源要求：来自同轴连接的10至15伏直流偏移, 75mA 4.信号增益：±1dB可切换+10dBi,+0dBi 5.接收模式(3dB波束宽度)：70角度 | 1 | 套 |
| 二、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 5GWIFI无线会议主机 | 1.无线单元最大支持8个话筒同时开启，自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，基于符合IEEE 802.11n的标准WiFi,同时支持2.4GHZ，5GHZ。 2.同时支持有线会议和无线会议，有线最多支持5200席位，无线支持300席 3.独创的AUDIO-LINKTM数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理，可选配DANTE协议音频输出模块 4.一根CAT5e网线传输64路音频及各类信息 5.高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率。 6.支持单台会议主机实现4个会议室独立控制与合并会议室,支持多台会议主机级联，实现更大会议室合并与分离（包括会议管理等），双机热备份功能。 7.支持USB接口插U盘录音，主机监听，先进噪声消除技术，实现更清晰录音 8.支持单元麦克风灵敏度和8段均衡器QE独立调节。 9.支持主机输出16段均衡EQ,实现声音声场调节；压限,可识别人声通过的噪声门;AGC自动音量增益控制;AFC自动反馈抑制器;支持自动混音（auto-mix）技术。 10.支持声音分区输出功能，各个分区音量根据话筒开启位置自动调节,实现更远拾音距离而不啸叫。 11.支持回声消除，实现与另一台会议主机或者第三方视频会议终端远程双向实时通话。 12.手拉手环路网络连接，系统更可靠，系统更可靠,替换和一个单元或线出现故障,不会影响系统其他单元正常工作。 13. 连接扩展主机，可以扩展会议单元到5200台。 14.支持手拉手环路网络连接，并且系统自动分配给每个单元独立ID，避免ID重复冲突 15.主机同时支持有线单元,无线单元，有线和无线单元外观一致，方便增加会议席位与使用 16. 支持2路音频输入，支持卡侬头，莲花头，用本地音频输入和原端视频会议输入 17. 2路音频输入,用于本地广播输入或远程视频会议输入。 18.最大支持音频输出8路，可以接同传输出或者分区输出，支持卡侬头，莲花头，凤凰头。 19.加入音频输入盒,系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 20.内置多路的内部通讯功能 21. 支持电脑与主机TCP/IP连接。 22.支持RS232中控控制，实现话筒开关，优先权，音量大小等控制。 23.系统同时提供RS485或RS232发送PELCO,VISCA协议，实现摄像跟踪功能 24.系统单元热插拔功能，自动恢复功能 25.支持宽电源110V~220VAC。 26. 在脱离电脑的使用时，会议系统也能够实现： - 发言人数限制功能：可以设置同时开启的代表发言单元（数量为1/2/4/6台） - 具有以下发言模式： ""OPEN""开放模式，""VOICE""声控模式，""OVERRIDE""先进先出模式， "APPLY"申请模式,""PTT""按住发言（可选）， - 按键表决功能:赞成/弃权/反对 - 主席单元优先权支持关闭所有和临时静音2种模式。 - 主席单元具有批准申请发言按钮 - 同声传译功能 27. 配合电脑软件可以实现更多方式的投票表决例如： - 同意/反对方式 - 表决方式：赞成/弃权/反对 - 选举方式：1/2/3/4/5 - 响应方式：--/-/0/+/++ 28. 配合RFID卡身份认证功能，进行投票，能够做到准确的一人一票。 | 1 | 台 |
| 2 | 5GWIFI无线数字会议单元(主席) | 1. 拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 2. 广视角高对比度128*64，采用OLED显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3. 电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用,标配4900mA电锂电池，电池容量支持24小时持续发言,电量可使用时间少于1小时，单元自动进入低电量节能模式，确保正常发言，并在显示屏提示更换电池。 4. 具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间 5. 采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问 6. 电容式心型指向性麦克风，并带双色指示灯圈；发言为红色，等待发言为绿色； 7. 具有高保真扬声器，两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； 8.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 9.代表具备发言申请功能，并可在主席显示发言时间及ID： 10.支持中英文语言界面切换； 11.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能，单元的连接位置不受限制，支持签到功能； 12.采用低延时技术话筒发言到扬声器输出最小延时小于5ms； 13.采用非压缩音频传输，48K采样，带宽20HZ~20KHZ完美音质； 14.电池输出电压 7.2V，带2.5mm适配器供电接口，用于紧急供电使用。； 15.内部具有DSP音频处理,内部具有反馈抑制功能 16.具有8段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节 17.内置MCU，支持全部单元无线升级 18.可拔插咪杆，支持5种不同长度咪杆可选：220,330,410,480,600,单位MM; | 1 | 只 |
| 3 | 5GWIFI无线数字会议单元（代表） | 1.拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 2.广视角高对比度128*64，采用OLED显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3.电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用,标配4900mA电锂电池，电池容量支持24小时持续发言,电量可使用时间少于1小时，单元自动进入低电量节能模式，确保正常发言，并在显示屏提示更换电池。 4.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间 5.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问 6.电容式心型指向性麦克风，并带双色指示灯圈；发言为红色，等待发言为绿色； 7.具有高保真扬声器，两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； 8.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 9. 主席带三个按钮，发言按钮，优先关闭按钮及批准发言按钮： 10.支持中英文语言界面切换； 11.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能，单元的连接位置不受限制，支持签到功能； 12.采用低延时技术话筒发言到扬声器输出最小延时小于5ms； 13.采用非压缩音频传输，48K采样，带宽20HZ~20KHZ完美音质； 14.电池输出电压 7.2V，带2.5mm适配器供电接口，用于紧急供电使用。； 15.内部具有DSP音频处理,内部具有反馈抑制功能 16.具有8段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节 17.内置MCU，支持全部单元无线升级 18.可拔插咪杆，支持5种不同长度咪杆可选：220,330,410,480,600,单位MM; | 20 | 只 |
| 4 | 5G WIFI加密无线接入点 | 1. 具有可抗12KV静电的能力； 2. 按复位按键恢复默认设置 ； 3. 采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰； 4. 具有一路RJ45接口，无需适配器供电，直接可连接主机，与主机同步通断电。 | 1 | 套 |
| 5 | 无线会议单元专用电池 | 1.4900mA 7.2VDC 专用可拆卸电池 2.完全充电后一般情况下可持续使用24小时； 3.完全充电不需要3个小时即可完成； 4.锂电技术超长寿命和持久稳定的充电性能； | 21 | 套 |
| 6 | 无线会议单元电池专用充电箱 | 1.每个充电箱可同时为8个电池同时充电 2.充电箱之前可级联 3.双色状态指示等显示充电状态 4.快速充电技术可3小时内充满电池 | 3 | 套 |
| 7 | 反馈抑制器 | 介绍： 自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。 快速模式适用于话筒位置经常变化的场合，例如在配有多个话筒并且切换使用的会议系统中。 精确模式适用于话筒位置固定的场合，例如，声学环境比较稳定的讲坛。自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分。 在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。反馈抑制器还为两路话筒输入内置了自动混音器。 许多情况下，例如在演讲台、讲坛或会议桌上，采用两个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。 鉴于这一问题，反馈抑制器中的自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。 这样，它就可以跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。同时，由于增益的总量保持恒定，因而维护了不产生声学反馈的最大增益馀量。 即使停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用。 特性： ◆自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。 ◆快速模式适用于话筒位置经常变化的场合，例如在配有多个话筒并且切换使用的会议系统中。 ◆精确模式适用于话筒位置固定的场合，例如，声学环境比较稳定的讲坛。自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分。 ◆在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。 ◆反馈抑制器还为两路话筒输入内置了自动混音器。 许多情况下，例如在演讲台、讲坛或会议桌上，采用两个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。 ◆反馈抑制器中的自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。 这样它就可以跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。同时，由于增益的总量保持恒定，因而维护了不产生声学反馈的最大增益馀量。 ◆即使停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用。 | 1 | 台 |
| 三、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED大屏 | 面积：7360*2240=16.49㎡ 分辨率3956*1204 1.像素结构 表贴三合一 SMD1515黑灯 2.像素间距（mm） 1.86 3.模组分辨率（W×H） 172×86 4. 箱体分辨率（W×H） 344*258 5.模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15 6. 箱体尺寸（mm） 640（W）×480（H） 7.模组重量（kg/块） 0.5 8.模组最大功耗（W/块） 12 9.像素密度（点/m2 ） 287296 10.维护方式 磁吸前维护 11.显示屏亮度（nits） 600 12.色温（K） 8000—19000 可调 13.水平视角（°） 160 14.垂直视角（°） 160 15.对比度 4000:1 16.亮度均匀性 ≥97% 17.色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 18.最佳视距（m） ≥2 19.峰值功耗（W/m2） 650 20.平均功耗（W/m2） 170 21.供电要求 AC220-240V 22.驱动方式 恒流驱动 23.换帧频率（Hz） 60 24.刷新率（Hz） ≥3840 25.工作温度范围（℃） -10—40 26.存储温度范围（℃） -20—60 27.工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 28.存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 29.信号接口 HUB 75E接口 30.电源接口 VH4PIN | 16.49 | 平方米 |
| 2 | LED屏钢结构 | 钢结构支撑、框架、边框 | 16.49 | 平方米 |
| 3. | 控制软件 | 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。支持视频、图像、文字等形式的媒体文件播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 1 | 套 |
| 4 | 视频拼接器 | 1、拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2、多输出，大带载 3、支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 5、支持个性化的画质缩放 6、支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放，多窗口显示 7、支持 5 窗口任意布局。 8、支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 9、支持智能控制软件 NovaLCT 进行操作控制。 10、支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接 | 1 | 台 |
| 5 | 8进8出无缝混插矩阵 | 8路输入及8路输出，支持高清、2K、4K信号。 1. 无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度动画，快如电影换镜头； 2. 插卡式结构，混合输入输出，一卡四路，支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、光纤、网络等板卡。 3. （要配语音控制盒）支持人工智能的语音控制，语音识别系统不需连接互联网，也不用连网升级，确保室内谈话内容不外泄（保密），所有输入输出通道在现场可重命名，比如可以呼叫“DVD切换到投影”，可支持9500条语音指令。语音识别器和矩阵通过无线连接，方便移动。 4. 同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制，硬件上提供2个串口，1个网口； 5. 全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。可在现场修改界面上所有通道的名称，方便用户记忆，可随意修改app的背景图片和颜色，可随意添加删除按钮，支持任何形状的按钮外观。iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。 6. 除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，方便记忆。打开网页时，必须先输入密码，提供密码管理修改功能。 7. 面板上有15个硬件按钮和3个工作状态指示灯，通过这些可直接实现切换控制操作。 8. （选配）支持双电源，内部真正安装有两台互为备份的电源，而不只是双插头。 9. （要配预览模块）支持网络预览，在app和电脑软件上可查看所有输入信号的视频图像。 10. 下面是二选一 a.（选配）安装有7寸彩色触摸屏（8系列为4.3寸），所有输入输出通道在触摸屏上有一个对应的按钮，用户长按屏幕就可以修改按钮的名称，也可以通过软件，对触摸屏的界面进行修改（增删页面、按钮形状、背景等） b.（标配）装有蓝色液晶显示屏，显示矩阵的工作状态（如查看输出输入通道的对应关系） 11. 输入卡支持音频加嵌合成，输出卡支持音频解嵌，可同时输出模拟音频和数字音频，即声音可同时在HDMI接口和3.5音频接头输出 12. 输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏。 13. 输出刷新率可调，支持30HZ、50HZ、60HZ，以提高兼容性。 14. 支持字幕，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输入视频都可有独立不同的字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小； 15. 可拼接，兼容了拼接处理器功能，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能； 16. 自带音量控制器功能，每路输出音频可独立调节音量，提供串口协议，支持电脑、中控等第三方设备对它进行音量控制，音量大小可在电视、投影等显示设备上进行数字提示； 17. 每个输出通道，可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节； | 1 | 台 |
| 7 | 4路HDMI输入卡 | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 每卡支持4路HDMI、音频信号输入； 支持音频加嵌合成到视频里； 采用高质量沉金线路板； 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 支持中英文字幕叠加； 支持图像分辨率1920x1080P60； 自动EDID管理，不需人为干预； 支持HDCP，支持蓝光DVD； 点对点硬件无压缩实时转换； 传输距离20m； 具有输入输出预加载，切换速度更快； 即插即用，无需软件，无需驱动； 最大功耗 12W； 像素带宽 165MHz, 全数字； 接口带宽 5.25Gbps,全数字； (Clock Jitter) <0.15 Tbit； (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 最大传输延时 5nS(±1nS)； 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 阻抗 50 Ω； | 2 | 套 |
| 9 | 4路HDMI输出卡 | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 每卡支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出； 支持图像分辨率1920x1080P60； 采用高质量沉金线路板； 采用高速专业连接器，非普通金手指或排针； 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 支持图像分辨率1920x1080P60； 自动EDID管理，不需人为干预； 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 点对点硬件无压缩实时转换； 传输距离大于20m； 具有输入输出预加载，切换速度更快； 即插即用，无需软件，无需驱动； 最大功耗 12W； 像素带宽 165MHz, 全数字； 接口带宽 5.25Gbps,全数字； (Clock Jitter) <0.15 Tbit； (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 最大传输延时 5nS(±1nS)； 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； | 2 | 套 |
| 10 | LED大屏配电柜 | 1、网口/RS485、中控控制、温度烟雾远程监控，语音提示，电脑鸣叫（500*400*200）输出6路 | 1 | 台 |
| 11 | 多功能控制卡 | 8×触点通断端子；4x外设接口；输出：1xAudio，音频传输、电源管理、亮度智能调节 | 1 | 台 |
| 12 | 高清网络会议摄像机 | 1. 214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器； 2. 支持H.265、H.264网络视频编码； 3. 支持全高清1080P60视频输出； 4. 支持3G-SDI、HDMI高清视频输出； 5. 20倍光学变焦，最大广角59.5°； 6. 支持双码流，支持多级别视频质量配置； 7. 支持1 路音频输入和1 路音频输出； 8. 支持最大64G TF卡本地存储； 9. 精密传动系统，定位精确，运行平稳； 10. 支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网； 11. 配多功能IR遥控器； 12. 内置中英文操作菜单； 13. 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响； 14. 支持桌面安装、壁挂安装和吸顶安装3种安装方式； | 1 | 台 |
| 四、云物联中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网边缘计算主机 | 1.四核ARM Cortex-A53（ARMv8）64位@ 1.4GHz CPU 2.2路RS232物联通讯接口 3.10路RS485物联通讯接口，可接入250个RS485设备节点 4.支持TCP/IP、UDP、HTTP等网络通讯协议 5.内置双电源备份，保证电源的安全稳定 6.支持RTMP/HLS视频推流 7.支持视频分析、图像识别、AI语音交互、多协议设备接入、 8.流数据处理等能力，就近提供智能边缘服务，实现边云融合 | 1 | 台 |
| 2 | 串口拓展继电器 | 1. 输入电源：220V~50Hz； 2. 输出通道数：8路； 3. 电源输入接口：火线、零线、地线 、3P 60A端子； 4. 电源输出接口：3P 20A端子； 5. 控制输入：1路RS232串口；1路RS232级联串口； 6. 控制界面：1个全开；全关按钮 7. 8个单通道按钮； 8. 8个通道状态LED指示灯； 9. 使用环境：温度范围-5 ― 40 ℃、温度范围-20 ― 85℃； 10. 湿度范围 0 ― 90RH、湿度范围20 ― 93RH； 11. 尺寸：452mm x 200mm x 65mm(宽x高x厚； | 1 | 台 |
| 3 | 串口服务器 | 8口RS232/485/422串口转以太网络透传设备 | 1 | 台 |
| 4 | 无线触摸屏 | 1.128G WLAN版标配 2.连接方式：WiFi功能；蓝牙功能 3.音频接口：3.5mm 4.尺寸：250.6mm*174.1mm*7.5mm 5.后置摄像头：800w 6.前置摄像头：120W | 1 | 台 |
| 5 | 无线路由器 | 1.双频全千兆无线路由器 双核CPU高速网络 5G双频 2.机身材质分类：塑料机身 3.尺寸（mm）：254mm x 188.5mm x 37.6mm 4.重量（kg）：0.52 5.适用频段：2.4GHz+5GHz 6.工作温度：0℃ 到 40℃ 7.存储温度：-40℃ 到 70℃ | 1 | 台 |
| 五、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.尺寸（W*D*H）： 600*600*2055 2.颜色：黑色 3.容量：42U，带玻璃门 4.配置：固定板1块 5.风扇部件1组 6.4只两寸重型脚轮 7.M6方螺母钉20套 8.内六角扳手一只 | 1 | 台 |
| 2 | 时序电源控制器 | 1.额定输入输出电压 220VAC/50HZ 2.总输出电流 12路输出最大30A 3.单路输出电流 最大13A 4.延时时间 1秒 5.静态功耗 7W 6.电源控制 12路 7.TMS网路连接 是 8.R232 网路连接 是 9.外型尺寸 288*483*132mm 10.净重 8.5KG | 2 | 台 |
| 3 | 地插盒 | 1、CFBM14*1 2、CFBM10*1 3、CFBM12*1 4、CFBM07*1 | 2 | 套 |
| 4 | 机柜PDU | 8位无线 GNE-1080W | 1 | 套 |
| 5 | 24口交换机 | 交换机24口千兆以太网+4口万兆光企业级POE供电网络全管理弱三层兼容千兆组网 | 1 | 台 |
| 6 | 操作及播放电脑 | 台式机电脑主机(Intel I7-12700 16G 1TB+1TSSD RTX3070 8G独显) | 1 | 台 |
| 7 | 显示器 | 27英寸 IPS 爱眼滤蓝光 可壁挂 FreeSync 窄边框 SR35 电脑办公显示器 S27R350FHC | 1 | 台 |
| 8 | 键鼠 | MK275 键鼠套装带无线2.4G接收器 黑蓝色 | 1 | 套 |
| 9 | 无线投屏器 | 1、操作系统 Windows7/8.1/1032和64位 MAC OS10.10/10.11/10.12及以上 ios9/ios10/ios11,os10.10/10.11/10.12及以上 Android5.0和更高版本(需安装APP, ESHOW) 2、视频输出 可同时通过HDMI和VGA输出相同内容 输出的分辨率可以不同 输出分辨率 可达1080p/1920×1200 屏幕上同时显示的视频源数 最大支持4分屏 同时连接数量 16 3、帧数 可达30帧/每秒 4、无线传输协议 ieee802.11ac/802.11n 5、传输距离 按键与主机之间最大距离为30m 同频传输延时 <100m(平均值) 6、频段 2.4hz或5g(默认5gHz) 7、温度范围 运行:+5°C+40°C 存放:-20°~+60c 8、湿度范围 存放:0~90%相对湿度,无冷凝 运行:0~90%相对湿度,无冷凝 9、认证 CCC/CE/ROHS 11、 尺寸(长x宽高) 188mm x 152mm x 34mm 12、能耗 主机:12V/1A,平均功耗5W 按键:5V/500mA,平均功耗1.5W 13、重量 622g | 1 | 套 |
| 10 | 辅材 | 音箱壁挂件、扎线带、绝缘胶带、转接头、音频接插件、其它 | 1 | 批 |

| 小会议室（两间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. 序号 | TYPE 类型 | TECHNICAL SPECIFICATION 技术参数 | QTY. 数量 | UNIT 单位 |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音柱 | 1.单元配置 8x3〃（75mm）钕磁体驱动器 2.频率响应 150Hz-17kHz 3.额定功率 240W 4.灵敏度 97dB 5.最大声压级 127dB 6.额定阻抗 16Ω 7.覆盖角(水平x垂直) 120° x 15° 8.信号连接器 1xPHOENIX, 2x SPEAKON 9.选配件 SB305/SB314 10.尺寸 (宽x高x深) 103x807x130(mm) 11.净重( kg) 5.8kg | 2 | 只 |
| 2 | 补声音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声：2×650W 4Ω/立体声：2×1100W 2Ω/立体声：2×1870W 16Ω/桥接：1×1300W 8Ω/桥接：1×2200W 4Ω/桥接：1×3740W 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 3.输入灵敏度(额定输出功率，1kHz) 可选择：41dB，38dB，35dB，32dB THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.01% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% 4.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥80 dB 5.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB 6.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 7.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥5000 | 1 | 台 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1.模拟输入通道：8 2.模拟输出通道：8 3.处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 4.DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 5.采样率:48 kHz，± 100 ppm; 6.THD+N:<-94dB @17dBu 7.输入动态范围：110dB 8.输出动态范围：112dB 9.处理模块为可配置式，根据需求自由更换； 10.提供8台设备同时在线操作； 11.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 12.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 13.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 14.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 15.闪避器(Ducker)； 16.噪声增益补偿器(ANC) 17.增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）； 18.16段英式参量均衡，提供5种滤波器选择Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 19.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 20.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 1 | 台 |
| 4. | 无线手持话筒 | UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 300个信道，根据不同地域环境，可在同一场合同时使用100套，。 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源: 2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz | 1 | 套 |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议一体机 | 1. 显示屏尺寸 98英寸（16：9） 2. 显示屏类型 LED液晶显示屏 3. 画面显示尺寸 2158.8*1214.4mm【HxV】 4. 物理分辨率 3840*2160 5. 显示色彩 10bit, 1.07B 6. 刷新率 4K-30HZ（4K-60Hz选配） 7. 亮度 400cd/m2 8. 对比度 5000：1 9. 视角（度） 178° 10. 背光灯寿命 50000小时 11. 10点红外触摸 12. 10W /8欧× 2 扬声器 13. HDMI 输入端口：2组 VGA输入端口：1组 14. Touch触摸（外置电脑）端口：1组 VGA音频输入端口：1组 15. RJ45（有线网络）端口：1组 RS232端口：1组 16. Earphone端口：1组 Spdif输出端口：1组 17. AV输入端口：1组（三合一） USB2.0端口：2组 18. TV输入端口：1组 YPBPR端口：1组 19. 前置端子：USB端口：2组（双系统共用）、HDMI输入端口：1组、Touch触摸（外置电脑）端口：1组 20. 2215.2*1300.1*95.7mm | 1 | 台 |
| 2 | 智能笔 | 1. 笔头： 红外触控，4.2mm 纳米笔头 2. 数据传输方式2.4GHz RF 无线技术 3. 接口Micro USB 4. 电源: 内置150mAh 锂电池 5. 工作电流: 约10mA 6. 频率范围2402~ 2480MHz 7. 空中传输速率1 Mbps 8. 接收灵敏度5 ~ -40 dBm 9. 工作温度-30 ~ 55°C 10. 通讯距离有效距离：15m 11. 153mm*ф12 | 1 | 套 |
| 3 | OPS | 配置：I5 8500/4G/128G/WIFI | 1 | 套 |
| 4 | 8进8出无缝混插矩阵 | 8路输入及8路输出，支持高清、2K、4K信号。 1. 无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度动画，快如电影换镜头； 2. 插卡式结构，混合输入输出，一卡四路，支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、光纤、网络等板卡。 3. （要配语音控制盒）支持人工智能的语音控制，语音识别系统不需连接互联网，也不用连网升级，确保室内谈话内容不外泄（保密），所有输入输出通道在现场可重命名，比如可以呼叫“DVD切换到投影”，可支持9500条语音指令。语音识别器和矩阵通过无线连接，方便移动。 4. 同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制，硬件上提供2个串口，1个网口； 5. 全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。可在现场修改界面上所有通道的名称，方便用户记忆，可随意修改app的背景图片和颜色，可随意添加删除按钮，支持任何形状的按钮外观。iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。 6. 除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，方便记忆。打开网页时，必须先输入密码，提供密码管理修改功能。 7. 面板上有15个硬件按钮和3个工作状态指示灯，通过这些可直接实现切换控制操作。 8. （选配）支持双电源，内部真正安装有两台互为备份的电源，而不只是双插头。 9. （要配预览模块）支持网络预览，在app和电脑软件上可查看所有输入信号的视频图像。 10. 下面是二选一 a.（选配）安装有7寸彩色触摸屏（8系列为4.3寸），所有输入输出通道在触摸屏上有一个对应的按钮，用户长按屏幕就可以修改按钮的名称，也可以通过软件，对触摸屏的界面进行修改（增删页面、按钮形状、背景等） b.（标配）装有蓝色液晶显示屏，显示矩阵的工作状态（如查看输出输入通道的对应关系） 11. 输入卡支持音频加嵌合成，输出卡支持音频解嵌，可同时输出模拟音频和数字音频，即声音可同时在HDMI接口和3.5音频接头输出 12. 输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏。 13. 输出刷新率可调，支持30HZ、50HZ、60HZ，以提高兼容性。 14. 支持字幕，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输入视频都可有独立不同的字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小； 15. 可拼接，兼容了拼接处理器功能，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能； 16. 自带音量控制器功能，每路输出音频可独立调节音量，提供串口协议，支持电脑、中控等第三方设备对它进行音量控制，音量大小可在电视、投影等显示设备上进行数字提示； 17. 每个输出通道，可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节； | 1 | 台 |
| 5 | 4路HDMI输入卡 | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 每卡支持4路HDMI、音频信号输入； 支持音频加嵌合成到视频里； 采用高质量沉金线路板； 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 支持中英文字幕叠加； 支持图像分辨率1920x1080P60； 自动EDID管理，不需人为干预； 支持HDCP，支持蓝光DVD； 点对点硬件无压缩实时转换； 传输距离20m； 具有输入输出预加载，切换速度更快； 即插即用，无需软件，无需驱动； 最大功耗 12W； 像素带宽 165MHz, 全数字； 接口带宽 5.25Gbps,全数字； (Clock Jitter) <0.15 Tbit； (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 最大传输延时 5nS(±1nS)； 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 阻抗 50 Ω； | 2 | 套 |
| 6 | 4路HDMI输出卡 | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 每卡支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出； 支持图像分辨率1920x1080P60； 采用高质量沉金线路板； 采用高速专业连接器，非普通金手指或排针； 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 支持图像分辨率1920x1080P60； 自动EDID管理，不需人为干预； 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 点对点硬件无压缩实时转换； 传输距离大于20m； 具有输入输出预加载，切换速度更快； 即插即用，无需软件，无需驱动； 最大功耗 12W； 像素带宽 165MHz, 全数字； 接口带宽 5.25Gbps,全数字； (Clock Jitter) <0.15 Tbit； (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 最大传输延时 5nS(±1nS)； 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； | 2 | 套 |
| 7 | 高清网络会议摄像机 | 1. 214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器； 2. 支持H.265、H.264网络视频编码； 3. 支持全高清1080P60视频输出； 4. 支持3G-SDI、HDMI高清视频输出； 5. 20倍光学变焦，最大广角59.5°； 6. 支持双码流，支持多级别视频质量配置； 7. 支持1 路音频输入和1 路音频输出； 8. 支持最大64G TF卡本地存储； 9. 精密传动系统，定位精确，运行平稳； 10. 支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网； 11. 配多功能IR遥控器； 12. 内置中英文操作菜单； 13. 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响； 14. 支持桌面安装、壁挂安装和吸顶安装3种安装方式； | 1 | 台 |
| 三、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线会议主机 | 1. 主机带有显示，操作更方便与直观。 2. 射频控制，音频为UHF603-650MHz，安装、拆迁、移动更为方便，不用损坏原有装修，有效工作距离为60米。 3. 主机带有20个频道，可随意选定一个频道，可避免其他频率的干扰。 4. 主机一键调频功能。当话筒电源打开，并与主机处于同一频道时，话筒单元自动跟随主机更换频道。 5. 主机可接128个单元，最多同时发言人数为1个主席2个代表或3个代表，系统具有选进先出，主席模式，代表发言人数可按需要设置成1、2、3个。 6. 主机连接摄像头，利用电脑软件可实现视像跟踪功能，，还可以外接高清视频切换器连接，达到最多6个高清摄像头的使用，适合各种会场的需求，支持多种摄像头协议，如EVI－D70、Yaan、Pelco-D、Pelco-P，可用232、485与摄像头连接，还可设定画面冻结功能，让摄像头在转动时冻结画面，不会出现摄像头旋转过程的图像。 7. 通过主机一键关机功能，可将所有单元一次性关闭电源，省去人工手动关闭单元的烦琐操作。 | 1 | 台 |
| 2 | 会议主席话筒 | 1. 载波频段 UHF603-650MHz 2. 调制方式 FM 3. 工作有效距离 60米 4. 振荡方式 PLL相位锁定频率合成 5. 灵敏度 在偏移度等于25KHz 输入6dBV时，S/N>60dB 6. 频带宽度 30MHz 7. 最大偏移度 +-45KHz 8. 综合S/N比 >105dB 9. 综合T.H.D <0.7% @1KHz 10. 综合频率响应 45HZ－18KHZ +-1dB 11. 供电 DC12-18V 12. 重量 2.4 Kg 13. 输出插座 XLR平行式及6.3非平衡式接 | 1 | 只 |
| 3 | 会议列席话筒 | 1. 载波频段 UHF603-650MHz 2. 调制方式 FM 3. 工作有效距离 60米 4. 振荡方式 PLL相位锁定频率合成 5. 灵敏度 在偏移度等于25KHz 输入6dBV时，S/N>60dB 6. 频带宽度 30MHz 7. 最大偏移度 +-45KHz 8. 综合S/N比 >105dB 9. 综合T.H.D <0.7% @1KHz 10. 综合频率响应 45HZ－18KHZ +-1dB 11. 供电 DC12-18V 12. 重量 2.4 Kg 13. 输出插座 XLR平行式及6.3非平衡式接 | 4 | 只 |
| 五、云物联中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网边缘计算主机 | 1.四核ARM Cortex-A53（ARMv8）64位@ 1.4GHz CPU 2.2路RS232物联通讯接口 3.10路RS485物联通讯接口，可接入250个RS485设备节点 4.支持TCP/IP、UDP、HTTP等网络通讯协议 5.内置双电源备份，保证电源的安全稳定 6.支持RTMP/HLS视频推流 7.支持视频分析、图像识别、AI语音交互、多协议设备接入、 8.流数据处理等能力，就近提供智能边缘服务，实现边云融合 | 1 | 台 |
| 2 | 串口拓展继电器 | 1. 输入电源：220V~50Hz； 2. 输出通道数：8路； 3. 电源输入接口：火线、零线、地线 、3P 60A端子； 4. 电源输出接口：3P 20A端子； 5. 控制输入：1路RS232串口；1路RS232级联串口； 6. 控制界面：1个全开；全关按钮 7. 8个单通道按钮； 8. 8个通道状态LED指示灯； 9. 使用环境：温度范围-5 ― 40 ℃、温度范围-20 ― 85℃； 10. 湿度范围 0 ― 90RH、湿度范围20 ― 93RH； 11. 尺寸：452mm x 200mm x 65mm(宽x高x厚； | 1 | 台 |
| 3 | 7寸可编程电容触控屏 | 1、7寸全触屏控制； 2、输入电源DC 24V； 3、采用ARM处理芯片，支持多任务进程，功能强大，内置时钟功能； 4、7寸TFT65000真彩工业级屏幕，1024*600分辨率； 5、2路IO输入，可接传感器输入； 6、型号后缀X表示面板材质与颜色，可选：6玻璃黑色\9玻璃白色 7、SK-NET总线B，可自由编写和更换显示界面，灵活多变； 8、配备界面编程软件和控制编程软件，可自由编写和更换显示界面，图形界面支持图片、图形、文字、按键； 9、界面工程和控制程序存在芯片内，通过USB跟电脑对接进行功能升级； 10、在进行控制程序功能升级时，可直接在原文件上进行增加，删减和修改，简单易用。 | 1 | 台 |
| 六、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.尺寸（W*D*H）：600*600*1610. 2.颜色：黑色 3.容量：32U，带玻璃门 4.配置：固定板1块 5.风扇部件1组 6.4只两寸重型脚轮 | 1 | 台 |
| 2 | 时序电源控制器 | 1.额定输入输出电压 220VAC/50HZ 2.总输出电流 12路输出最大30A 3.单路输出电流 最大13A 4.延时时间 1秒 5.静态功耗 7W 6.电源控制 12路 7.TMS网路连接 是 8.R232 网路连接 是 9.外型尺寸 288*483*132mm 10.净重 8.5KG | 1 | 台 |
| 3 | 机柜PDU | 8位无线 GNE-1080W | 1 | 套 |
| 4 | 24口交换机 | 交换机24口千兆以太网+4口万兆光企业级POE供电网络全管理弱三层兼容千兆组网 | 1 | 台 |
| 5 | 无线投屏器 | 1、操作系统 Windows7/8.1/1032和64位 MAC OS10.10/10.11/10.12及以上 ios9/ios10/ios11,os10.10/10.11/10.12及以上 Android5.0和更高版本(需安装APP, ESHOW) 2、视频输出 可同时通过HDMI和VGA输出相同内容 输出的分辨率可以不同 输出分辨率 可达1080p/1920×1200 屏幕上同时显示的视频源数 最大支持4分屏 同时连接数量 16 3、帧数 可达30帧/每秒 4、无线传输协议 ieee802.11ac/802.11n 5、传输距离 按键与主机之间最大距离为30m 同频传输延时 <100m(平均值) 6、频段 2.4hz或5g(默认5gHz) 7、温度范围 运行:+5°C+40°C 存放:-20°~+60c 8、湿度范围 存放:0~90%相对湿度,无冷凝 运行:0~90%相对湿度,无冷凝 9、认证 CCC/CE/ROHS 11、 尺寸(长x宽高) 188mm x 152mm x 34mm 12、能耗 主机:12V/1A,平均功耗5W 按键:5V/500mA,平均功耗1.5W 13、重量 622g | 1 | 套 |
| 11 | 辅材 | 音箱壁挂件、扎线带、绝缘胶带、转接头、音频接插件、其它 | 1 | 批 |