1、口腔可配套设施清单及技术参数

| 名称 | 图片 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊室边柜 | 宽：500mm高：840mm | 1.主体： （1）柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm, 内置活动层板，层板高度可根据院方需求和摆放器具大小设置。主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。框架结构设计可按照临床需求进行多种组合。 （2）柜体下方的踢脚板和柜体为一体，耐腐蚀调节脚。 （3）表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。 （4）粉末涂料中，铅≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg、汞≤1000mg/kg、六价铬≤1000mg/kg、多溴联苯总和≤1000mg/kg、多溴二苯醚总和≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯≤1000mg/kg，邻苯二甲酸丁基苄基酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二丁酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二异丁酯≤1000mg/kg。 （5）抽屉下垂度≤20 mm，抽屉摆动度≤15 mm，底脚与水平面的差值≤2.0 mm，所有分缝（非设计要求时）≤2.0 mm；金属喷漆涂层硬度≥H。 （6）边柜的顶底板持续加载650kg,1h。 2.台面： （1）选用基材为人造大理石，表面为封闭胶衣树脂仿瓷处理。 （2）胶衣树脂表面的耐磨性≤0.6g、耐污染值总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm。 （3）胶衣树脂表面的大肠杆菌抗菌率≥95%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥95%、白色念珠菌抗菌率≥95%。 （4）台面需设计有40mm后挡水，为保证台面的牢固性和平整度，台面下方增加两条宽40mm，厚5mm的加强筋，与台面齐长，台面整体厚度是12mm，前沿下挂28mm，为防止洗手水溅出后外流污染台面，设计为沉降式水池，沉降区规格为：长665mm宽440mm高1mm，洗手盆规格为长430mm宽305mm。边缘加厚并作弧形处理, 水槽和胶衣树脂为一体成型台面，无接缝，具备防渗透着色功能，方便表面清洁。 3.抽屉轨道 （1）选用带阻尼三级托底轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能。 （2）可自由开合8万次以上。耐久性测试次数8万次时，所有组件或连接件不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。 4.铰链开关 （1）选用SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。 （2）耐久性测试次数≥5万次，耐久性测试次数为5万次时，所有组件或结合处不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 5.抽屉搁盘：考虑到口腔科各科室材料规格不一、尺寸各异的特点，并且根据临床专业的要求，分隔盘中插排可任意调整，满足正畸科和修复科、牙体牙髓科、外科、牙周科、VIP等各科室的专用器具摆放要求，并可取出清洗和消毒。采用ABS板材，提供多种规格可供选择。 6.洗手及用水设施 （1）水龙头选用优质全铜品牌水龙头（可肘开设计），水龙头表面采用镀铬处理。 （2）水嘴（节水型）的流量在3.0≤Q≤7.5L/min,表面耐腐蚀性能≥9级。 （3）电子脚控式出水（满足院感要求），脚控装置采用DELIXI双控2个独立电磁阀，可热水与冷水交换出水，可根据牙科印模材需要的水量大小来调试。 7.拉手：拉手为欧式氧化铝材质，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。 | 71.32米 |
| 诊室吊柜 | 宽：350mm高：600mm | 1.主体： （1）柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm, 主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。 （2）表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。 （3）粉末涂料中，铅≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg、汞≤1000mg/kg、六价铬≤1000mg/kg、多溴联苯总和≤1000mg/kg、多溴二苯醚总和≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯≤1000mg/kg，邻苯二甲酸丁基苄基酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二丁酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二异丁酯≤1000mg/kg。 （4）所有分缝（非设计要求时）≤2.0 mm；金属喷漆涂层硬度≥H。 2.铰链开关 （1）选用SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。 （2）耐久性测试次数≥5万次，耐久性测试次数为5万次时，所有组件或结合处不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 3.拉手：拉手为欧式氧化铝材质，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。 | 67.28米 |
| 清洗室边柜 |  | 1.主体： （1）柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm, 内置活动层板，层板高度可根据院方需求和摆放器具大小设置。主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。框架结构设计可按照临床需求进行多种组合。 （2）柜体下方的踢脚板和柜体为一体，耐腐蚀调节脚。 （3）表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。 （4）粉末涂料中，铅≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg、汞≤1000mg/kg、六价铬≤1000mg/kg、多溴联苯总和≤1000mg/kg、多溴二苯醚总和≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯≤1000mg/kg，邻苯二甲酸丁基苄基酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二丁酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二异丁酯≤1000mg/kg。 （5）底脚与水平面的差值≤2.0 mm，所有分缝（非设计要求时）≤2.0 mm；金属喷漆涂层硬度≥H。 （6）边柜的顶底板持续加载650kg,1h。 2.台面：台面原材料选用SUS304高光乱花纹医用不锈钢，钢板厚度为1.0mm，水槽与台面为整体无缝焊接，前有止水功能，见光面圆弧处理，并且长度不受限制，环保、无后遗症，后挡水高度为十公分（防止水溅到墙上），根据客户需求在十公分挡水上可安装高压水枪或高压气枪。台面宽度和高度（包括孔位）可根据客户设备大小以及要求进行调整。 3.铰链开关 （1）选用SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。 （2）耐久性测试次数≥5万次，耐久性测试次数为5万次时，所有组件或结合处不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 4.龙头及水池： 水龙头选用优质全铜品牌水龙头，水龙头表面采用镀铬处理，耐酸碱，耐锈蚀。 不锈钢水槽选用厚度为1.2mm的医疗专用水池，长500mm宽450mm高270mm，下水孔与水槽一体成型（具有不漏水的作用）。 5.垃圾投放口：垃圾桶置于柜体内，操作方便，避免二次污染，垃圾投放口带盖1个(盖子材质SUS201不锈钢)。 6.拉手：拉手为欧式氧化铝，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。 | 9.2米 |
| 技工室边柜 |  | 1.主体： （1）柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm, 内置活动层板，层板高度可根据院方需求和摆放器具大小设置。主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。框架结构设计可按照临床需求进行多种组合。 （2）柜体下方的踢脚板和柜体为一体，耐腐蚀调节脚。 （3）表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。 （4）粉末涂料中，铅≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg、汞≤1000mg/kg、六价铬≤1000mg/kg、多溴联苯总和≤1000mg/kg、多溴二苯醚总和≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯≤1000mg/kg，邻苯二甲酸丁基苄基酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二丁酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二异丁酯≤1000mg/kg。 （5）底脚与水平面的差值≤2.0 mm，所有分缝（非设计要求时）≤2.0 mm；金属喷漆涂层硬度≥H。 （6）边柜的顶底板持续加载650kg,1h。 2.台面：台面原材料选用SUS304高光乱花纹医用不锈钢，钢板厚度为1.0mm，水槽与台面为整体无缝焊接，前有止水功能，见光面圆弧处理，并且长度不受限制，环保、无后遗症，后挡水高度为十公分（防止水溅到墙上），根据客户需求在十公分挡水上可安装高压水枪或高压气枪。台面宽度和高度（包括孔位）可根据客户设备大小以及要求进行调整。 3.抽屉轨道 （1）选用带阻尼三级托底轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能。 （2）可自由开合8万次以上。耐久性测试次数8万次时，所有组件或连接件不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。 4.铰链开关 （1）选用SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。 （2）耐久性测试次数≥5万次，耐久性测试次数为5万次时，所有组件或结合处不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 5.龙头及水池： 水龙头选用优质全铜品牌水龙头，水龙头表面采用镀铬处理，耐酸碱，耐锈蚀。 不锈钢水槽选用厚度为1.2mm的医疗专用水池，长500mm宽450mm高270mm，下水孔与水槽一体成型（具有不漏水的作用）。 6.垃圾投放口：垃圾桶置于柜体内，操作方便，避免二次污染，垃圾投放口带盖1个(盖子材质SUS201不锈钢)。 7.石膏沉淀池：内配石膏沉淀池，尺寸是：长380mm宽280mm高260mm，PP板材切割加工而成，内置防臭设计，并带有滤网袋，八重过滤，过滤格可拆卸，清洗方便，安装快捷。 8.拉手：拉手为欧式氧化铝，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。 | 11.48米 |
| 器械柜 | 宽：400mm高：1950mm | 1.主体 （1）柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm, 内置活动层板，层板高度可根据院方需求和摆放器具大小设置。主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。框架结构设计可按照临床需求进行多种组合。 （2）柜体下方的踢脚板和柜体为一体，耐腐蚀调节脚。 （3）表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。 （4）粉末涂料中，铅≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg、汞≤1000mg/kg、六价铬≤1000mg/kg、多溴联苯总和≤1000mg/kg、多溴二苯醚总和≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯≤1000mg/kg，邻苯二甲酸丁基苄基酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二丁酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二异丁酯≤1000mg/kg。 （5）底脚与水平面的差值≤2.0 mm，所有分缝（非设计要求时）≤2.0 mm；金属喷漆涂层硬度≥H。 2.铰链开关 （1）选用SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。 （2）耐久性测试次数≥5万次，耐久性测试次数为5万次时，所有组件或结合处不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 3.柜门：柜体上层为玻璃门，内有层板。 4.锁：锁型可选密码锁、指纹锁等。 5. 拉手：拉手为欧式氧化铝，多种把手颜色可供选择。 | 4.6米 |
| 无菌物品室边柜 | 宽：500mm高：800mm | 1.主体 （1）柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm, 内置活动层板，层板高度可根据院方需求和摆放器具大小设置。主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。框架结构设计可按照临床需求进行多种组合。 （2）柜体下方的踢脚板和柜体为一体，耐腐蚀调节脚。 （3）表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。 （4）粉末涂料中，铅≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg、汞≤1000mg/kg、六价铬≤1000mg/kg、多溴联苯总和≤1000mg/kg、多溴二苯醚总和≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯≤1000mg/kg，邻苯二甲酸丁基苄基酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二丁酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二异丁酯≤1000mg/kg。 （5）底脚与水平面的差值≤2.0 mm，所有分缝（非设计要求时）≤2.0 mm；金属喷漆涂层硬度≥H。 （6）边柜的顶底板持续加载650kg,1h。 2.台面：台面原材料选用SUS304高光乱花纹医用不锈钢，钢板厚度为1.0mm，水槽与台面为整体无缝焊接，前有止水功能，见光面圆弧处理，并且长度不受限制，环保、无后遗症，后挡水高度为十公分（防止水溅到墙上），根据客户需求在十公分挡水上可安装高压水枪或高压气枪。台面宽度和高度（包括孔位）可根据客户设备大小以及要求进行调整。 3.铰链开关 （1）选用SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。 （2）耐久性测试次数≥5万次，耐久性测试次数为5万次时，所有组件或结合处不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 4. 拉手：拉手为欧式氧化铝，多种把手颜色可供选择。 | 1.4米 |

2、需提供检测报告

| 序号 | 检测产品名称 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉末涂料 | 粉末涂料中，铅≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg、汞≤1000mg/kg、六价铬≤1000mg/kg、多溴联苯总和≤1000mg/kg、多溴二苯醚总和≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯≤1000mg/kg，邻苯二甲酸丁基苄基酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二丁酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二异丁酯≤1000mg/kg。 |
| 2 | 柜体外观性能 | 抽屉下垂度≤20 mm，抽屉摆动度≤15 mm，底脚与水平面的差值≤2.0 mm，所有分缝（非设计要求时）≤2.0 mm；金属喷漆涂层硬度≥H。 |
| 3 | 柜体承重 | 边柜的顶底板持续加载650kg,1h。 |
| 4 | 人造大理石台面性能 | 胶衣树脂表面的耐磨性≤0.6g、耐污染值总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm。 |
| 5 | 人造大理石台面抗菌性能 | 胶衣树脂表面的大肠杆菌抗菌率≥95%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥95%、白色念珠菌抗菌率≥95%。 |
| 6 | 抽屉轨道 | 可自由开合8万次以上。耐久性测试次数8万次时，所有组件或连接件不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。 |
| 7 | 铰链开关 | 耐久性测试次数≥5万次，耐久性测试次数为5万次时，所有组件或结合处不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 |
| 8 | 水龙头 | 水嘴（节水型）的流量在3.0≤Q≤7.5L/min,表面耐腐蚀性能≥9级。 |