OA系统硬件要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 3台 |
| 机型 | ≥2U机架式服务器，标配原厂导轨 |
| 处理器 | 配置≥2颗国产C86 处理器，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.3GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB，支持超线程技术，线程数量≥64。 |
| 内存 | 配置≥128G DDR4内存。 |
| 硬盘 | 配置≥2*480GB企业级SSD硬盘，≥1*1.92TB企业级SSD硬盘。 |
| 硬盘控制器 | ≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制支持 RAID0/1/10/5/6/50/60。 |
| 网卡 | 配置≥4个千兆电口；配置≥4个万兆光口，配置≥4个万兆多模光模块。 |
| PCIe插槽 | 支持提供≥10个PCIe 3.0插槽。 |
| 电源 | ≥2*800W冗余电源。 |
| 风扇 | 配置可热插拔冗余风扇。 |
| 可管理性 | 支持虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作。 |
| 安全性 | 支持可信平台模块（ TPM2.0/TCM1.0），可提供高级加密功能。 |
| 服务 | 1、制造商提供3年 7×24 硬件保修及服务； 2、制造商提供安装调试服务； 3、签订合同后7个工作日内提供设备原厂商针对此项目的3年原厂质保服务函原件。 |

1、服务器：

2、数据库：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 数据库 | 1、国产关系型数据库软件，产品需兼容主流国产CPU芯片和主流国产操作系统。 2、产品支持数据库迁移评估，数据库评估平均每分钟可以处理13000个以上数据库对象，平均每分钟可以处理170000行以上代码。 3、支持多种索引类型，包括: btree、hash、brin、bloom、位图索引。位图索引中存储表中各列值的位图信息，当列取值少时，位图索引的占用空间要比B树索引更小。 4、支持全文检索功能，支持中、英文分词全文检索，增量数据直接通过全文检索进行查询，不需要手工维护。支持jieba、zhparser等多种分词算法，且jieba、zhparser算法均支持utf-8及gbk编码进行分词。 5、支持GSSAPI认证，支持LDAP、SSO、口令认证方式，支持采用操作系统用户访问数据库的机制，支持日志加密。 6、支持动态数据脱敏，支持四种脱敏规则(默认脱敏default、随机脱敏random、自定义脱敏partial和哈希脱敏sha)。 7、支持每列指定不同的collate，创建不同于数据collate的索引。支持局部索引Partial Indexes，BRIN索引，BLOOM索引，like变量表达式索引，提供配套迁移工具，支持将大表拆分为多块后并行迁移，用户可自定义拆分规则，支持大表自动拆分，支持通过数据过滤条件结合多迁移任务实现数据的分片（Sharding）迁移（数据分片策略包括求余、哈希、范围）。 8、产品要求具备高安全性，能够通过中国网络安全审查技术与认证中心的认证。提供中国国家信息安全产品认证(网络关键设备和网络安全专用产品安全认证)证书。 |
| 服务 | 1、制造商提供3年原厂质保及服务； 2、制造商提供安装调试服务； 3、签订合同后7个工作日内提供设备原厂商针对此项目的3年原厂质保服务函原件。 |