| 宁波大学附属人民医院门诊检验科医疗配套设施采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 （W*D*H） | 技术参数说明 | 单位 | 总数 |
| 1 | 医用抑菌候诊椅 | 1750*680*770 | 1.扶手，脚：采用1.2mm的201#不锈钢管和不锈钢板冷压焊接成型,表面抛光处理。 2.座板：采用1.3mm的201不锈钢板，模具冷压成型 ,表面磨砂处理.横梁:采用40*80*1.5mm的冷轧方管，除油除锈后静电喷粉处理。 | 张 | 22.00 |
| 2 | 医用抑菌采血台—主台2 | W*900*1400 | 1、台面：采用医用实芯理化板，具有硬度高，强度好、不渗透变色、不易开裂、易清洁等特点，防霉性能等级要求达到1级。 2、站体采用宝钢等一级电解钢板，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 3、金属表面处理：采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异。具有防霉、抗菌、耐热、耐污染、耐腐蚀、防火、防潮等性能。 4、侧屏与置物板：采用40mm“露水河”、“丰林”、“大亚”或同档次品牌环保E0级医用洁菌板，具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐污染、色泽鲜亮、色牢度高等特点； 5、走线方式采用隐藏式走线，站体内部设有大空间用于强弱电分离式走线，并配置易拆卸式检修门。 6、底座采用宝钢、鞍钢、首钢等一线品牌的医用304不锈钢，高度为150mm。 | 延米 | 10.73 |
| 3 | 医用抑菌采血台侧柜 | 800*450*750 | 1、基材：采用厚度≥0.8mm的一级医用SECC电解钢板，耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手 2、功能结构：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm。透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 3、金属表面处理：采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次品牌抑菌环氧树脂高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异；具有防霉、抗菌、耐热、耐污染、耐腐蚀、防火、防潮等性能。 4、台面：采用医用富美家实芯理化板，具有硬度高，强度好、不渗透变色、不易开裂、易清洁等特点；台面配有可180度翻转不锈钢圆形垃圾桶盖。 5、五金配件：采用优质“海福乐”、“BMB”、“DTC”或同档次品牌阻尼缓冲铰链，承重三节静音导轨等优质专用配件。 | 个 | 6.00 |
| 4 | 医用抑菌就诊椅 | 520*590*815 | 1、椅背&座板：采用PP+15%GF塑料一体成型，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。 2、椅架：采用成型钢管经数控折弯焊接而成，牢固耐高压、耐腐蚀、耐磨损、光泽度高。光亮管直径达13mm，厚度为1.5mm。 3、金属表面处理：采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次其他品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异。具有防霉、抗菌、耐热、耐污染、耐腐蚀、防火、防潮等性能。 4、椅钉：采用PC塑料材质，高强度、耐冲击、稳定性好、高度透明。 | 张 | 2.00 |
| 5 | 诊疗操作椅 | 530*530*740-920 | 1、靠背：优质扁管一次冲压成型，表面电镀处理。 2、万向环形底盘，座包、靠背可360度转动，表面电镀处理。 3、椅座及椅背采用PU一体发泡成型。 4、铝合金五星脚，PP万向塑料轮。 5、双向升降气杆：手环、脚踩升降功能。 6、脚踩底盘：采用Ø300*4的优质钢板制作，表面电镀处理。 | 张 | 9.00 |
| 6 | 医用四门储物柜 | 900*500*1850 | 1、采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用时尚薄边款设计，门板抽屉均内嵌，柜体边框厚度≤12mm，透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、表面处理：采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次品牌抑菌环氧树脂高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更优异。具有耐腐蚀、防火、防潮等性能。 4、金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺。 5、五金配件：采用海蒂诗、海福乐、DTC等品牌的优质锁具、阻尼缓冲铰链，三节静音滑轨。 | 张 | 2.00 |
| 7 | 实验边台1 | 长*750*800 | 1、柜体：使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为一级电解钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：A、1.2mmTH：柜体主结构，抽屉，外门板，底柜活动层板，水平布线管线槽，装饰封板。B、3.0mmTH：调整脚支撑板。 2、底柜五金及配件：铰链：采用304#不锈钢专用合页。抽屉导轨：滑轨采用进口实验室专用三段式阻尼自吸式滑轨，挂插式结构设计，无铆钉与螺丝钉连接。把手：拉手为一体成型结构。柜门和把手钢板表面须经环氧树脂喷涂。 3、踢脚线：采用约100mm高，同柜体材质。 4、台面：台面采用实验室专用的富美家、威盛亚、优盛美等同档次品牌实芯理化板，厚12.7mm。台面要求具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温、防水、耐磨、抗污染等优点，周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。实芯理化板耐沸水性能需达到5级，耐湿热≥1级，耐划痕≥4级，耐香烟灼烧需达到5级，甲醛释放量ENF≤0.01mg/m³，抗菌防霉性能出芽短梗霉的防霉菌等级≤0级，鼠伤寒沙门氏菌抑菌率＞99.8%； | 延米 | 25.00 |
| 8 | 实验边台2 | 长*900*800 | 1、柜体：使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为一级电解钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：A、1.2mmTH：柜体主结构，抽屉，外门板，底柜活动层板，水平布线管线槽，装饰封板。B、3.0mmTH：调整脚支撑板。 2、底柜五金及配件：铰链：采用304#不锈钢专用合页。抽屉导轨：滑轨采用进口实验室专用三段式阻尼自吸式滑轨，挂插式结构设计，无铆钉与螺丝钉连接。把手：拉手为一体成型结构。柜门和把手钢板表面须经环氧树脂喷涂。 3、踢脚线：采用约100mm高，同柜体材质。 4、台面：台面采用实验室专用的富美家、威盛亚、优盛美等同档次品牌实芯理化板，厚12.7mm。台面要求具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温、防水、耐磨、抗污染等优点，周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。实芯理化板耐沸水性能需达到5级，耐湿热≥1级，耐划痕≥4级，耐香烟灼烧需达到5级，甲醛释放量ENF≤0.01mg/m³，抗菌防霉性能出芽短梗霉的防霉菌等级≤0级，鼠伤寒沙门氏菌抑菌率＞99.8%； | 延米 | 12.80 |
| 9 | 中央实验台（不含试剂架） | 长*1500*850 | 1、基材：采用厚度≥0.8mm的宝钢一级电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 2、柜体：采用全钢柜体，门板抽屉均内嵌。透过多折弯的补强和L型厚板补强增加结构稳定性，坚固耐用。 3、金属表面处：采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次其他品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异。同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、台面：台面采用≥12.7mm富美家实芯理化板、威盛亚实芯理化板、优盛美实芯理化板或同档次其他品牌制作。具有防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞等特点。 5、五金配件：采用医用304#不锈钢专用合页、三节静音导轨等优质专用配件。 | 延米 | 3.00 |
| 10 | 三口化验龙头 | 标准 | 龙头采用铜质管体，表面经环氧树酯粉末静电喷涂。出水口3只，上方一口可360°旋转，下方两口左右距离250mm及以上。可拆式尖嘴型出水口以方便衔接软管。 | 个 | 2.00 |
| 11 | 双头洗眼器 | 标准 | 1.桌面安装型。 304#不锈钢连结软管长度：1000mm（含）以上。 2.水压要求：大于2 bar。流量要求：大于6公升/分钟。材质：铜质管体及塑料握把，金属表面经环氧树酯粉末静电喷涂。 3.洗眼器：采单口气泡式出水莲蓬头设计，莲蓬头外罩橡胶软质护杯，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落。 | 个 | 1.00 |
| 12 | 水槽 | 标准 | 1、基材：采用高密度PP一体成型水盆，耐强腐蚀，壁厚7mm，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀。 2、台下盆式安装，防水溅出，且利于台面残水自然回流。附高密度PP阻水盖、PP去水提笼。 | 个 | 2.00 |
| 13 | 台式插座盒 | 120*100*100 | 1、钢制电源盒，优质冷轧钢板，环氧树脂静电粉末喷涂，安装86#插座1组 | 个 | 70.00 |

检测要求：

| 成品 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 技术参数 |
| ▲医用抑菌就诊椅 | 1.硬度≥4H; 2.附着力达到0级; 3.邻苯二甲酸脂/％（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均为未检出; 4.人工气候老化（使用日光滤光器的暴露500h）达到4-5级; 5.甲醛释放量未检出; 6.TVOC未检出; 7.产品有害物质铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷 均为未检出; 8.乙型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.5％; |
| 原材料 |  |
| 名称 | 技术参数 |
| ▲PP+15%GF塑料 | 1、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)均未检出； 2、重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出； 3、16种多环芳烃总量未检出； 4、黑曲霉和球毛壳霉防霉等级均达到0级； 5、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抗菌率均≥99.50%； 6、理化性能合格； 7、使用日光虑光器的暴露（人工气候老化）（500h）达到4-5级。 |
| ▲缓冲铰链 | 1、中性盐雾试验50h：镀（涂）层对基体的保护等级达到10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级； 2、垂直静荷载和水平静载荷均合格； 3、耐久性：20万次，功能无损坏； 4、外观性能要求：金属件喷涂层合格。 |
| ▲电解钢板 | 1、中性盐雾试验500h：镀（涂）层对基体的保护等级达到10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；； 2、断后伸长率、抗拉强度均合格； 3、大毛霉耐霉菌性能等级达到0级； 4、枯草芽孢杆菌抑菌率≥99.50%； 5、化学成分合格； |
| ▲实芯理化板 | 1、甲醛释放量≤0.01mg/m³； 2、出芽短梗霉防霉菌等级达到0级； 3、大肠杆菌抑菌率≥99.50%； 4、表面耐香烟灼烧、表面耐水蒸气、表面耐污染性能、表面耐湿热、耐沸水性能均合格； |
| ▲医用洁菌板 | 1、甲醛释放量≤0.01mg/m³； 2、苯、甲苯、二甲苯均未检出； 3、总挥发性有机化合物未检出； 4、防霉性能：防霉质量（出芽短梗霉、桔青霉、绿色木霉）为0级； 5、抗菌性能（鼠伤寒沙门氏菌、宋内志贺氏菌）：抑菌率≥99.50%。 |