宁波大学附属人民医院

明湖院区阳光厨房项目院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明湖院区阳光厨房项目 | 1项 | 16169元 |

二、项目概况

因食品安全监管要求，我院明湖院区食堂厨房需安装一批物联网设备，用于监测冰箱温度、专间温湿度、紫外线消毒及消毒柜温度。厨房视频监控叠加AI抓拍分析服务，监控视频画面智能分析抓拍，支持未戴工帽、未戴口罩、未穿工装、违规玩手机等场景的违规操作抓拍，食堂厨房视频监控需接入市场监管阳光厨房平台。本项目报价包含阳光厨房监控设备供货安装及接入服务所需的设备、材料及人工等所有费用，并包含AI抓拍分析服务1年费用。

三、监控设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 安装点位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7808N-Z2/X | 台 | 1 |  |
| 2 | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3347WDV3-L | 台 | 5 | 1.洗菜间 2.配菜间 3.烹饪间 4.打菜区 5.洗碗、消毒间 |
| 3 | poe交换机 | 水星 | MSG10CP | 台 | 1 |  |
| 4 | 录像存储硬盘 | 希捷 | 4000KVS | 块 | 1 |  |
| 5 | 网线 | SHIP | D-165-G | 项 | 1 |  |
| 6 | 电源线等安装辅助材料 |  |  | 项 | 1 |  |

四、接入服务技术要求：

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 使用场景 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频接入服务 | 硬盘录像机 | 接入市场监管阳光厨房平台 | 海康，8路双网口 |
| 2 | AI抓拍分析服务 | / | 监控视频画面智能分析抓拍 | 支持未戴工帽、未戴口罩、未穿工装、违规玩手机等场景的违规操作抓拍 |
| 3 | 物联设备安装服务 | 冰箱温度检测 | 冰箱（留样间、烹饪间等） | 联网方式：4G；探头参数：温度探头：－40—100℃；温度精度：±0.5℃ |
| 4 |  | 专间温湿度检测 | 备餐间、冷菜间、面点间、留样间等 | 联网方式：4G；温度：－10—60℃；温度精度：±0.5℃；湿度：0—100%，湿度精度：±3% |
| 5 |  | 紫外线消毒监测 | 紫外线灯安装场所 | 联网方式：4G；控制开关数量：1；控制方式：远程手动控；制；自动定时控制；参数自动控制 |
| 6 |  | 消毒柜温度检测 | 消毒柜 | 联网方式：4G；探头参数：pt100温度探头：－100—200℃；温度精度：±1℃；探头线长：1米 |
| 7 | 实施安装服务 | 辅材（网线、视频线等） |  |  |
| 8 |  | 安装调试费用 |  |  |
| 9 |  | 设备运维服务 |  |  |

五、投标要求：

（一）投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）本项目不接受联合体。

（二）参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）

（1）营业执照及相关资质证明复印件；

（2）投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

（3）产品质量保证书、廉洁承诺书；

（4）投标一览表及投标报价表；

（5）同类项目业绩（提供合同复印件）；

（6）服务方案；

（6）售后服务承诺及培训计划；

（7）所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

六、报名事项：

（1）请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，后装扫二维码报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年11月12日17时。

（2）本次议标定于2024年11月13日9时30分，地点：16号楼2楼218会议室。

（3）我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

七、评标方法：本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

八、商务条款：

（1）交货方式：按院方实际需要供货。

（2）交货时间：中标后10天内。

（3）付款方式：项目验收合格后3个月内支付。

（4）售后服务：设备应有1年及以上的原厂质保期。

（5）技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2024年11月7日

附件：项目评分表：

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目报价 (25分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分25分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×25（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2021年1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(10分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、服务能力、劳动安排合理性等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 产品技术能力（20分） 供应商所投产品品牌及技术参数是否满足招标文件采购需求综合评议。最高20分，每一条负偏离扣2分。 |  |  |  |  |
| 5 | 服务实施方案(20分) 根据供应商对本项目的实施方案设计的完整性、合理性，工作时间进度计划、工作程序和步骤、质量管理和保障措施可行性、及与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务方案(12分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、培训计划等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 7 | 1年后服务费用报价（10分） 根据各投标人的一年后服务费用进行评议。 |  |  |  |  |