| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#楼 |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 设备要求： 1.设备内置6个USB接口，1个MIC IN接口，1个LINE OUT接口，1个VGA输出接口，1个HDMI接口，1个COM接口。 2.设备采用工业级机柜式1U机箱，结构稳固，具有优异的抗电磁干扰和防辐射能力，符合EMC的设计标准。 3.设备内置大容量硬盘（1TB SSD 固态硬盘）。 4.设备具有双网卡；Realtek RTL8111H，1000M。设备支持IPv6、IPv4网络协议。 5.设备采用工业级专用主板设计，四核八线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 6.设备配置四核 八线程 3.7GHzCPU。设备采用华硕H510T主板。设备标配4G内存。 7.设备支持100,000小时MTBF。 8.服务器运载Windows Server 2019 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 设备功能： 1.设备支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用，支持搭配GPS的NTP（对时）服务器校准时间。 2.设备支持终端自定义设置音乐、对讲、广播、消防等数字音量。 3.设备支持系统日志记录，支持服务器运行状态图形式实时显示。 4.设备支持统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备。 5.设备支持通过手机APP管控广播系统。 6.设备支持编程定时任务，支持定时音乐文件播放方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。 7.设备安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心。 8.软件支持第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）。 技术规格： 1.设备重量：3.2kg 2.设备系统音频信号信噪比：LINE OUT:85dB 3.设备系统音频信号失真度：1KHz ＜0.5% 4.设备系统音频信号灵敏度：MIC IN:280mV 5.设备系统音频信号标准输出电平：0dBV 6.设备输入电源：DC 19V 7.设备功耗：150W 8.设备工作环境温度：0℃～40℃ 9.设备工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 10.设备尺寸（LxWxH）：492.8×262×44mm | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 产品要求 广播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 1.支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。 2.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 3.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 4.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 5.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 6.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 7.支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。 8.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 9.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 10.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。 11.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义 12.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 13.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 14.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。 15.支持批量修改定时任务的时间、音量、执行终端。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，考试模式下，数模备份能进行相互切换，支持一键结束所有设备的考试模式。 18.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 19.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载。 20.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 21.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 22.支持广播接收方提示音，广播接收方响应广播任务时，加入“叮咚”提示音。 23.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。 24.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 25.支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。 26.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 27.支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。 28.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 29.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 30.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 31.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 32.支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 33.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 34.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 35.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 36.支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。 37.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 38.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 39.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 40.网络广播系统支持IPV6、IPV4网络协议，可实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。 41.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 42.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 43.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 44.扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 45.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。 46.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 47.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 48.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 49.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。 | 1 | 套 |
| 3 | 采集器 | 设备要求 标准机柜式设计，金属面板，工艺考究，外观简洁大方，设置于消防中心，用于采集消防报警短路信号。 1.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能；面板支持一键取消任务。 2.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用；标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 3.广播终端可进行远程固件升级。 技术规格’ 1．网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP、UDP；传输速率：100Mbps 2．功耗：≤20W；输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 3．短路接口：工业标准压线接线端子 4．尺寸：（L×W×H)484 x 209 x 44mm 5．重量：3.2Kg | 1 | 台 |
| 4 | IP终端 | 设备要求： 1.设备支持MP3音频格式，设备支持8KHz～48KHz采样率。 2.设备支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 3.设备内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.设备具有网络接口：标准RJ45输入；设备支持100Mbps传输速率。 5.设备具有USB接口：最大支持16G内存U盘接入。 6.设备具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 7.设备具有1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。设备具有1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。设备具有1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。设备具有2路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 9.设备采用工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 设备功能要求： 1.设备支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等；支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 2.设备支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 3.设备为数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 4.设备内置3级优先设置： EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 5.设备兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 6.设备采用标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观高档大气。 7.设备安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，可接2台功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 8.设备EMC输入灵敏度：775mV (非平衡）；设备AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）；设备MIC输入灵敏度：5mV (非平衡）；设备AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口；设备AUX输出阻抗：470Ω。 技术规格： 1.设备工作环境温度：5℃～40℃ 2.设备工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 3.设备输入电源：~220V 50Hz 4.设备尺寸：484 x 303 x 88mm 5.设备重量：5.2kg 6.设备高音提升、衰减：±10dB 7.设备低音提升、衰减：±10dB 8.设备频率响应：80Hz～16KHz 9.设备整机功耗：≤2000W 10.设备谐波失真：≤0.3% 11.设备信噪比：＞65dB | 1 | 台 |
| 5 | IP网络功放终端 | 产品要求 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 4.支持1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.支持1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.支持1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 11.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 12.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15.内置高保真专业数字功放，具有60W定压100V功率输出。 16.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 17.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 2.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 3.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 4.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5.AUX输出阻抗：470Ω 6.高音提升、衰减：±10dB 7.低音提升、衰减：±10dB 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP，UDP 11.音频格式：MP3 12.音频模式：16位CD音质 13.采样率：8KHz～48KHz 14.额定功率：60W 15.整机功耗：90W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.短路输入：干接点输入 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.8 | 6 | 台 |
| 6 | IP网络功放终端 | 产品要求 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 4.支持1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.支持1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.支持1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 11.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 12.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15.内置高保真专业数字功放，具有120W定压100V功率输出。 16.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 17.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 2.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 3.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 4.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5.AUX输出阻抗：470Ω 6.高音提升、衰减：±10dB 7.低音提升、衰减：±10dB 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP，UDP 11.音频格式：MP3 12.音频模式：16位CD音质 13.采样率：8KHz～48KHz 14.额定功率：120W 15.整机功耗：180W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.短路输入：干接点输入 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.8 | 11 | 台 |
|  | 2#楼 |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 产品要求 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 4.支持1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.支持1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.支持1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 11.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 12.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15.内置高保真专业数字功放，具有60W定压100V功率输出。 16.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 17.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 2.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 3.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 4.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5.AUX输出阻抗：470Ω 6.高音提升、衰减：±10dB 7.低音提升、衰减：±10dB 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP，UDP 11.音频格式：MP3 12.音频模式：16位CD音质 13.采样率：8KHz～48KHz 14.额定功率：60W 15.整机功耗：90W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.短路输入：干接点输入 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.8 | 4 | 台 |
|  | 地下室 |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 产品要求 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 4.支持1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.支持1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.支持1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 11.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 12.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 14.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15.内置高保真专业数字功放，具有60W定压100V功率输出。 16.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 17.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入。 18.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 2.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 3.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 4.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5.AUX输出阻抗：470Ω 6.高音提升、衰减：±10dB 7.低音提升、衰减：±10dB 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP，UDP 11.音频格式：MP3 12.音频模式：16位CD音质 13.采样率：8KHz～48KHz 14.额定功率：60W 15.整机功耗：90W 16.待机功耗：＜10W 17.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 18.谐波失真：≤1% 19.信噪比：＞65dB 20.输出方式：100V定压输出 21.短路输入：干接点输入 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 24.工作环境温度：5℃～40℃ 25.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.输入电源：~220V 50Hz 27.尺寸：484 x 346 x 88mm 28.净重（kg)：6.8 | 1 | 台 |
|  | 其它 |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 2 | 人工 |  |  | 工 |
| 3 | 合计 |  |  |  |