附件

技术参数要求

- 1、对宁波大学附属人民医院指定的区域进行室内定位覆盖；

- 2、室内定位支持的智能手机：iOS 13.0及以上，Android 8.0及以上，鸿蒙3.0及以上；

- 3、室内定位平均精度：蓝牙架构达到平均 1-3米的定位精度，并能准确区别楼层和进行正确的路径规划；

- 4、在需要定位覆盖的区域要部署安装蓝牙定位信标等硬件,按最终实现定位精度1-3米来要求；

- 5、全院通过无人机航拍的方式，实现数字孪生实景三维建模，提供实景1:1的高逼真呈现。

- 6、施工安全：中标人承诺在医院内进行导航设备施工时，严格遵守医院的安全管理规定、消防安全规定以及相关法律法规。确保施工过程中不发生安全事故，如因施工不当导致的人身或财产损失，中标人将承担全部责任。

- 7、提供不少于三年的免费维保，维保内容包括：及时更新和维护院内地图、科室地址及POI信息；定期巡检并修正蓝牙信号采集和路径规划，更换蓝牙定位信标的电量及脱落情况；软件的及时更新与优化；提供7×24小时的技术支持；提及时响应并处理系统故障；供培训与文档支持；定期提交维保报告等内容，确保系统稳定运行和功能优化。

| 一、3D地图 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 院内外地图一体化展示，将医院地图融入到如高德地图等室外地图当中统一展示。（提供功能截图） |
| 2 | 院区内室内外一体化展示，室内外景观保留主要建筑物、道路街景, 全方位、多角度、高逼真复现院区内室内外的环境设施。（提供功能截图） |
| 3 | ▲实现航拍数字孪生医院实景三维建模，用无人机搭载高清相机对医院的整体建筑进行航拍，从不同角度和高度拍摄照片或者录制视频，基于航拍的测绘数据，可以生成全景视角，揭示建筑物的全貌，对医院的整院区楼栋进行3D神经元辐射场重建，及AI纹理压缩烘焙，实现轻量化的数字孪生实维三景建模。（提供功能截图） |
| 4 | ▲支持室内地图多层 3D 立体展现， 即在同一楼宇的不同层地图， 可以在同一页面中同时展示， 让患者快速了解该楼宇的结构， 快速判断位置。（提供功能截图） |
| 5 | 室内地图采用3D向量地图，地图可随导航前进方向自动旋转，地图旋转时，字体不跟着旋转，保持字体正向显示，地图放大、缩小时不失真。 |
| 6 | 地图上的POI兴趣点可点选导航。 |
| 7 | 能提供APP工具直接对向量地图进行渲染美化。（提供功能截图） |
| 二、POI(小地标) |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 提供专业的POI校准APP进行科室信息校对，并且用户自己可以通过APP工具对POI信息进行增删或修改； |
| 2 | POI的分类：基于楼栋，基于楼层，基于科室名称，不同类型的功能设施（如自助挂号机、自助缴费机、自助报告打印机、自助取号机、自助售货机、卫生间、母婴室、茶水间、充电站、ATM机、寄存柜、电梯、手扶梯）等； |
| 3 | POI的查询：直接从分类表中选择，手工输入，语音输入等； |
| 4 | POI的信息：包括名称、经度、纬度、楼层、楼栋、院区、属性等； |
| 5 | 确认初始定位后，POI可以按照由近至远自动进行排序； |
| 6 | 地图上POI的名称、经度、纬度、楼层、楼栋、院区、属性等数据能以Excel表的方式导出，用于管理者决策分析。 |
| 三、蓝牙信标 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 支持Bluetooth BLE 4.0和苹果公司标准iBeacon协议； |
| 2 | 内置2400mAh的高容量锂亚电池；电池续航时间≥8年; |
| 3 | 产品重量≤40g(含电池)； |
| 4 | 产品美观大方，厚度≤21mm，直径≤50mm； |
| 5 | 蓝牙信标数量和功能要满足医院良好的实际导航使用体验。 |
| 四、Beacon PAD智慧天线阵列 |  |
| 1 | 尺寸大小:≤330*240*40mm |
| 2 | 外观颜色:白色镜面 |
| 3 | 通信协议:支持Bluetooth BLE 5.1和苹果公司标准iBeacon协议 |
| 4 | 电池形态:6000 mAh一次性锂电池 |
| 5 | 电池寿命≥3年 |
| 6 | 传输功率≥-4dBm |
| 7 | 天线形态:1×4圆极化平面天线 |
| 8 | 天线指向:-42°、-13°、13°、42° 四方向正交波束 |
| 9 | 连接模式:不可连接，出厂固定UUID、Major、Minor，防止恶意连接串改 |
| 10 | 发射功率≥-4dBm |
| 11 | 覆盖范围≥100平方米 |
| 12 | 天线增益:9dBi |
| 13 | 安装方式:3M双面胶贴合墙面安装 |
| 14 | 支持设备:iOS 7.0及以上，Android 4.3及以上 |
| 15 | 采用方向角定位技术，可支持挑高空旷区域的室内高精度定位 |
| 16 | 类神结网络的深度学习演算法,可支持非蓝牙5.1的智能手机也可享受室内高精度定位 |
| 17 | 多波束覆盖,可支持挑高空旷大范围区域内信号的无死角全覆盖 |
| 18 | 波束形成高指向性天线，可抗拒多重路径干扰（如墙面遮挡、反射）造成定位精度的影响 |
| 19 | 采用圆形极化天线单元，减少手机的天线极化对定位精度的影响 |
| 五、定位技术 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 在定位区域内在原地2～3秒内完成准确的初始定位和初始方向； |
| 2 | 支持离线定位，不依赖网络，用户在实际导航过程中，手机无须任何形式的网络连接（3G/4G/WiFi等），不产生任何流量，在蓝牙BLE 架构下,要求平均达到 1～3 米的定位精度； |
| 3 | 室内外定位无缝融合，室外定位采用GPS，室内定位采用融合定位技术（BT 4.0 LE/手机惯性传感器/地磁感应/压力计）。 |
| 六、室内导航 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 支持跨楼层和跨楼栋实时导航，支持全程语音播报； |
| 2 | 支持模拟导航，如果不在医院也可以搜索相应路线，并进行模拟导航； |
| 3 | 导航时地图自动缩放至合适大小，并且上下手扶梯/楼梯以及电梯时，显示手扶梯/楼梯以及电梯实景照片以辅助导航； |
| 4 | 支持通过微信发送当前院内实时位置或某个POI位置，对方通过收到的位置信息可直接导航到位置发送点； |
| 5 | 支持室内位置实时共享，多用户之间可共享院内实时位置，移动轨迹实时展现，一键导航亲友身边； |
| 6 | 支持电梯模式、楼梯模式、手扶梯模式和无障碍模式等四种路径规划方式，并可根据用户实际位置智能推荐最适合模式，且导航中可随时切换模式； |
| 7 | ▲支持720度VR全景导航，无论是模拟导航还是实时导航均可展示关键节点位置的全景图像，并支持科室720度VR全景图横轴展示，方便用户判断当前所在位置，以及辨别方向；（提供功能截图） |
| 8 | ▲导航小程序支持手机AR实景导航（iOS与Android系统同时支持）；在实际实时定位导航过程中，可以随时进入或者退出AR实景导航模式； |
| 9 | 实现AR实景导航支持数字人导引，在AR实景导航过程中，使用者跟随AR导航数字人。（提供功能截图） |
| 10 | 支持来院导航功能，用户不在院区范围内时，提示用户可使用来院导航功能，并自动调用百度、高德或腾讯地图完成室外导航； |
| 11 | 支持紧急逃生通道功能，启用后在医院地图内醒目显示医院紧急通道位置，并规划最近的逃生线路； |
| 12 | ▲支持导航路线分时段控制，比如门诊楼和医技楼夜间关闭，系统能自动提示当前时间此通道关闭，并自动为用户规划新的导航路线进行实时导航；（提供功能截图） |
| 13 | 支持周边交通功能，可提供医院周边的交通线路给用户查询，比如公交车线路、地铁线路和停车场等，让用户便捷地选择最佳出行方式； |
| 14 | ▲在院内外地图一体化展示的基础上进行院内外路径统一规划预览并导航，可预览患者从院外到达医院大门的院外路径以及从医院大门到院内某楼栋内具体某地点的路径。（提供功能截图） |
| 15 | ▲支持深色模式，导航小程序支持随微信设置自动适配深色模式，在深色模式下，无论是3D地图界面、功能菜单界面，还是实时导航界面都可以完美适配，可有效降低在暗光环境下的视觉疲劳，提升患者导航使用体验。（提供功能截图） |
| 16 | 支持位置收藏功能，对于经常去的位置可以将其收藏起来，下次直接点击收藏的地址就可以快速导航到目的地；（提供功能截图） |
| 17 | ▲支持“关怀”模式，以更大、更清晰的文字，更强、更好认的色彩，更大、更易用的按钮，进一步便利老年人就医；（提供功能截图） |
| 18 | ▲离线模式，支持通过后台配置医院开启功能，开启后导航小程序启动完毕下载离线包，并自动设置为离线模式，定位、地图、路径规划支持彻底断网使用； |
| 19 | ▲支持3D可视化院内跨楼层和跨楼栋的导航路径预览（提供功能截图） |
| 20 | ▲基于人工智能技术与大语言模型，支持通过AI智能导诊系统为医疗场景打造自然语言理解引擎。系统通过精准解析用户问路请求（如"我要去放射科"）、诊疗流程咨询（如"哪里可以打印检验报告"）及症状关联需求（如"头晕该挂哪个科室"），结合院内科室分布与实时路径数据，智能生成最优导航方案，最终通过语音交互与可视化指引帮助用户高效抵达目的地。（提供功能截图） |
| 21 | ▲支持底层融合DeepSeek、通义千问、百川医疗等国产大模型技术底座的“AI问路“功能，融合医院知识库，可智能解答患者就医过程中常见跟科室位置相关的查询及导航，改善患者咨询体验。（提供功能截图） |
| 七、数据分析 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | ▲院内导航数据分析平台可提供实时动线数据和历史数据统计。 实时动线数据：可实时浏览今日当前在线人数，以及凌晨0点到目前为止用户人、今日使用次数、核心功能使用统计、用户使用终端占比、使用人数对比分析以及热门排行等； 历史数据统计：可浏览用户过往时间段内人员分布热力图核心功能使用统计，用户使用终端占比以及热门排行等。（提供功能截图） |
| 八、支持平台 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 支持iOS 13.0及以上，Android 8.0及以上的移动终端系统； |
| 2 | 支持嵌入到医院掌医APP（IOS和Android系统）； |
| 3 | 支持嵌入到医院微信公众号； |
| 4 | 支持嵌入到医院小程序； |
| 5 | 支持向第三方移动医疗应用开发商提供完整的SDK套件以及API接口。 |
| 九、业务系统对接 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 支持与医院信息系统对接，根据患者的就诊环节及流程，向患者推送下一步的就诊提示信息（例如内科诊室、抽血处、影像科、药房等），无需患者主动输入；基于推送的就诊提示信息，患者点击后进入地图。（提供功能截图） |
| 十、系统架构扩展性 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | 基于部署的iBeacon蓝牙信标及医院3D室内地图的基础架构，可平滑地支持基于蓝牙标签的医疗物联网位置服务；（提供功能截图） |
| 十一、iBeacon蓝牙信标电量监控 |  |
| 序号 | 功能或技术指标 |
| 1 | ▲可通过后台WEB管理系统能在3D地图上监控到所有iBeacon蓝牙信标的电量状态及工作状态，可以查看到每一个iBeacon蓝牙信标的工作状态和电量。（提供功能截图） |
| 十二、系统维护工具 |  |
| 1 | 提供APP对蓝牙定位信标进行集中管理，以便检测蓝牙设备是否遗失、是否正常工作、信标位置管理。 |
| 2 | ▲支持通过手机APP工具进行蓝牙电磁指纹数据采集，并支持“采集”和“体验”两种模式，用户可以根据需求随时切换。在完成部分路径的信号采集后，可以切换至“体验”模式，立即基于采集的信号进行定位体验，从而验证定位效果。 （提供功能截图） |
| 3 | 支持按电磁指纹采集的路径自动生成路网，在完成楼层电磁指纹信号的采集后，操作者可以通过手机APP自动生成行走路径网络。并且APP会根据采集的路径，将相近的节点自动连接，形成完整的导航路径网络。 （提供功能截图） |
| 4 | 支持定位稳健度分析，基于采集的指纹信号，可分析定位稳定性，使操作者能够迅速判断定位效果是否达到预期，通过颜色深浅来呈现不同的定位精度。 （提供功能截图） |