宁波大学附属人民医院内镜中心诊疗配套设施采购清单

| 序号 | 名称 | 规格（W*D*H） | 材质说明 | 单位 | 总数 | 科室（区域） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢无菌器械柜(通玻门) | 900*500*2200 | 1、主材：采用上海宝钢或同等档次的品牌的医用电解钢板，钢板厚度不小于0.9mm； 2、技术要求：采用高频焊接工艺，边框厚度不小于12mm焊接处需打磨光滑，无颗粒、焊穿、倒刺等现象，边缘处需要安全钝化处理； 3、采用医用级抗菌钢化玻璃 ，经物理钢化工艺处理，抗弯强度符合国家标准，抗冲击性能优异，表面经纳米抗菌涂层技术，可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等附着滋生 4、金属表面处理：采用“阿克苏”、“老虎”、“杜邦”或同档次其他品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，图层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异。同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术有点。 5、功能配置：双对开门柜，内柜配置五层活动层板（均分），包脚20公分高。 6、五金配件：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件，不带锁。 7、备注：每组柜子内分6层配塑料收纳盒，亚克力材质特大号收纳盒数量18个/组，收纳盒规格约320*220*150mm/个。 | 组 | 6 | 内镜中心八楼器械室 |
| 2 | 医用抑菌候诊椅(四人位) | 2300*650*780 | 1、扶手及脚：优质冷轧钢板冲压成型，扶手壁厚1.2mm，脚壁厚1.0mm，OTC自动焊接脚； 2、横梁：1.5mm冷轧钢钢板冷拔成型钢管，冷冲成型； 3、坐板：支架及坐板为1.0mm冷轧钢板，OTC自动焊接； 4、钢制件表面经除油、除锈、酸洗、磷化、喷塑工艺处理，焊接处需要打磨光滑；符合公共场所使用要求，禁止出现倒刺等安全隐患，表面环保塑粉喷涂工艺，无剥落、无裂纹、无皱纹； | 张 | 7 | 内镜中心八楼等候区 |
| 3 | 医用抑菌候诊椅(三人位) | 1750*650*780 | 1、扶手及脚：优质冷轧钢板冲压成型，扶手壁厚1.2mm，脚壁厚1.0mm，OTC自动焊接脚； 2、横梁：1.5mm冷轧钢钢板冷拔成型钢管，冷冲成型； 3、坐板：支架及坐板为1.0mm冷轧钢板，OTC自动焊接； 4、钢制件表面经除油、除锈、酸洗、磷化、喷塑工艺处理，焊接处需要打磨光滑；符合公共场所使用要求，禁止出现倒刺等安全隐患，表面环保塑粉喷涂工艺，无剥落、无裂纹、无皱纹； | 张 | 23 | 八楼等候区*12/复苏室*1 九楼等候区*10 |
| 4 | 医用抑菌候诊椅(二人位) | 1200*650*780 | 1、扶手及脚：优质冷轧钢板冲压成型，扶手壁厚1.2mm，脚壁厚1.0mm，OTC自动焊接脚； 2、横梁：1.5mm冷轧钢钢板冷拔成型钢管，冷冲成型； 3、坐板：支架及坐板为1.0mm冷轧钢板，OTC自动焊接； 4、钢制件表面经除油、除锈、酸洗、磷化、喷塑工艺处理，焊接处需要打磨光滑；符合公共场所使用要求，禁止出现倒刺等安全隐患，表面环保塑粉喷涂工艺，无剥落、无裂纹、无皱纹； | 张 | 17 | 内镜中心 8 楼等候区 12 张 9 楼 5 张 |
| 5 | 一字型服务台 | 2300*750*800 | 1、台面：采用优质 “杜邦蒙特利”、“LG 人造石”、“杜丽家” 或同档次其他品牌医用人造石，厚度≥9mm。台面成型厚度≥25mm，一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝拼接效果。具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐冲撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗、易清洁，不易变黄等特点。 2、站体基材：采用“露水河”、“丰林”、“大亚” 或同档次品牌环保 E0 级医用洁菌板，具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐污染、色泽鲜亮、色牢度高等特点。 3、封边：采用 “德恒”、“兄奕”、“瑞好” 或同档次的同色 ABS 封边条激光封边。 4、五金配件：采用优质 “海福乐”、“海蒂诗”、“DTC” 等同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件。 5、304不锈钢包脚； 6、备注：放置两台电脑的主机位。 | 组 | 1 | 内镜中心八楼分诊台 |
| 6 | 医生诊疗操作椅 | 直径550*H750-860 | 1、靠背椅，人体工学设计、使用舒适。 2、面料:采用“铭田”“帕纳斯”“巴斯腾”或同等档次其他品牌医用皮革覆面，具有良好的防霉、抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液的功能，弹性好，易清洁。 3、海绵:采用优质“东亚”、“康普”、“亿丰”或同档次其他品牌高回弹阻燃海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。 4、气压棒:采用“三弘””华杨”、“协强”或同档次其他品牌气压棒，升降行程60-120mm，升降自如，可承受250KG压力，可上下反复升降30万次无损、结构固。 | 张 | 25 | 内镜中心 8 楼分诊台、苏醒室等，内镜（八楼1、2、3、4、5、6，九楼7、8、9） |
| 7 | 患者椅 | 常规 | 1、椅面材质：聚氨酯发泡,一体成型工艺； 椅面尺寸： 座垫：宽350*深250mm 底盘:加厚2.0mm底盘 功能：上下升降调节 椅脚：冷轧钢电镀/直径480mm 脚轮：PA尼龙普通脚轮 调节高度：410~550mm 4、气压棒:采用“三弘””华杨”、“协强”或同档次其他品牌气压棒，升降行程60-120mm，升降自如，可承受250KG压力，可上下反复升降30万次无损、结构固。 | 张 | 8 | 8楼9楼预检台 |
| 8 | 抑菌换鞋凳 | 1000*400*450 | 1、脚架：采用成品电镀钢脚，颜色黑色。 2、坐垫：面料采用铬田、帕纳斯、威宝等同等档次品牌医用皮革覆面，具有良好的防霉、抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液的功能，弹性好，易清洁； 3、海绵：采用优质 “东亚”、“康普”、“亿丰” 或等同档次品牌高回弹阻燃海绵。 | 个 | 8 | 内镜中心八楼更衣*3/男女更衣室*3/九楼更衣室*2 |
| 9 | 医用双抽双门储物柜 | 1000*500*1090 | 1、基材：采用 2 “露水河”、“丰林”、“大亚” 或同档次品牌环保 E0 级医用洁菌板，具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐污染、色泽鲜亮、色牢度高等特点。 2、封边：采用 “德恒”、“兄奕”、“瑞好” 或同档次的同色 ABS 封边条激光封边。 3、五金配件：采用优质 “海福乐”、“海蒂诗”、“DTC” 等同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件。 4、备注：下柜有固定隔板均分为两层 | 个 | 2 | 内镜中心八楼苏醒室 |
| 10 | 医用抑菌注射台 | 1400*600*760 | 1、基材：采用 2 “露水河”、“丰林”、“大亚” 或同档次品牌环保 E0 级医用洁菌板，具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐污染、色泽鲜亮、色牢度高等特点。 2、封边：采用 “德恒”、“兄奕”、“瑞好” 或同档次的同色 ABS 封边条激光封边。 3、五金配件：采用优质 “海福乐”、“海蒂诗”、“DTC” 等同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件。 4、备注：内部隐藏式锐器盒、垃圾桶。 | 张 | 1 | 内镜中心八楼苏醒室 |
| 11 | 医用抑菌座椅 | 450*510*840 | 1、座板座包面料：采用 面料采用铬田、帕纳斯、威宝等同等档次品牌医用皮革覆面，具有良好的防霉、抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液的功能，弹性好，易清洁。 2、海绵：采用优质 “东亚”、“康普”、“圣诺盟” 等同档次品牌医用高回弹海绵。 3、椅身：PP塑料，一次成型工艺，塑料邵氏D硬度达到HD66，重金属（可溶性铅、铬、镉、汞）不含。 | 张 | 1 | 内镜中心八楼苏醒室 |
| 12 | 医用副柜 | W1740*D600（350）*H2000 | 1、台面：采用优质 “杜邦蒙特利”、“LG 人造石”、“杜丽家” 或同档次其他品牌医用人造石，厚度≥9mm。台面成型厚度≥25mm，一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝拼接效果。具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐冲撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗、易清洁，不易变黄等特点 2、基材：采用 2 “露水河”、“丰林”、“大亚” 或同档次品牌环保 E0 级医用洁菌板，具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐污染、色泽鲜亮、色牢度高等特点。 3、封边：采用 “德恒”、“兄奕”、“瑞好” 或同档次的同色 ABS 封边条激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量≤0.1mg/L。 4、五金配件：采用优质 “海福乐”、“海蒂诗”、“DTC” 等同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件。 5、备注：上柜一块搁板两层，配收纳盒，亚克力材质特大号收纳盒数量10个/组，收纳盒规格约320*220*150mm/个 | 个 | 1 | 内镜中心八楼苏醒室 |
| 13 | 不锈钢治疗操作组合柜 | 1200*500（吊柜400）*2200 | 1、主材：采用304不锈钢材质，厚度不小于0.9mm； 2、技术要求：采用高频焊接工艺，焊接处需打磨光滑，无颗粒、焊穿、倒刺等现象，边缘处需要安全钝化处理； 3、采用医用级抗菌钢化玻璃 ，经物理钢化工艺处理，抗弯强度符合国家标准，抗冲击性能优异，表面经纳米抗菌涂层技术，可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等附着滋生 4、功能配置：三门柜，上柜配置二层搁板，下柜一层搁板，包脚20公分高。 5、五金配件：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件，仅抽屉带锁。 6、备注：上柜两块搁板，配收纳盒，亚克力材质特大号收纳盒数量9个/组，收纳盒规格约320*220*150mm/个，台面空格高度45公分。 | 组 | 4 | 内镜中心八楼内镜：（八楼：1、5、6，九楼：7） |
| 14 | 不锈钢治疗操作组合柜 | 900*500（吊柜400）*2200 | 1、主材：采用304不锈钢材质，厚度不小于0.9mm； 2、技术要求：采用高频焊接工艺，焊接处需打磨光滑，无颗粒、焊穿、倒刺等现象，边缘处需要安全钝化处理； 3、采用医用级抗菌钢化玻璃 ，经物理钢化工艺处理，抗弯强度符合国家标准，抗冲击性能优异，表面经纳米抗菌涂层技术，可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等附着滋生 4、功能配置：二门柜，上柜配置二层搁板，下柜一层搁板，包脚20公分高。 5、五金配件：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件，仅抽屉带锁。 6、备注：上柜两块搁板，配收纳盒，亚克力材质特大号收纳盒数量6个/组，收纳盒规格约320*220*150mm/个. | 组 | 5 | 内镜中心 8 楼内镜 2、3、4、8、9 |
| 15 | 医用工作台 | 1400*700*2000 | 1、基材：台面板采用 25mm “露水河”、“丰林”、“大亚” 或同档次其他品牌环保 E0 级医用洁菌板，具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐污染、色泽鲜亮、色牢度高等特点。 2、封边：采用 “德恒”、“兄奕”、“瑞好” 或同档次的同色 ABS 封边条激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、钢架：采用25*60mm方管焊接，焊接处打磨光滑，触地部位采用调节脚； 4、吊柜、背架、台架：采用厚度≥0.8mm 的一级医用 医用电解钢板。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，通过金属喷漆（塑）涂层理化硬度和附着力测试。 5、金属表面处理：采用 “阿克苏”、“老虎”、“杜邦” 或同档次品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更好 备注：柜体空格处放打印机，配备挂式主机架，配置活动柜1组。 | 张 | 9 | 内镜中心 8 楼内镜 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
| 16 | 医用抑菌接待沙发（双人位） | 单位：W1500*D830*H880 | 1、面料：采用优质专业医用黑色超纤皮覆面（色彩以院方实际需求为准），耐摩性和防锈性能更优，无结瘤、厚度适中，美观，柔软细腻手感好。 2、海绵：采用优质 “东亚”、“康普”、“亿丰” 或同档次其他品牌医用高回弹海绵。 3、内框架：采用优 “倍优”、“尚林木业”、“中天木业” 或同档次其他品牌优质硬实木内框架，主体榫结构，木构件两面刨光，并经烘干、防腐、防蛀处理。 4、沙发架 & 扶手：采用优质实木，榫卯结构，座面四角及各部件边角均安全圆角处理，线条匀实流畅。 5、沙发架 & 扶手表面处理：采用 “易涂宝”、“大宝”、“华润” 或同档次其他品牌环保油漆 | 张 | 2 | 内镜中心 8 楼内镜6接待室 |
| 17 | 医用抑菌方茶几 | 600W*600D*420H | 1、基材：采用多层板贴3A级胡桃木皮结构，多层板基材经防虫防腐处理，层间胶合强度符合国家标准，稳定性强、不易变形；表面天然木皮纹理自然、质感温润，经封闭漆涂装工艺，形成耐磨防护层，抗污易清洁，兼具实木的美观与多层板的结构优势，适配家居或办公空间对自然质感与耐用性的需求 。 2、桌腿材质：选用实木材质，经严格选材、干燥及防虫防腐处理，木质坚韧，赋予茶几稳固支撑；表面与桌面同工艺涂装，色泽、质感统一，保障整体美观度与结构耐久性，榫卯或五金连接工艺，确保桌腿与桌面衔接牢固，提升茶几整体使用寿命 。 | 张 | 1 | 内镜中心 8 楼内镜6接待室 |
| 18 | 45加仑易燃液体防火安全柜 | 1650*1090*500(H*W*D/MM) | 1、柜体框架与柜门采用厚度 1.3 冷轧钢板，经冲压、折弯成型，保障结构坚固不易变形； 2、内部防火隔热层选用优质防火材料，利用其低导热性阻隔热量，延缓火势蔓延； 3、柜门边缘配硅橡胶密封胶条，耐高温、耐老化，强化密封防泄漏；锁具及合页、把手等五金配件为不锈钢或高强度锌合金材质，具备防火、防撬与耐用性； 4、表面经静电粉末喷涂（环氧树脂或聚酯粉末），高温固化成膜，提升防锈、耐磨与美观性，适配存放易燃品的安全需求 。 5、柜子需配置双锁。 | 组 | 1 | 内镜中心 8 楼清洗室 |
| 19 | 医用钢制更衣柜（六门） | 900*500*2000 | 1、主材：采用上海宝钢或同等档次的品牌的医用电解钢板，钢板厚度不小于0.9mm； 2、技术要求：采用高频焊接工艺，边框厚度不小于12mm焊接处需打磨光滑，无颗粒、焊穿、倒刺等现象，边缘处需要安全钝化处理； 3、采用医用级抗菌钢化玻璃 ，经物理钢化工艺处理，抗弯强度符合国家标准，抗冲击性能优异，表面经纳米抗菌涂层技术，可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等附着滋生 4、金属表面处理：采用“阿克苏”、“艾壮得”、“杜邦”或同档次其他品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，图层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异。同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术有点。 5、功能配置：双门柜，内柜配置五件活动层板。 6、五金配件：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件，锁具采用优质 WT-9900-16 锁具。 7、每扇门后配一块搁板，上下均分，不配挂衣杆。 | 个 | 7 | 8楼内镜中心男女更衣室 |
| 20 | 医用二门大衣柜 | 900*500*2000 | 1、主材：采用上海宝钢或同等档次的品牌的医用电解钢板，钢板厚度不小于0.9mm； 2、技术要求：采用高频焊接工艺，边框厚度不小于12mm焊接处需打磨光滑，无颗粒、焊穿、倒刺等现象，边缘处需要安全钝化处理； 3、采用医用级抗菌钢化玻璃 ，经物理钢化工艺处理，抗弯强度符合国家标准，抗冲击性能优异，表面经纳米抗菌涂层技术，可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等附着滋生 4、金属表面处理：采用“阿克苏”、“艾壮得”、“杜邦”或同档次其他品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，图层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异。同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术有点。 5、功能配置：双门柜，内柜配置五件活动层板。 6、五金配件：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件，锁具采用优质 WT-9900-16 锁具。 7、 备注：內有隔板与挂衣杆 | 个 | 2 | 8楼内镜中心女更衣室*1，换鞋区*1 |
| 21 | 医用钢制鞋柜（15门） | 900*420*2000 | 1、主材：采用上海宝钢或同等档次的品牌的医用电解钢板，钢板厚度不小于0.9mm； 2、技术要求：采用高频焊接工艺，边框厚度不小于12mm焊接处需打磨光滑，无颗粒、焊穿、倒刺等现象，边缘处需要安全钝化处理； 3、采用医用级抗菌钢化玻璃 ，经物理钢化工艺处理，抗弯强度符合国家标准，抗冲击性能优异，表面经纳米抗菌涂层技术，可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等附着滋生 4、金属表面处理：采用“阿克苏”、“艾壮得”、“杜邦”或同档次其他品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，图层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异。同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术有点。 5、功能配置：双门柜，内柜配置五件活动层板。 6、五金配件：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件，不用带锁。 7、备注：内有隔板可以放30双 | 个 | 1 | 内镜中心 8 楼换鞋区 |
| 22 | 定制储物柜 | 800*450*2000 | 1、主材：采用上海宝钢或同等档次的品牌的医用电解钢板，钢板厚度不小于0.9mm； 2、技术要求：采用高频焊接工艺，边框厚度不小于12mm焊接处需打磨光滑，无颗粒、焊穿、倒刺等现象，边缘处需要安全钝化处理； 3、采用医用级抗菌钢化玻璃 ，经物理钢化工艺处理，抗弯强度符合国家标准，抗冲击性能优异，表面经纳米抗菌涂层技术，可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等附着滋生 4、金属表面处理：采用“阿克苏”、“艾壮得”、“杜邦”或同档次其他品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，图层外观均匀度、结晶致密性、机械强度、防锈性能更优异。同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术有点。 5、功能配置：双门柜，内柜配置五件活动层板。 6、五金配件：采用优质“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件。 7、备注：內有隔板 | 组 | 2 | 内镜中心 8 楼换鞋区 |
| 23 | 治疗操作组合柜 | 2750*600*800 | 1、基材：采用 2 “露水河”、“丰林”、“大亚” 或同档次品牌环保 E0 级医用洁菌板，具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐污染、色泽鲜亮、色牢度高等特点。 2、封边：采用 “德恒”、“兄奕”、“瑞好” 或同档次的同色 ABS 封边条激光封边。 3、五金配件：采用优质 “海福乐”、“海蒂诗”、“DTC” 等同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件。 4、备注：下柜有隔板分为两层 | 延米 | 2.75 | 内镜中心 9 楼碳呼气试验操作台 |
| 24 | 可折叠移动会议桌 | 1200*600*750 | 1、基材：台面采用 25mm “露水河”、“丰林”、“大亚” 等同档次品牌环保 E0 级实木颗粒板，具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐污染、色泽鲜亮、色牢度高等特点； 2. 封边：采用 “德恒”、“兄奕”、“瑞好” 或同档次的同色 ABS 封边条激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、台架：采用厚度≥1.0mm 的一级医用 医用电解钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，通过金属喷漆（塑）涂层理化硬度和附着力测试。 4、金属表面处理：采用 “阿克苏”、“老虎”、“杜邦” 或同档次品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更好 | 张 | 12 | 内镜中心 9 楼示教室 |
| 25 | 培训椅 | 约500*650*810 | 材质说明: 1)面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次 2)椅背:PP+30%玻纤一体成型背框 3)座垫:裁切棉,密度25kg/m3±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重136kg4)椅轮:后脚配置PA小滑轮5)椅架:钢架,异型管,壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂 功能说明: 1)折叠收纳:坐垫可向上翻转,水平堆叠收纳 | 张 | 24 | 内镜中心 9 楼示教室 |
| 26 | 培训椅（带桌板） | 常规 | 材质说明: 1)面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次 2)椅背:PP+30%玻纤一体成型背框 3)座垫:裁切棉,密度25kg/m3±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重136kg4)椅轮:后脚配置PA小滑轮5)椅架:钢架,异型管,壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂 功能说明: 1)折叠收纳:坐垫可向上翻转,水平堆叠收纳，加黑色写字板 | 张 | 6 | 内镜中心 9 楼示教室 |
| 27 | 医生办公桌 | 1600*1500*750 | 1、基材：主付台面均采用 25mm “露水河”、“丰林”、“大亚” 等同档次品牌环保 E0 级医用洁菌板，具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐污染、色泽鲜亮、色牢度高等特点。 2、封边：采用 “德恒”、“兄奕”、“瑞好” 或同档次的同色 ABS 封边条激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量≤0.1mg/L 3、台架：门字形台脚采用厚度 25*60方管，壁厚1.5mm 的成型钢管。耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手。 | 张 | 1 | 内镜中心 9 楼动力室1 |
| 28 | 抑菌护脊椅 | 常规 | 1、靠背座包面料：采用 “颐达”、“福基”、“友诚” 同档次品牌优质医用抑菌网布，耐静性强、透气性好、经防污处理。 2、海绵：采用优质 “东亚”、“康普”、“圣诺盟” 等同档次品牌医用高回弹海绵。 3、曲木板：座垫为优质品牌不小于 12mm 多层曲木板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达 200 公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 4、气动杆连接件：采用优质品牌。 | 张 | 3 | 内镜中心 9 楼动力室1、2 |
| 29 | 医用文件柜 | 1240*450*1850 | 1、基材：采用 2 “露水河”、“丰林”、“大亚” 或同档次品牌环保 E0 级医用洁菌板，具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐污染、色泽鲜亮、色牢度高等特点。 2、封边：采用 “德恒”、“兄奕”、“瑞好” 或同档次的同色 ABS 封边条激光封边。 3、五金配件：采用优质 “海福乐”、“海蒂诗”、“DTC” 等同档次品牌阻尼缓冲铰链，三节静音导轨等优质专用配件。 | 套 | 1 | 内镜中心 9 楼动力室1 |
| 30 | 医用椅 | 标准 | 1、背板框及扶手：PP+15% GF 玻璃纤维增强聚丙烯材质，高强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀。 2、座包面料：采用 “颐达”、“福基”、“友诚” 同档次品牌优质医用抑菌网布，耐静性强、透气性好、经防污处理。 3、海绵：采用优质 “东亚”、“康普”、“圣诺盟” 等同档次品牌医用高回弹海绵。。 4、椅架：1.2厚喷涂扁管四脚架。 | 张 | 7 | 内镜中心 9 楼动力室1、2 |
| 31 | 电脑桌 | 1200*600*760 | 1、基材：台面板采用 25mm “露水河”、“丰林”、“大亚” 或同档次其他品牌环保 E0 级医用洁菌板，具有防霉、抗菌、耐磨、耐热、耐污染、色泽鲜亮、色牢度高等特点。 2、封边：采用 “德恒”、“兄奕”、“瑞好” 或同档次的同色 ABS 封边条激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、钢架：采用25*60mm方管焊接，焊接处打磨光滑，触地部位采用调节脚； 4、桌挡板：采用布艺包面。 5、金属表面处理：采用 “阿克苏”、“老虎”、“杜邦” 或同档次品牌抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，涂层外观均匀度、结晶致密性、附着力、机械强度、耐磨性和防锈性能更好 备注：配置木质键盘。 | 张 | 1 |  |
| 32 | 抑菌护脊椅 （电脑椅） | 常规 | 1、靠背座包面料：采用 “颐达”、“福基”、“友诚” 同档次品牌优质医用抑菌网布，耐静性强、透气性好、经防污处理。 2、海绵：采用优质 “东亚”、“康普”、“圣诺盟” 等同档次品牌医用高回弹海绵。 3、曲木板：座垫为优质品牌不小于 12mm 多层曲木板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达 200 公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 4、气动杆连接件：采用优质品牌。 | 张 | 1 |  |
| 33 | 换鞋凳 | 1400*400*450 | 1、脚架：采用成品电镀钢脚，颜色黑色。 2、坐垫：面料采用铬田、帕纳斯、威宝等同等档次品牌医用皮革覆面，具有良好的防霉、抑菌、抗紫外线、耐药液、酒精、多种消毒液的功能，弹性好，易清洁； 3、海绵：采用优质 “东亚”、“康普”、“亿丰” 或等同档次品牌高回弹阻燃海绵。 | 张 | 3 |  |
| 34 | 壁挂式穿衣镜 | 1500*400 | 1、边框采用胡桃木实木围边，圆润处理，弯曲部位采用卯榫结构； 2、采用 “易涂宝”、“大宝”、“华润” 或同档次其他品牌环保油漆； 3、高透光镜子，内嵌实木框中； 4、穿衣镜与木框需一体化处理，固定在墙壁上。 | 块 | 3 |  |
| 35 | 货架 | 2000*600*2000 | 1、立柱：立柱壁厚1.5mm，冷钢型材冲压蝴蝶孔，横、斜杠焊接，钢质特种型材，壁厚1.2mm的P型钢管，两头与蝴蝶孔挂件焊接； 2、层板：壁厚0.8mm，表面全部做静电塑粉高温处理，储物架主体， 颜色为亚光白灰或定制，无杂色裂纹，要求涂层无漏底、流挂和色差。 3、备注：四块搁板四层，配塑料收纳盒，收纳盒数量12个/组，收纳盒规格约635*440*400mm/个 | 组 | 3 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |