一、双视角双能安检机

1、接物架尺寸：≥0.6米平板接物架（出口）

2、通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高）

3、外观尺寸：主机尺寸：≤2287mm×1172mm×1260mm（长×宽×高）（不包含接物架、操作台）

4、传送带高度：≤600mm

5、传送带速度：至少0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s可调；

6、穿透力：底照视角：≥30mm；侧照视角：≥25mm

7、线分辨力：底照视角：≥φ0.10mm（AWG38）；侧照视角：≥φ0.10mm（AWG38）

8、空间分辨力：底照视角：≥1.0mm；侧照视角：≥1.0mm

9、单次剂量：≤10μGy

10、泄露剂量：≤1μGy/h（距离设备外壳100mm）

11、显示屏尺寸：≥21.5 inch；显示屏分辨率：≥1920*1080

12、违禁品识别种类：包含35大类64小类

▲13、危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置（提供第三方检测报告，并加盖原厂公章）

▲14、设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于6mm（提供第三方检测报告，并加盖原厂公章）

▲15、智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行（提供第三方检测报告，并加盖原厂公章）

二、智能双屏分类安检门

1、通道尺寸：(mm)≥2000(高)x720(宽)x660(深)

2、外形尺寸：(mm) ≤2300(高)x975(宽)x680(深)

3、屏幕规格：≥29英寸

▲4、具备日常金属过滤功能：设备在能够检出手机并产生声光报警的同时，可以过滤随身携带的金属物品（机械手表、首饰、金属纽扣、钥匙、腰带、文具袋、圆规、钢尺、不锈钢保温杯、折叠伞等），误报率不超过5%（提供第三方检测报告，并加盖原厂公章）

▲5、设备自检功能：开机时应对主控系统、左右探测门板、红外装置、摄像机、外接设备和通讯接口进行自检，自检发现故障区域时，可在显示屏上给出相应提示，支持自检出硬件故障时获取维保信息（提供第三方检测报告，并加盖原厂公章）

▲6、快速标定功能：具有快速标定功能，样机开启数据采集和标定校准，人员携带"标定测试体"，以1m/s速度重复通过样机单个频点下的标定时间不超过45s；标定成功后可通过校验功能检测本次标定结果的准确性；2次标定结果的相位数值偏差应小于5；当样机周围环境存在干扰（如大型金属等），与无干扰环境相比，对标定结果的相位数值影响应小于5；标定后，人员携带电子产品，以1m/s速度重复通过样机，多次通行的相位数值偏差应小于5（提供第三方检测报告，并加盖原厂公章）

▲7、红外模块抗太阳光及强光直射干扰功能检验：在夏季高温天气太阳光直射环境下，门板两侧红外模组可正常工作，计数准确（提供第三方检测报告，并加盖原厂公章）

三、智能安检管理系统

1、具备安检模块扩容

2、安检设备视频画面需接入安防平台

3、具备异常事件平台记录，支持查询处理，事件保存3个月以上

四、便携式液体检测器

1、≥4寸触摸彩屏，UI交互界面友好性；

2、具备快速分析功能：支持金属、非金属容器内液探探测，包括铝、铁、塑料、纸质、玻璃、陶瓷容器，非金属材质瓶液体检测时间小于2秒，金属材质瓶液体检测时间小于8秒。

3、检测种类须满足：易燃易爆危险品如汽油、酒精等，液体炸药、易腐蚀溶液如双氧水、各种强酸强碱等，一些对人流公众场合有毒有害液体如诸多有机溶剂等多种危险液体。

4、具备WIFI网络接口