宁波市鄞州人民医院上网行为管理系统电子竞价参数

| 功能及技术指标 | 设备技术要求 |
| --- | --- |
| 参考品牌型号 | 华三ACG1000-T |
| 产品结构 | 机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。 |
|  | 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备 |
| 存储介质 | 内置存储硬盘，≥500G |
| 接口 | 业务口：4Combo+16GE，要求提供产品正面照片 |
| 电源 | 内置双电源 |
| 网络吞吐量 | ≥4Gbps |
| 内存 | ≥2G |
| 部署模式 | 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备 |
| 路由支持 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由，提供web配置界面截图 |
| 链路聚合 | 透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑 |
| 3G支持 | 支持3G扩展，支持电信、联通等主流3G网卡。支持3G接口的常在线和按需上线模式，并支持在3G接口上运行IPSec VPN，提供web配置界面截图 |
| 应用协议识别 | 支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别； 支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供web界面配置截图； 支持基于IP、端口等自定义协议服务； 应用特征库可提供在线升级和手动升级 |
|  | 支持智能和快速识别模式配置 |
| URL过滤 | 内置URL分类库，支持约100个URL分类，URL库可在线升级 |
|  | 支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配，提供web界面配置截图； |
|  | 可广泛识别恶意网站、违法网站 |
| 用户行为审计 | 支持自定义关键字对象，在应用控制的时候可选择“包含”、“不包含”、“等于”、“不等于”四种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字，提供web界面配置截图； |
|  | 支持即时通讯应用管控的精细化管理，可管控微信的“位置分享”、“朋友圈”、“附近的人”、“朋友圈”、“摇一摇”、“漂流瓶”、“收发文件”、“收发消息”、“视频语音”、“登陆注销”等行为，并提供web配置界面截图； |
|  | 支持网络社区应用管控的精细化管理，可管控“登录”、“注销”、“发表”、“搜索”、“举报”、“上传”、“赞”、“私信”、“@”、“删除”等行为，并提供web配置界面截图； |
|  | 支持股票应用的行情和交易特征，并可以将股票软件的行情和交易进行区分管控，提供web界面配置截图； |
|  | 支持收集网站访问日志，记录用户所有访问网站行为；支持收集搜索引擎日志，记录用户的搜索内容；支持收集IM通讯软件日志，记录用户登陆、注销、收发消息、收发文件等行为；支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息，并提供web界面配置截图； |
|  | 支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，提供web界面截图 |
| 流量管理 | 支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等，并提供web界面配置截图； |
|  | 支持4级层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套，提供web界面配置截图； |
|  | 支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理； |
|  | 支持进行IP、整机会话限制，提供web界面配置截图； |
|  | 支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户,提供web界面截图 |
| 文件缓存 | 支持对文件内容或URL进行缓存加速，当请求是已缓存文件，直接从本地响应，节省出口带宽； |
| 用户认证功能 | 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证，支持选择同一用户是否允许在多个客户端同时登陆，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，提供web界面配置截图； |
|  | 支持微信认证和短信认证，微信认证通过DPI方式实现 |
| 双机热备 | 支持双机热备及会话同步，支持同步配置、运行状态，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口 |
| 系统维护 | web管理界面支持Ping、Traceroute、TCP Syn诊断工具，可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析。 |
| 配置管理 | 支持中文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理； |
| 系统日志要求 | 支持本地日志记录和远程日志输出； 支持专用的日志审计管理软件 |
| 资质要求 | 必须具有公安部销售许可证，提供有效证书复印件。 必须具有《ISO9001质量管理体系认证》，提供有效证书复印件。 必须具有《ISO14001体系认证》，提供有效证书复印件。 |
| 原厂商授权及质保 | 投标时提供设备原厂商针对此项目的授权函原件和三年原厂质保服务函 |
| 价格 | 控制在4.8万元内 |
| 备注 | 上面红体字部分必须满足，否则做废标处理。 |

参考品牌型号：华三ACG1000-T

机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备

内置存储硬盘，≥500G

业务口：4Combo+16GE，要求提供产品正面照片