新农合跨省就医联网结报项目招标文件参数及评分标准

# 1、设备清单

| 序号 | 品名 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPN | 深信服 | 1 |
| 2 | 前置服务器 | 惠普 | 1 |

# 2、技术指标

特别说明：1、“★”号指标是重要指标，偏离可能导致标书无效。

2、设备序列号对应最终用户是宁波市鄞州人民医院。

## 2.1、VPN

| 项目 | 具体功能要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| SSLVPN加密速度 | 110 Mbps |
| SSLVPN并发用户数 | 350 |
| 防火墙吞吐量 | 160Mbps |
| 网络接口 | 4个千兆电口 |
| 项目 | 功能指标要求 |
| 部署方式 | 支持网关模式、单臂模式部署两种方式； |
| 基本特性 | 专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备。 |
|  | 支持PC终端使用包括Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows xp、Mac OS、Linux等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； |
|  | ★支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。（提供截图证明，或现场演示） |
| 易用性 | 可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； |
|  | 支持单点登录功能（SSO）,支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改SSO账号。 |
|  | 支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、或视频播放器对象所引用资源路径进行修正，避免无法播放的问题。 |
|  | 支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统 |
| 高速性 | 支持至少4条外网线路；并能实现基于SSL VPN的智能选路 |
|  | 支持利用网页进行动态寻址，在ADSL环境下快速部署（提供自主知识产权证明） |
|  | ★支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。（提供产品配置界面证明） |
| 稳定性、可扩展性 | 支持基于自组域简化部署VPN网络的方法，即当有多台设备处于VPN网络中时，通过连接任意节点的VPN设备，即相当于连入整个VPN网络,该方法解决了传统VPN部署是，需要部署多台; |
|  | 支持15级以上的管理员分级分权限管理 |
|  | 支持253台不同型号设备间进行集群（A/A） |
| 移动智能终端支持 | 产品支持应用虚拟化功能，可以无需二次开发，即把Windows应用发布到移动智能终端中 |
|  | 产品应该支持企业级“云盘”（又名“网盘”、“文件共享”）功能， |
|  | ★支持改写WindowsRDP协议，经改写的协议必须独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算法（必须提供配置界面截图） |
| 产品及企业资质 | 提供原厂商售后服务体系ISO9001认证证书 |
|  | ★为保障软件开发质量，要求厂商具有CMMI5级认证。（提供证书复印件） |
|  | 提供中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  | ★设备生产厂商需为国家密码管理局发布的《SSL VPN技术规范》和《IPSec VPN技术规范》起草单位之一 |
|  | ★提供SSL VPN必须在近三年内至少曾有一年在中国国内市场占有率为前三名，提供权威的第三方机构数据证明 |
| ★配置 | - 开放URL、网关杀毒、入侵防护功能； - 5年软硬件原厂升级质保服务； - 产品序列号对应最终用户是宁波市鄞州人民医院。 |
| 产品售后服务 | 1.要求制造商在宁波区域设有直属办事处等服务机构，以便于为客户提供完善、及时的售后服务。 |
|  | 2.提供7×24小时800电话支持；本地化应急服务紧急攻击事件2小时内响应，最大限度减少损失； |
|  | 3、投标人在宁波当地有技术服务机构（以营业执照复印件为准） |
|  | 4、设备必须接入运维管理平台 |

## 2.2、前置服务器

| 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | ★制造商 | 国际知名品牌 |
| 数量 |  | 1 |
| 外型 | 服务器外型 | 2U机架式 |
|  | ★CPU实配规格 | 2颗E5-2620 v4 |
|  | CPU可扩展数量 | ≥2颗 |
| 内存 | 内存实配规格 | ≥32GB（2*16GB） DDR4低电压内存 |
|  | 内存可扩展数量 | ≥24个内存插槽 |
|  | 内存保护技术 | Advanced ECC,Online Spare,Lock-step mode |
|  | ★内存验证技术 | 支持内存智能验证技术,能够智能验证内存品质及支持原厂内存增强功能，投标时提供截图说明 |
| 存储 | 内置硬盘实配规格 | 3块600GB 10K 2.5寸 12Gb/s硬盘 |
|  | 内置硬盘可扩展数量 | 最大24+2个SFF硬盘或12+3个LFF硬盘 |
|  | 阵列控制器 | 配置含2GB FBWC缓存的12Gb SAS磁盘阵列控制器,支持RAID 0/1/5/6/60/ADM高级数据镜像;最大可支持到4GB FBWC 缓存且服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制，可额外增加智能电池，为同一机箱内所有的智能阵列卡提供断电数据保护功能，且使用寿命不低于7年 |
|  | ★硬盘验证技术 | 支持通过硬盘指示灯的不同颜色表示硬盘的工作状态及健康程度，投标时提供截图说明 |
| I/O | I/O插槽可支持数量 | ≥最大 6个PCI-E 插槽，支持3个全长全高 |
| 网络 | 网卡 | 标配板载四端口千兆以太网卡，可选四端口Flex-LOM 模块化以太网卡，可选升级为2个10Gb或 10Gb base-T 网络模块或 Infiniband 存储模块 |
| 接口 | 外部接口 | 最大5个USB端口，1个SD插槽 |
| 可用性 | 冗余电源及风扇 | 配置冗余电源及风扇 |
| 可管理性 | 智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
|  | 远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
|  | 管理软件 | 自我品牌管理软件，可实现管理自我品牌以及其他厂家品牌的小型机、存储、服务器、PC等在内的设备；实现硬件设备通过颜色、电子邮件方式报警、资产登记管理、服务器性能管理、软件补丁管理、自动化系统部署管理、电源功耗管理、虚拟机管理等功能； |
|  | 系统监控系统 | 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息 |
|  | 启动特性 | 可支持UEFI BIOS或传统 BIOS启动 |
|  | ★虚拟存储 | 配置VSA虚拟存储软件，1TB标准授权，可将服务器虚拟为专业存储设备 |
| 服务 | 售后服务 | 5年硬件保修：5年现场，7*24,当天4小时到场服务 |
|  | 故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |
|  | 附件 | 导轨1副，电源线2根 |
| 实施 | 系统集成 | - 投标人在宁波地区有技术服务机构（以营业执照为准） - 按照用户要求安装调试并送达指定位置 - 设备必须接入运维管理平台 |

# 3、评分标准

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 | 50 | 评标基准价=所有有效投标报价的最低价为基准价； 投标报价等于基准价的，得分为满分50分。 其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50 |
| 2 | 技术方案 | 30 | 投标方案先进、完整，设备配置等应符合招标文件要求，供货产品可靠、先进、兼容性好、扩充能力强、易于管理使用、技术资料完整。基本满足的得本项分20。 其他按投标方案技术性能指标具体偏离情况及建设方案的优劣情况进行酌情评分。 打“★”等重要技术指标未提供技术支持资料的，该项作为负偏离处理。 |
| 3 | 业务科室 | 10 | 设备性能是否满足业务科室需求 |
| 4 | 投标人资质 | 6 | 信息系统集成及服务资质证书（1分） ISO9001质量管理体系证书（1分） ISO27001信息安全管理体系认证证书（1分） ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（1分） 投标产品代理资格证书或认证工程师（2分） |
| 5 | 服务 | 4 | 宁波本地具有技术服务机构（以营业执照为准，2分） 服务能力认证证明文件（2分） |